Авторский коллектив

| Маевский Б.В. Безрук Е.В. Романкевич Л.С. Коваль А.П. Караковский В.В. Теленков В.А. Лушин И.И. Бушов Ю.Н. Имангалин А.Ф. | Начальник мастерской "Генерального плана" Главный архитектор проекта Главный инженер проекта Инженер-экономист Ведущий архитектор проекта Инженер-эколог, главный специалист по ГО ЧС Главный специалист по транспорту Главный специалист по инженерии Ведущий инженер Инженер-картограф Инженер-картограф |
| --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Том 1.	Положения о территориальном планировании

Том 2.	Часть 1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея 

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея. Инженерно-технические мероприятия. Гражданская оборона. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Часть 3. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея. Охрана окружающей среды.

Перечень графических материалов

«Генеральный план МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея»

| № п/п | Наименование схемы. | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Материалы утверждаемой части проекта |  |  |
| 1 | Карта (схема) границ земель различных категорий | 1:25 000 |
| 2 | Генеральный план. (Основной чертеж). | 1:2000 |
| 3 | Карта (схема) границ функциональных зон и границ территорий объектов культурного наследия. | 1:25 000 |
| 4 | Карта (схема) границ функциональных зон и границ территорий объектов культурного наследия. Фрагмент. | 1:2 000 |
| 5 | Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:25 000 |
| 6 | Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территорий. Фрагмент. | 1:2 000 |
| 7 | Карта (схема) размещения объектов федерального, регионального и местного значения, в том числе размещения объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1:25 000 |
| 8 | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 |
| 9 | Карта (схема) размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | 1:25 000 |
| 10 | Карта (схема) размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. Фрагмент | 1:2 000 |
| 11 | Карта (схема) транспортной инфраструктуры | 1:25 000 |
| 12 | Карта (схема) транспортной инфраструктуры. Фрагмент | 1:2 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| 13 | Схема современного использования территории. (Опорный план). | 1:25 000 |
| 14 | Карта (схема) ограничений использования территорий | 1:25 000 |
| 15 | Карта (схема) комплексной оценки территории | 1:25 000 |
| 16 | Карта (схема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:2 000 |
| 17 | Карта (схема) границ поселений, входящих в состав муниципального района | 1:25 000 |

Том 2 часть 1

Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района республики адыгея

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	8

Глава 1.Общие сведения о поселении	13

1.1.	Краткая историческая справка	13

Глава 2.   функционально-планировочная структура.	15

2.1.	Предложения по планировочной организации территории	15

2.2.	Мероприятия по развитию планировочной структуры и основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	16

Глава 4.Социально-экономическое развитие аула	18

4.1. 	Демографические ресурсы	18

4.2. Прогноз численности населения	20

4.2	Трудовые ресурсы. Занятость.	22

Занятость населения	24

4.3.	Жилищный фонд	26

4.4.	Социальное и культурно-бытовое обслуживание. Существующее положение.	30

4.5.	Производственно-хозяйственный комплекс. Существующее положение	34

4.6.	Экономические показатели Муниципального образования Кошехабльское	36

Глава 5.   Озеленение и благоустройство территории	39

5.1. Введение к части озеленения территории поселения.	39

5.2. Существующие зеленые насаждения.	39

5.3. Проектные решения.	40

Глава 6.   транспортная инфраструктура	43

Глава 7.   Инженерная инфраструктура	45

7.1 Электроснабжение	45

7.1 Электрическая связь и проводное вещание	47

Теплоснабжение	48

Общее потребное (расчетное) количество тепла по Кошехабльскому району  составляет 66761 кВт\час.	48

Газоснабжение	48

7.3. Водоснабжение и водоотведение	49

2.5 Канализация	52

7.4. Инженерная защита территории	54

ГЛАВА 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	55

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея разрабатывался ФГУП «Проектный институт» ФСБ РФ по заказу Администрации муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» на основании муниципального контракта № 21 от 13.11.2009 в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Республики Адыгея, в том числе Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Адыгея, а также положениями задания на проектирование (Приложение 1 к муниципальному контракту).

Актуальность Генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» обусловлена:

- Необходимостью обеспечения согласованного развития поселения в структуре Кошехабльского района в соответствии со Схемой территориального планирования Кошехабльского района - основные положения градостроительного развития;

- Необходимостью разработки градостроительной документации муниципального образования, соответствующей  требованиям современного законодательства;

Генеральный план - основной элемент градостроительной документации, целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития поселения до 2029 года и системы первоочередных и долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами. Генеральный план - это документ, который должен показать сообществу, как «двигаться» вперед, чтобы реально улучшить состояние поселенческой среды, жизнь людей, обеспечить эффективное и рациональное использование ресурсов, совместить интересы разных субъектов на территории поселения, обеспечить ясное взаимоотношение всех участников градостроительного процесса. Решения, которые принимаются в генеральном плане, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам. Такие решения могут быть подхвачены и реализованы только, если соответствуют их интересам и, при этом, не противоречат интересам всего сообщества.

Генеральный план сельского поселения Кошехабльское разработан, как документ официальной градостроительной политики органов управления муниципального образования, определяющий стратегию и тактику его долгосрочного градостроительного развития на расчетный срок до 2029 года, с выделением первой очереди развития до 2014 года и определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, с разработкой перечня планируемых мероприятий по рассматриваемым вопросам территориального планирования с указанием на последовательность их выполнения для решения вопросов развития территории аула с организацией планировочной структуры, зонирования  территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, определения градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологического и санитарного благополучия, а также является основой для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков, определяющих зоны возможного инвестиционного развития.

В связи с этим, в генеральном плане необходимо выявление имеющихся в ауле территориальных, трудовых, экономических, историко-культурных ресурсов, возможностей улучшения качества поселковой среды, развития и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, его трудозанятости, инженерно-транспортного обустройства территории, решения экологических проблем, повышения эффективности функционирования жилых и производственных территорий.

Для достижения поставленной цели в генеральном плане необходимо решить следующие задачи:

- определение направления развития функционально-планировочной структуры поселения;

- определение планировочных ограничений в развитии территорий аула;

- определение особенностей и условий социально-экономического развития;

- определение основных направлений развития производственного комплекса;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение мероприятий по улучшению экологической обстановки в поселении градостроительными средствами;

- формирование комплекса мероприятий по охране окружающей среды;

- сохранение памятников природного и культурного наследия в ауле, формирование охранных зон памятников;

- разработка комплексной оценки территорий;

- определение резервных территорий для развития;

- определение мер по защите территории аула от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план МО «Кошехабльское сельское поселение» разрабатывался в соответствии с нормативной правовой и научно-проектной документацией:

Законодательная, нормативная правовая документация:

- Градостроительный кодекс РФ.

- Земельный кодекс РФ.

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс РФ».

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

- Закон Республики Адыгея «О регулировании градостроительной деятельности»

- Постановление Главы сельского поселения «Об утверждении перечней объектов, подлежащих государственному областному контролю за использованием и охраной водных  объектов»

Научно-проектная документация:

- Схема территориального планирования Кошехаблского района»;

- Схема территориального планирования Республики Адыгея.

В соответствии с техническим заданием настоящий проект разработан на период до 2029 года авторским коллективом отдела градостроительства ФГУП ФСБ России под руководством Б.В. Маевского.

Информационной базой при подготовке проекта Генерального Плана явились материалы и отчеты Федеральной службы государственной статистики РФ и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея; фондовые материалы отдельных органов государственного управления Кошехабльского муниципального района, результаты собственных исследований социально-экономического и экологического состояния окружающей среды территории.

В качестве базовой геоинформационной платформы использовалась система MapInfoProfessional10.0. Картографические и графические материалы Генерального плана разработаны с использованием ГИС «MapInfo 10.0.», AdobeIllustrator и Photoshop CS3. При анализе и уточнении картографической основы территории использовались космические снимки GeoCentreConsulting и TeleAtlas.

Работа над Генеральным планом МО «Кошехабльское сельское поселение» состояла из 3 основных этапов:

- на 1-ом этапе был осуществлён сбор исходной информации с целью анализа существующего положения, произведено изучение статистической информации и разработана схема современного использования территории (опорный план);

- на 2-ом этапе проекта была осуществлена комплексная оценка жилых и производственных территорий аула, разработаны варианты развития аула;

- на 3-ем этапе проекта был завершена работа над окончательным вариантом территориального и социально-экономического развития поселения, разработаны Положения о территориальном планировании аула, осуществлено оформление текстовых и графических материалов Генерального плана.

Результатами работы над Генеральным планом МО «Кошехабльское сельское поселение» в соответствии с Градостроительным кодексом являются:

- Материалы по обоснованию проекта;

- Положения о территориальном планировании, включающие определение целей и задач территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием на последовательность их выполнения, а также соответствующие карты (схемы) определенные Градостроительным Кодексом и Заданием на проектирование.

# Глава 1.Общие сведения о поселении

  - Краткая историческая справка

Кошехабльское сельское поселение расположено на левом берегу реки Лабы (приток Кубани), в равнинной части, на высоте 148 метров, западнее города Курганинск, в 60 км к северо-востоку от Майкопа. На железнодорожной линии Армавир — Туапсе.

Основан «беглыми кабардинцами» в 1868 году. Первоначально первопоселенцы проживали между станцией Михайловской Курганинского района и лесом, что на правом берегу реки Лабы. Река часто меняла своё русло, и селение часто затоплялось. Из-за этого в 1868 году Лабинский округ выделил жителям место на левом берегу. Но и на новом месте их часто беспокоила Лаба. И из-за постоянной кочёвки с места на место аул был назван кочующим: «кощ» — переходить, переселяться, «хьабл» — несколько кварталов, селение — Кощхьаблэ. Раньше называлось Анзаурий. Ряд географических объектов в Адыгее и за её пределами носит название Кощхьабль. Сохранились следующие названия кварталов: Анзаурий — «Принадлежащий Анзорову», Кубашый — Кубачий — «Квартал Кубачиевых», Тэхъущэкъуй — «Околоток Тохушикуя», Трамкъуадж — «Аул Трамовых», Багъус — «Квартал Богусевых».

Выдающиеся люди, родившиеся в ауле Кошехабль:

- Бижев Айтеч — Первый заместитель начальника Главного штаба Военно-воздушных сил (ВВС) РФ с декабря 2001 г.; генерал-лейтенант (на время назначения); родился в 1950 г. в ауле Кошехабль; окончил Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники,… (из материалов Большой биографической энциклопедии).

- Киржинов, Мухарбий Нурбаевич — Олимпийский чемпион 1972 (Мюнхен) (тяжелая атлетика); родился 1 января 1949 г. аул Кошехабль, Адыгея; заслуженный мастер спорта (1972); чемпион мира (1972 1973), Европы (1973 1974); рекордсмен мира (1972), неоднократный чемпион СССР (1971… (из материалов Большой биографической энциклопедии)

- Керашев Тембот Магометович — родился 7(20).8.1902, адыгейский советский писатель. Член КПСС с 1928. Окончил Промышленно-экономический институт в Москве (1929). Печататься начал в 1925. Статьи, очерки и… (из материалов Большой советской энциклопедии)

- Керашев Тембот Магометович - родился 7(20).8.1902, адыгейский советский писатель. Член КПСС с 1928. Окончил Промышленно-экономический институт в Москве (1929). Печататься начал в 1925. Статьи, очерки и рассказы.… (из материалов Большой советской энциклопедии)

# Глава 2.   функционально-планировочная структура.

  - Предложения по планировочной организации территории

Одной из ключевых целей при разработке материалов территориального планирования в генеральном плане поселения является необходимость определения оптимального направления в планировочной организации территории, необходимой и возможной к градостроительному освоению с целью создания гармоничного и функционально-завершенного комплекса поселения с определением оптимальных границ населенного пункта, выделяющих из общей площади Муниципального образования территорию, отвечающую нормативно-техническим и функционально-планировочным требованиям, обеспечивающим территориальное, инфраструктурное и социально-экономическое развитие поселения при различных сценариях политико-экономического развития.

При проработке в данной градостроительной документации вопроса планировочной организации территории, как основополагающего, должны были быть учтены и были, в обязательном порядке, учтены следующие целеполагающие аспекты, ставшие, в последствии, основными критериями в оценке соответствия принятых в представленном проекте решений целям и задачам территориального планирования :

- Преемственность в развитии планировочной структуры на основе раннее разработанных градостроительных проектных решений на различных стадиях проектирования, в частности, на основе «Схемы территориального планирования Кошехабльского муниципального района Республики Адыгея», «Схемы территориального планирования Республики Адыгея» с возможной дальнейшей реализацией предложений, в соответствии с новым экономическим обоснованием и современными санитарными нормами, а также, с учетом внесения изменений в их положения на основании изменившейся градостроительной ситуации и сложившихся на сегодняшний день, законодательно и социально-исторически, основных критериев в формировании архитектурно-планировочного решения застройки населенного пункта и, в целом,- планировочной организации всей его территории в проектируемых границах.

- Максимальный учет и прогнозируемая разработка в материалах генерального плана предложений по развитию градообразующей базы, как за счет существующих предприятий, так и за счет выделения перспективных площадок развития предприятий промышленности, транспортно-логистических центров, зон развития предприятий малого и среднего бизнеса.

- Максимально возможное резервирование территорий для развития всех видов строительства в случае возможного изменения направления и уровня социально-экономического развития населенного пункта в увязке с возможным развитием всех территориально тяготеющих к аулу населенных пунктов.

- Максимальный учет экологических и техногенных аспектов в направлении освоения территории аула с учетом имеющихся территориальных ресурсов путем изменения функционального назначения территорий с оптимизацией технологических связей их использования с соблюдением действующих нормативных требований и технических регламентов.

- Максимальный учет основных инновационных направлений в развитии секторов отраслей поселкового строительства и коммунального хозяйства, позволяющих, в случае их внедрения при формировании инженерной инфраструктуры аула Кошехабльское, обеспечить значительную экономию, как в эксплуатационных затратах, так и в использовании поселковых территорий.

- Максимальный учет исторических и культурных особенностей и достопримечательностей населенного пункта и его окрестностей с проектным предложением в материалах разработанного генерального плана по выделению территорий «достопримечательных мест», с выделением мероприятий по их сохранению и развитию.

- Максимальная оптимизация и проектное объединение территории в зоны возможной и допустимой урбанизации с учетом развития всех видов строительства и размещения объектов, непосредственно связанных с поселенческой инфраструктурой, даже за расчетный срок развития, предусмотренный генеральным планом, функционально и планировочно определяющей территорию населенного пункта из общей территории муниципального образования Кошехабльское сельское поселение с закреплением условных границ населенного пункта и границ формирующихся планировочных районов в структуре выделенной территории.

  - Мероприятия по развитию планировочной структуры и основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

При соблюдении принципа компактности при формировании жилой застройки рассматриваемой территории, следует руководствоваться  развитием вокруг развитого ядра центра, имеющего непосредственный транспортный выход на набережную р. Лабы с возможностью формирования благоустроенной набережной и зеленой зоны общего пользования, в проектном решении предусматривается создание естественного коридора к набережной реки.

Кроме того, в границах поселения проектом предусматривается сохранение, реконструкция и развитие производственных территорий, примыкающих с северо-запада, севера, юго-востока и юго-запада с организацией озелененных санитарно-защитных зон от жилья, допускающей размещение в вышеупомянутой производственной зоне предприятий инженерного обеспечения муниципального образования, производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности и индивидуальных гаражей для жителей близлежащих территорий, в целом вместе.

Проектом предлагается создание 2 зон перспективной жилой застройки в северо-западной и юго-западной части поселения, при этом ели юго-западную часть будут формировать только малоэтажные индивидуальные дома. То в северо-западной части предполагается создание кварталов среднеэтажной застройки.

В восточной части поселения развитие жилищного строительства в значительной мере лимитировано водоохраной зоной реки Лаба, а также ограничениями от зоны затопления реки.

Перспективные промышленно-производственные площадки будут сформированы в западной части поселения, что позволит сформировать единый промышленно-складской центр.

В восточной части поселения проектом предлагается создание крупной рекреационной зоны зеленых насаждений общего пользования.

# Глава 4.Социально-экономическое развитие аула

- 4.1. 	Демографические ресурсы

Население. Численность постоянного населения МО «Кошехабльского сельского поселения» на 01.01.2009 составляет 7810 человек (по данным Администрации Кошехабльского сельского поселения).

| Таблица 4.1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения МО «Кошехабльского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения |  | Динамика численности населения, % |  |  |
|  | на 01.01.1989 | на 01.01.2009 | 2009 г. к 1989 г. | Прирост (+), снижение (-) за период 1989 - 2009 гг. | Среднегодовые темпы прироста (+), снижения (-) за период 1989 - 2009 гг. |
| МО «Кошехабльское сельское поселение» | 7450 | 7810 | 104,8 | 4,8 | 0,2 |

Анализ динамики численности населения показывает, что, начиная с 1989 года, наметилась устойчивая тенденция повышения численности населения, что обусловлено превышением показателей рождаемости над показателями смертности. За период с 1989 по 2009 годы население сельского поселения увеличивалось в среднем на 17 человек в год, а за весь указанный период времени с 7450 человек до 7810 человек, т.е. на 360 человек или на 4,8% (Табл. 2).

| Таблица 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели естественного движения населения МО «Кошехабльского сельского поселения»*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1989 г | 1998 г | 2003 г | 2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г |  |
| Родилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Кошехабльское сельское поселение» | 59 | 60 | 96 | 80 | 79 | 94 | 93 | 95 | 132 |  |
| Умерло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Кошехабльское сельское поселение» | 60 | 51 | 92 | 72 | 74 | 80 | 84 | 75 | 90 |  |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Кошехабльское сельское поселение» | -1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 14 | 9 | 20 | 42 |  |

Процессы естественного воспроизводства населения непосредственно связаны с состоянием семейных отношений в обществе. В частности, на уровень рождаемости влияет как число заключаемых браков, так и число разводов (показатель стабильности семейных отношений).

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы.

В настоящее время в МО «Кошехабльское сельское поселение» сложилась неблагоприятная (регрессивная) возрастная структура населения, для которой характерно превышение доли населения старше трудоспособного возраста (26,3% - на 01.01.2009) над долей населения моложе трудоспособного возраста (15,6%) – Таблица 3.

| Таблица 4.1.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение численности населения по основным возрастным группам в МО «Кошехабльское сельское поселение»* |  |  |  |  |
|  | Численность населения – всего | в том числе в возрасте: |  |  |
|  |  | моложе трудоспособного (мужчины и женщины 0-15 лет) | трудоспособном (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) | старше трудоспособного (мужчины 60 лет и более, женщины 55 лет и более) |
| Распределение численности населения по основным возрастным группам, человек |  |  |  |  |
| 01.01.2009 | 7810 | 1215 | 4540 | 2055 |
| Доля возрастных групп в общей численности населения, % |  |  |  |  |
| 01.01.2009 | 100,0 | 15,6 | 58,1 | 26,3 |
| *) По данным Администрации Кошехабльского сельского поселения |  |  |  |  |

Для данного сельского поселения характерен высокий коэффициент демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста), что является следствием сформировавшейся возрастной структуры населения. На  01.01.2009 он составил 722 промилле.

Половая структура населения характеризуется относительно ровным характером: доля женщин в населении составляет 48,6%, доля мужчин – 51,4%. На начало 2009 г. на 1000 женщин в районе приходилось 1057 мужчин.

Таким образом, в предшествующий период на территории МО «Кошехабльское сельское поселение» сформировались положительные тенденции в развитии демографических процессов, результатом которых является незначительный рост населения.

Для изменения существующей модели воспроизводства населения сельского поселения необходимо помимо повышения уровня рождаемости, одновременное сокращение сверхвысоких показателей смертности.

Главным составляющим будущих демографических тенденций муниципального образования будут воспроизводственные процессы.

Осуществление политики по стимулированию рождаемости и укреплению семьи связывается с такими наиболее распространенными мерами, как различные денежные пособия, выплачиваемые единовременно или ежемесячно. Помимо этого, к данному комплексу мероприятий будут относиться: меры, направленные на охрану здоровья беременных женщин и новорожденных, снижения уровня смертности, налоговые льготы и т.д.

Разработка комплекса мероприятий по повышению рождаемости и укреплению института семьи; улучшению здоровья и росту продолжительности жизни (первая очередь);

## 4.2. Прогноз численности населения

Экстраполяционный прогноз на период: до 2016 г., 2021 г. и 2026 г. (Таблица 1)

Экстрополяционный прогноз выполнен в трех вариантах, каждый из которых построен на основе различных временных периодов (1990-1995 гг., 1990-2000 гг. и 2005-2009 гг.), характеризующихся различными тенденциями в динамике численности населения.

Первый вариант выполнен на основе периода 1990-1995 гг. Данный период характеризуется слабыми темпами роста населения. Так численность населения в сравнении с 2009 г. (7,8 тыс. чел.) увеличится и составит:

- к 2014 г. – 7,8 тыс. чел., то есть не изменится по сравнению с численностью населения в 2009 году;

- к 2024 г. – 7,9 тыс. чел., или увеличится на 0,1 тыс. чел., или на 1,3%;

- к 2029 г – 8,0 тыс. чел., или увеличится на 0,2 тыс. чел., или на 2,6%.

Рост численности населения за весь прогнозный период составила в среднем за год – 0,01 тыс. человек, или 0,05%.

Второй вариант построен на основе тенденций в динамике численности населения, наблюдаемых в период 2005-2009 гг. Данный период характеризуется улучшением демографических параметров, влияющих на динамику численности населения.

В сравнении с 2009 г. (7,8 тыс. чел.) численность населения увеличится  и составит:

- к 2014 г. – 8,1 тыс. чел., то есть увеличится на 0,3 тыс. чел., или на 3,9 %;

- к 2024 г. – 8,2 тыс. чел., то есть увеличится на 0,4 тыс. чел., или на 5,8%;

- к 2029 г. – 8,4 тыс. чел., то есть увеличится на 0,6 тыс. чел., или на 7,9%.

Среднегодовой рост населения составляет 0,2 тыс. чел. или 0,5%.

Третий вариант построен на основе тенденций в динамике численности населения, наблюдаемых в относительно длительный период 1990-2009 гг. Данный период, за счет своей длительности, нивелирует различные тенденции в динамике численности населения, наблюдавшиеся в данный период. В сравнении с 2009 г. (7,8 тыс. чел.) численность населения района составит:

- к 2014 г. – 7,9 тыс. чел., то есть увеличится на 0,1 тыс. чел., или на 1,3 %;

- к 2024 г. 8,1 тыс. чел., то есть увеличится на 0,3 тыс. чел., или на 3,9%;

- к 2029 г. – 8,2 тыс. чел., увеличится на 0,4 тыс. чел., или на 5,8%.

Среднегодовой рост населения составляет 0,02 тыс. чел. или 0,05%.

Таким образом, каждый из вариантов указывает на рост численности населения сельского поселения.

Таблица 4.2.1

Прогноз численности населения

| Численность населения, тыс. чел. |  |  |  | Среднегодовой темп прироста/ убыли численности населения, % |  |  | Первый вариант (на основе периода 1990-1995 гг.) |  |  | Второй вариант (на основе периода 2005-2009 гг.) |  |  | Третий вариант (на основе периода 1990-2009 гг.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01. 1990 | на 01.01. 1995 | на 01.01. 2005 | на 01.01. 2009 | 1990- 1995 гг. | 2005- 2009 гг. | 1990- 2009 гг. | 2016 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2016 г. | 2021 г. | 2026 г. | 2016 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 0,01 | 0,2 | 0,02 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 7,9 | 8,1 | 8,2 |

  - Трудовые ресурсы. Занятость.

Трудовые ресурсы Кошехабльского сельского поселения на 01.01.2007 составили 4305 человек (по данным Администрации Кошехабльского сельского поселения) или 57,7% от общей численности населения. При этом в долгосрочном предшествующем периоде трудовые ресурсы (как и все население) района имели слабую тенденцию возрастания (см. Таблицу 1). За период 2003 – 2007 гг. численность трудовых ресурсов сельского поселения увеличилась на 138 человека (на 3,3%) на фоне увеличения общей численности населения на 104 человека. При этом доля трудовых ресурсов в численности населения за тот же период увеличилась с 54,7% до 55,7%, что произошло за счет того, что трудовые ресурсы района в этот период увеличивались более высокими темпами, чем все население.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы МО «Кошехабльское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 01.01.2003 |  | на 01.01.2006 |  | на 01.01.2007 |  | 2007 г. к 2003 г., % | Прирост (+), снижение (-) за период 2003-2007 гг. |  |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |  | человек | % |
| Всего трудовых ресурсов | 4167 | 100,0 | 4175 | 100,0 | 4305 | 100,0 | 103,3 | 138 | 3,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 4124 | 99,0 | 4114 | 98,5 | 4226 | 98,2 | 102,5 | 102 | 2,5 |
| иностранные трудовые мигранты | 15 | 0,3 | 29 | 0,7 | 41 | 0,9 | В 2,7 раза | 26 | 170 |
| лица старших возрастов и подростки, занятые в экономике | 28 | 0,7 | 32 | 0,8 | 38 | 0,9 | 135,7 | 10 | 35,7 |
| из общего итога: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| занято в экономике | 2110 | 50,5 | 1983 | 46,4 | 2012 | 46,7 | 95,3 | -98 | -4,7 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 430 | 10,3 | 480 | 11,5 | 510 | 11,8 | 118,6 | 60 | 18,6 |
| Население, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве (неформальный сектор экономики) | 1177 | 28,2 | 1080 | 25,9 | 1073 | 24,9 | 91,2 | -104 | 8,8 |
| временно незанятое население | 450 | 10,8 | 610 | 14,6 | 710 | 16,5 | 157,8 | 260 | 57,8 |
| *) По данным Администрации Кошехабльского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте является основной составляющей трудовых ресурсов района (98,2% от общей численности). Следовательно, формирование трудового потенциала района в решающей степени определяется характером демографической ситуации, тенденциями и резервами ее позитивного развития.

В предшествующий период (2003-2007 гг.) в структуре трудовых ресурсов сформировалась тенденция увеличения численности лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике (с 28 до 38 человек или более чем в 1,3 раза).

Важной характеристикой трудового потенциала территории является экономическая активность населения.

По данным администрации сельского поселения численность экономически активного населения (ЭАН) в МО «Кошехабльское сельское поселение» на 01.01.2007 составила 3795 человек (88,1% от общей численности трудовых ресурсов).

В структуре численности ЭАН: 3795 человек (81,3% – лица, имеющие работу или доходное занятие (занятые), и 710 человек (18,7%) – безработные, то есть лица, не имеющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней (безработные).

При этом в период 2003 – 2007 гг. в сельском поселении наблюдалась тенденция увеличения общей численности ЭАН (на 58 человек или на 1,5%), которая была обусловлена увеличением численности занятых в экономике района.

Численность безработных среди экономически активного населения составляет всего 710 человек или 18,7%, что в 1,6 раз больше чем было в 2003 годы (430 человек или 12,0 % от общей численности ЭАН).

## Занятость населения

На 01.01.2007 в экономике МО «Кошехабльское сельское поселение» района было занято 3085 человек. Стоит отметить, что около 1/3 (34,8%) занятого населения в настоящее время трудятся в неформальном секторе экономики.

В 2007 г. значительная часть (46,8%) занятого населения была сосредоточена в базовых видах экономической деятельности: сельском хозяйстве (представленным домашним и личным подсобным хозяйством) (34,8%); промышленности (9,1%), строительстве (2,9%) – см. Таблицу 2. При этом в отраслевой структуре занятости района значительна доля занятых в здравоохранении, физической культуре, социальном обеспечении (18,9%), образовании (8,5%) а также в прочих видах деятельности сферы материального производства (12,5%).

| ###### Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ МО «КОШЕХАБЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность занятых |  |  |  | 2007 г. к 2003 г. | Прирост (+), снижение (-) за период 2001-2007 гг. |  |
|  | на 01.01.2003 |  | на 01.01.2007 |  |  |  |  |
|  | человек | % | человек | % |  | человек | % |
| Всего по району | 3287 | 100,0 | 3085 | 100,0 | 93,8 | -202 | -6,8 |
| Неформальный сектор экономики (ЛПХ) | 1177 | 35,8 | 1073 | 34,8 | 91,5 | -104 | -8,5 |
| Промышленность | 298 | 9,1 | 282 | 9,1 | 94,6 | -16 | -5,4 |
| Строительство | 87 | 2,6 | 89 | 2,9 | 102,3 | 2 | 2,3 |
| Транспорт | 26 | 0,8 | 27 | 0,9 | 103,9 | 1 | 3,9 |
| Связь | 40 | 1,2 | 37 | 1,2 | 92,5 | -3 | -7,5 |
| Торговля, общественное питание | 89 | 2,7 | 82 | 2,6 | 92,1 | -7 | -7,9 |
| Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 69 | 2,1 | 65 | 2,1 | 94,2 | -4 | -5,8 |
| Прочие виды деятельности сферы материального производства | 401 | 12,2 | 385 | 12,5 | 96,1 | -6 | -3,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 62 | 1,9 | 49 | 1,6 | 79,0 | -13 | -21,0 |
| Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 610 | 18,6 | 582 | 18,9 | 95,4 | -28 | -4,6 |
| Образование | 275 | 8,4 | 261 | 8,5 | 94,9 | -14 | -5,1 |
| Прочие виды услуг | 153 | 4,6 | 153 | 4,9 | 100,0 | 0 | 0 |
| *) По данным Администрации Кошехабльского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

За период 2003 – 2007 гг. отраслевая структура занятости Кошехабльского сельского поселения не претерпела особых изменений.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- Трудовой потенциал Кошехабльского сельского поселения сравнительно высок и имеет постоянную долгосрочную тенденцию слабого увеличения, обусловленную, в первую очередь, благополучной демографической ситуацией, сложившейся в предшествующий период.

- Экономическая активность населения района сравнительно высока, и в предшествующий период численность экономически активного населения имела постоянную тенденцию к увеличению. При этом район располагает определенным контингентом экономически неактивного населения, в том числе и в трудоспособном возрасте.

- Значительная часть экономически активного населения занято в неформальном секторе экономики (домашнем и личном подсобном хозяйстве)

- В настоящее время муниципальный рынок труда характеризуется высокими показателями уровня безработицы.

Основные стратегические направления в развитии трудового потенциала, занятости населения и рынка труда

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и муниципального рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- сохранение и поддержание уровня (объективно возможного) трудового потенциала района;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

Прогнозная оценка трудового потенциала (по материалам демографического прогноза)

Прогнозная оценка трудового потенциала сельского поселения дана в работе в трех вариантах(1990-1995 гг., 2005-2009 гг. и 1990-2009 гг.) прогноза численности населения, представленным в данной Схеме (см. раздел «Прогноз численности населения»).

В основу прогнозной оценки трудовых ресурсов положены расчеты прогнозной численности населения района в трудоспособном возрасте, составляющих преобладающую часть трудовых ресурсов.

Прогнозная оценка численности населения в трудоспособном возрасте Кошехабльского сельского поселения дана по следующим проектным этапам:

- I очередь – 2015 г.;

- Расчетный срок - 2025 г.;

- Долгосрочная перспектива (прогнозный срок) - 2040 г.

В соответствии с выполненными прогнозными расчетами среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте Кошехабльского сельского поселения района по трем вариантам может составить:

- по первому (1990-1995 гг.) варианту прогноза: 4,5 тыс. человек – в 2016 г.; 4,6 тыс. человек – в 2021 г. и 4,6 тыс. человек – в 2026 г.;

- по второму (2005-2009 гг.) варианту прогноза: 4,6 тыс. человек – в 2016 г. и 4,7 тыс. человек – в 2021 г. и  4,9 тыс. человек – в 2026 г.;

- по третьему (1990-2009 гг.) варианту прогноза: 4,6 тыс. человек – в 2016 г. и 4,7 тыс. человек – в 2021 г. и  4,8 тыс. человек – в 2026 г.

  - Жилищный фонд

Площадь жилищного фонда Кошехабльского сельского поселения составляет 109407 кв. м. Основная часть жилищного фонда представлена одноэтажными застройками – 90500 кв. м. или 82,7%, площадь многоэтажного жилищного фонда составляет 18907 кв. м. или 17,3% соответственно – см. Табл. 1. Обеспеченность индивидуального жилья в сельском поселении характеризуется как самое низкое в Кошехабльском районе – 14,2 кв.м./чел.

В Кошехабльском районе ввод в действие жилья в 2006 году составил 4392 м2, что почти в 5 раз больше, чем в 2005 году. Из 4392 м2 (100%), в Кошехабльском сельском поселении было введено 2046,7 м2 или 46,6%.

За последние 10 лет наибольший объём жилья в сельском поселении как и в районе в целом был введён в 2002 году, что связано с ликвидацией последствий катастрофического наводнения 2002 года.

Табл. 1.

Характеристика жилого фонда по поселениям  Кошехабльского сельского поселения.

| № п./п. | Поселение | Жилой фонд, кв. м | Количество одноэтажных жилых домов | Жилой фонд в одноэтажных домах, кв. м | Количество многоэтажных жилых домов | Жилой фонд в многоэтажных домах, кв. м | Обеспеченность жильём, кв. м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кошехабльское сельское поселение | 109407 | 1780 | 90500 | 33 | 18907 | 14,2 |

В проекте Схемы территориального планирования Республики Адыгея выполнен расчёт жилобеспеченности в соответствии со стабилизационным сценарием.

Жилобеспеченность на расчётные периоды составит:

2015 г. = 25.0 м2 /чел.

2025 г. = 30.0 м2 /чел.

Схемой территориального планирования Кошехабльского района предполагается выход на показатель жилобеспеченности 26 м2/чел. по по стабилизационному сценарию развития. Рост площади жилого фонда составит порядка 29%.

Для этого, в первую очередь, необходимо провести следующие мероприятия:

- Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения (первая очередь);

- Содействие в подготовке топографо-геодезической съёмки для разработки градостроительной документации (первая очередь).

Исходя из прогноза СТП Кошехабльского района, будет построено около 178 тыс. м2 жилья за 10 лет (с учётом вывода ветхого жилья), из которых около 90 тыс. м2 будет построено в муниципальном образовании «Кошехабльское сельское поселение». Такой большой объем строительства в Кошехабльском сельском поселении объясняется тем, что в данном населенном пункте самый низкий уровень обеспеченности жильем среди Кошехабльского района, что объясняется привлекательностью населённого пункта для проживания и, в связи с этим, увеличением населения за счёт миграционного прироста. Для того, что бы было построено такое количество жилья за 10 лет, необходимо в год вводить 12, 8 тыс. м2 в год.

Для такого большого объема строительства потребуется выделение земельных участков под новое строительство (при строительстве традиционных для района жилых домов усадебного типа – порядка 110 га). Так же проектом предлагается уплотнение существующей застройки и оптимизации планировочной структуры населённого пункта с целью наиболее полного использования существующих резервов территории. Освоение новых территорий за границами земель населённого пункта необходимо свести к минимуму, так как земли, примыкающие к границам населённого пункта, являются землями сельскохозяйственного назначения, перевод их в другую категорию, в соответствии с положениями статей Земельного кодекса РФ, должен производиться в исключительных случаях.

  - Социальное и культурно-бытовое обслуживание. Существующее положение.

Социальная система финансируется, в основном, из местных бюджетов, и частично из регионального и федерального бюджетов, а также средств благотворительных фондов и организаций. Она ориентируется на обеспечение населения гарантированными социальными минимумами и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом, здравоохранения, народного образования, социальной защиты, правоохранительные.

Социальная система поддаётся нормированию, на основе социальной статистики (уровень заболеваемости, численность детей дошкольного возраста, доходы населения, уровень преступности, и т.д., и подлежит расчету при проектировании для гарантированного обеспечения услуг населению.

Детские дошкольные учреждения. В МО «Кошехабльское сельское поселение» в настоящее время действует «Детский сад №1 общеразвивающего вида». Детский сад состоит из двух отдельностоящих зданий: старого и нового. Износ нового здания - 2%, старого - 21%. Состояние данных зданий удовлетворяют потребности населения на данный момент и ближайшую перспективу Проектная вместимость данного учреждения составляет 265 мест, фактическая - 330. Состояние данных зданий удовлетворяет потребности населения на данный момент и ближайшую перспективу.

В настоящее время в поселении наблюдается дефицит мест в детском саду. Фактическое число детей в ДДУ превышает проектную вместимость в 1,4 раза. В связи с этим проектом предлагается в перспективе строительство нового детского сада на 150 мест.

Общеобразовательные школы. На данной территории в настоящее время действуют две общеобразовательных школы.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» находится в отдельностоящем здании. Проектная вместимость школы - 638 человек, фактическая - 557. Износ здания 37%. Состояние данного здания удовлетворяет потребности населения на данный момент и ближайшую перспективу.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» находится в отдельностоящем здании. Проектная вместимость школы – 483 человека, фактическая – 378. Износ здания 100%. В связи с тем, что данное учреждение находится в здании старой постройки с сильным износом, Проектом предлагается капитальный ремонт данного здания или строительство нового здания.

Высшие учебные заведения. В Кошехабльском сельском поселении в настоящее время действует Филиал Адыгейского Государственного Университета. Физический износ здания составляет 48%. В связи с тем, что данное учреждение находится в здании старой постройки с сильным износом, Проектом предлагается капитальный ремонт данного здания.

Система мероприятий по развитию образования в сельском поселении включает в себя рационализацию существующей образовательной сети с учетом достижения цели повышения охвата населения образовательными услугами, приведение в соответствие с нормативами и гигиеническими требованиями материально-технической базы, повышения качества и доступности получения образовательных услуг. Для удовлетворения населения района в объектах образования планируется:

- Реконструкция и расширение мощности  МДОУ № 2 (первая очередь);

- Строительство школы с бассейном (расчётный срок);

Библиотеки. На данной территории в настоящее время действует МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» с книжным фондом около 244 тыс. томов. Проектная вместимость данной библиотеки составляет 151 место в читательском зале. Состояние данного здания удовлетворяет потребности населения на данный момент и ближайшую перспективу.

Учреждения здравоохранения. На территории сельского поселения на данный момент действует МУ «Кошехабльская ЦРБ». Больница находится в отдельностоящем здании. Территория, занимаемая больницей, составляет 4,6 га. Проектная вместимость больницы составляет 150 человек, фактическая – 123 человека. Состояние данного здания удовлетворяет потребности населения на данный момент и ближайшую перспективу.

Система мероприятий по развитию здравоохранения Кошехабльского сельского поселения предусматривает: снижение уровня смертности и заболеваемости населения социально-значимыми заболеваниями, за счет совершенствования системы профилактики и повышения общего уровня жизни населения; обновление и улучшение материально-технической базы; решение кадровой проблемы. Для удовлетворения потребности населения сельского поселения в учреждениях здравоохранения планируется:

- Строительство инфекционного отделения ЦРБ (расчётный срок);

- Реконструкция здания поликлиники ЦРБ (первая очередь – расчётный срок);

Учреждения культуры. На данной территории в настоящее время действуют два объекта культуры.

МОУ ДОД «Кошехабльское ДШИ» находится в отдельностоящим здании. Территория, занимаемая данным учреждением, составляет 3006 кв. м. Износ здания составляет 70%. В связи с тем, что данное учреждение находится в здании старой постройки с сильным износом, Проектом предлагается капитальный ремонт данного здания.

Кинотеатр «Октябрь» находится в отдельностоящем здании. Территория, занимаемая кинотеатром, составляет 450 кв. м. Износ здания составляет 70%. В связи с тем, что данное учреждение находится в здании старой постройки с сильным износом, Проектом предлагается капитальный ремонт данного здания.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения. Социальное и экономическое значение физкультуры и спорта определяется их решающей ролью в оздоровлении широких слоев населения, формировании здорового образа жизни, организации досуга жителей.

В настоящее время в сельском поселении имеются 3 спортивных школы.

МОУ СОШ №1 находится в отдельнстоящем здании. Площадь пола составляет 228 кв. м. Территория, занимаемая спортивной школой, составляет 5га. Проектная вместимость составляет 102 человека. Износ здания 37%. Состояние данного здания удовлетворяет потребности населения на данный момент и ближайшую перспективу.

МОУ СОШ №2 и МО УДОД «ДЮСШ» находятся в одном здании. Территория, занимаемая спортивными школами составляет 4,2 га. Износ здания составляет 50%. В связи с тем, что данное учреждение находится в здании старой постройки с сильным износом, Проектом предлагается капитальный ремонт данного здания.

Площадь пола в МОУ СОШ №2 составляет 216 кв. м. Проектная вместимость составляет 77 человек. Площадь пола МО УДОД «ДЮСШ» составляет 204 кв. м. Проектная вместимость школы составляет 72 человека.

Система мероприятий в области культуры и спорта нацелена на сохранение культурного потенциала и наследия сельского поселения, поддержку многообразия проявлений культурной жизни, обеспечение растущих потребностей физкультурно-спортивного движения. Для достижения поставленных целей и нормативов обеспеченности населения объектами спорта необходимо строительство новых спортивных объектов, пропаганда развития спорта в детских учреждениях, укрепление материально-технической базы существующих объектов культуры. Для этого планируется:

- Реконструкция спортивной школы самбо и дзюдо (первая очередь);

- Строительство стадиона (первая очередь);

- Строительство многофункционального спортивного комплекса с бассейном (расчётный срок);

Предприятия торговли. МУП «Кошехабльский рынок» (ул. Дружбы народов) занимает территорию 540 кв. м., торговая площадь 160 кв. м. Рынок рассчитан на 80 торговых мест.

Предприятия бытового обслуживания. В сельском поселении размещается пожарная часть №4  по охране а. Кошехабль 2-го разряда ГУ «ЦУКС МЧС России по Республике Адыгея» на 3 машины на территории 0,13 га. Износ здания составляет 40%. Состояние данного здания удовлетворяет потребности населения на данный момент и ближайшую перспективу.

Учреждения управления, финансирования и предприятия связи. В Кошехабльском сельском поселении имеется дополнительный офис Сбербанка (ул. Джаримова), общая площадь которого составляет 717 кв. м. Так же на территории поселения есть филиал ОАО «Россельхоз-банк» (ул. Советская), общая площадь филиала составляет 200 кв. м. Кроме того на данной территории расположен коммерческий банк (ул. Дружбы Народов), общая площадь которого составляет 176 кв. м.

Существующая система социально-культурного обслуживания Кошехабльского сельского поселения в целом удовлетворяет потребности населения в услугах повседневного и периодического пользования, но имеет ряд существенных недостатков, заключаемых в том, что большинство имеющихся учреждений и предприятий находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не отвечающих современным требованиям.

  - Производственно-хозяйственный комплекс. Существующее положение

Неблагоприятные условия развития промышленности в Республике, как и в стране в целом, в первой половине 90-х годов привели к резкому сокращению объемов производства промышленной продукции практически всех отраслей и капитальных вложений в них до весьма низкого уровня. Такая же ситуация была характерна и для МО «Кошехабльское сельское поселение». Снижение темпов производства наблюдалось до 2002 года. За последние годы предприятия сельского поселения характеризуются высокими темпами развития.

На территории сельского поселения успешно работают 2 предприятия, относящиеся к категории крупных и средних предприятий – ОАО «Адыгеянеруд», ЗАО «Кошехабльский КНМ».

Отраслевая структура промышленного производства МО «Кошехабльское сельское поселение» за годы рыночных преобразований претерпела серьезные изменения. Так, начиная с 1995 года, в сельском поселении наблюдается значительный и устойчивый рост промышленности строительных материалов. Прекратила свою деятельность лесная и деревообрабатывающая промышленность.

ЗАО «Кошехабльский КНМ»- стабильно работающее предприятие на протяжении последних лет, обеспечивающее наибольший удельный вес в общем объеме производимой в сельском поселении товарной продукции и являющееся одним из основных предприятий сельского поселения и Кошехабльского района. Производственные мощности завода (выпуск нерудных материалов) составляет 740 тыс. м3 в год, а фактический выпуск продукции в 2006 году составил 834,5 тыс. м3. Производственные мощности завода были использованы на 112,8% за счет работы в выходные дни. По отношению к 2005 году выпуск продукции предприятием увеличился на 107,1%. Предприятие является самостоятельным юридическим лицом, доли в уставном фонде других предприятий не имеет. На данном предприятии производится следующая продукция: щебень, гравий и песок. В 2008 году численность работающих на данном предприятии составило 235 человек. Основная часть производимых материалов используется за пределами республики и района, а именно: Краснодарский край, Московская область, Ростовская область и Ставропольский край.

Высокие темпы роста на предприятии ОАО «Адыгеянеруд» обеспечены введением в 2004 году новых технологических линий, которые позволили расширить ассортимент производимых нерудных материалов. Предприятие не имеет в собственности земельного участка. Вся производственная деятельность сосредоточена на арендованных у Красногвардейского лесхоза землях на основании заключенного договора, с регулярной оплатой за изъятые площади. В 2006 году общий объем произведенной продукции составил 514 тыс. м3, что выше уровня 2005 года на 15,8%. Основными видами произведенной продукции являются щебень и песок. Производимая предприятием продукция реализуется в основном на территории Краснодарского края – около 40,0% и ЮФО – 34,8%. На территории Адыгеи реализуется 12,3% всех произведенных нерудных материалов. В 2008 году численность работающих на данном предприятии составило 148 человек.

В настоящее время на территории МО «Кошехабльское сельское поселение», как и на территории всего района стали активно развиваться малые предприятия. Сельское поселение отличается высокой территориальной концентрацией промышленного производства, где расположено 39 малых предприятий, из них 28 общественного питания и торговли.

Основной задачей в промышленном производстве является создание условий для сохранения и ускорения развития существующего промышленного комплекса сельского поселения. Для этого необходимо наращивать темпы роста объемов производства, наладить выпуск конкурентоспособных товаров, пользующихся потребительским спросом, загрузить простаивающие мощности и модернизировать действующие предприятия.

  - Экономические показатели Муниципального образования Кошехабльское

МО «Кошехабльское сельское поселение» представляет собой аграрно-индустриальный район. Хозяйственный комплекс рассматриваемой территории сформировался под воздействием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли наличные природные условия и ресурсы, особенности географического положения и исторического освоения. Благоприятные и уникальные агроклиматические ресурсы, наличие залежей нерудных строительных материалов и месторождений газа определили структуру экономики сельского поселения.

Основу производительных сил района составляет АПК (в личных подсобных хозяйствах населения сохраняется тенденция роста численности крупного, мелкого рогатого скота, лошадей, свиней), промышленность строительных материалов, перерабатывающая промышленность, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа, воды, рекреационный транспортный комплексы. Экономико-географическое положение сельского поселения характеризуется выгодностью, в связи с геостратегическим положением на юге России.

Концентрируя около 25% населения Кошехабльского района и занимая около 12,3% территории, МО «Кошехабльское сельское поселение» производит около 34% валовой продукции (по данным на 2006 год) более 56% объемов промышленного производства и обеспечивающее 61% торгового оборота. МО «Кошехабльское сельское поселение» занимает первое место по доле производства ВВП Кошехабльского района (Таблица 4.6.1).

Табл.4.6.1

Вклад сельских поселений в ВВП Кошехабльсокго района в 2006 году.

| Муниципальное образование | Объем ВРП в 2006 году, млн. руб. | Доля района в ВВП Ад в 2006 г., % | Место в 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кошехабльский район | 1413 | 100 |  |
| Блечепсинское с/п | 111,3 | 7,9 | 6 |
| Вольненское с/п | 109,8 | 7,8 | 7 |
| Дмитриевское с/п | 111,9 | 7,9 | 5 |
| Егерухайское с/п | 199,1 | 14,1 | 2 |
| Игнатьевское с/п | 56,7 | 4,0 | 9 |
| Кошехабльское с/п | 475,4 | 33,6 | 1 |
| Майское с/п | 80,5 | 5,7 | 8 |
| Натырбовское с/п | 144,6 | 10,2 | 3 |
| Ходзенское с/п | 123,6 | 8,8 | 4 |

В сельском поселении имеется значительный потенциал развития, что подтверждается высокими темпами роста объемов производства и потребления.

Динамическое развитие реального сектора экономики сельского поселения тормозится износом производственных мощностей и ухудшением качественных показателей их работы.

Экономика сельского поселения в настоящее время представлена тремя секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (сельское хозяйство, добывающая промышленность). Сельское хозяйство в муниципальном образовании является основой экономики. Добывающая промышленность представлена природными строительными материалами, имеет преимущественно местное значение.

- вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика).

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики сельского поселения.

Выводы по экономике:

- Кошехабльское селькое поселение является экономически развитым муниципальным образованием, обеспечивающим до 34% ВВП Кошехабльского района.

- Основу производительных сил района составляют: АПК, включающий развитое сельское хозяйство и промышленность строительных материалов.

- Отрасли промышленности сельского поселения демонстрируют высокие темпы роста.

- Основными крупными бюджетообразующими предприятиями на территории сельского поселения являются ОАО «Адыгеянеруд», ЗАО «Кошехабльский КНМ».

- Основой экономики муниципального образования является сельское хозяйство, основой которого являются богатейшие ресурсы сельскохозяйственных земель.

- Структура сельхозпроизводства в районе далека от оптимальной. Основная товарная масса производится в личных подсобных хозяйствах и крестьянских фермерских хозяйствах, крупных сельхозпроизводителей нет.

- Проведенный анализ хозяйственного комплекса позволяет утверждать, что в МО «Кошехабльское сельское поселение» имеется потенциал опережающего развития, определяющий возможности дальнейшего интенсивного роста.

# Глава 5.   Озеленение и благоустройство территории

## 5.1. Введение к части озеленения территории поселения.

Сельское поселение Кошехабльское расположено в восточной части  в северной зоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей и естественных дубовых лесов.

В большой степени характер климата определяется особенностями географического положения, в первую очередь, близостью незамерзающего Черного моря, широтой местности, высотой и распределением горных хребтов Северо-Западного Кавказа. Черное море является хорошим «аккумулятором» тепла, накапливая его летом и постепенно отдавая окружающим местностям в зимний период. Одновременно оно является очагом формирования так называемых черноморских циклонов, несущих влагу в прибрежные районы. В свою очередь, Кавказские горы задерживают влажные ветры западных составляющих и способствуют достаточному увлажнению территории республики в весенне-летний период. Количество дней с осадками в целом за год бывает 115 - 150. Теплых дней в году 200 - 210.

Преобладают ветры северного и юго-восточного направлений. Характерной особенностью ветрового режима является наличие горно-долинных ветров.

Климат умеренно-континентальный - теплый, влажный.

В целом почвенно-климатические условия оптимальны для произрастания древесно-кустарниковой растительности.

## 5.2. Существующие зеленые насаждения.

К поселению с севера и северо-востока, востока и юго-востока подходят значительные массивы лесов, служащие аула заслоном от ветров.

Леса расположены на правобережье по течению р. Лабы, которая отделяет поселение от города Курганинска с юга на север. Основная растительность представлена дубом, кленом, ясенем, грушей кавказской, яблоней, кизилом, боярышником.

Также на территории сельского поселения есть лесозащитные полосы, расположенные вдоль основных транспортных магистралей (прежде всего железнодорожной линии). Также имеются противоэрозионные зеленые насаждения.

Существующие зеленые насаждения общего пользования в ауле Кошехабль состоят из поселкового парка и массивов естественных зеленых насаждений.

Поселковый парк (сад) расположен в центре аула и занимает площадь 2,4 га. Насаждения разновозрастные, в основном в районе 50-60 лет. Планировка парка – ландшафтная, регулярная. Породный состав растительности парка состоит из дуба черешчатого и дуба Гартвиса.

Парк (сад) находится в хорошем состоянии.

Значительная часть улиц аула Кошехабль озеленена однорядной посадкой деревьев, преимущественно дубами и тополями.

## 5.3. Проектные решения.

Природные условия – климат, рельеф, существующие зеленые насаждения, река играют наибольшую роль в формировании архитектурно-планировочной структуры аула

Зеленые насаждения объединенные в одно целое составляют систему озеленения поселения.

По функциональному составу  все виды зеленых насаждений делятся на три группы:

- Насаждения общего пользования – парки, стадионы, скверы, озеленение площадей, то есть места массового отдыха, спорта на площадках, озеленение на бульварах и при общественных зданиях.

- Насаждения ограниченного пользования расположены на участках лечебных и детских учреждений, школ, на территории агропромышленных комплексов, коммунально-складских, хозяйственных зон доступа ограниченного количества жителей. Также к данной группе относятся зеленые насаждения на приусадебных участках.

- Насаждения специального назначения – ветрозащитные и противопожарные полосы, насаждения санитарно-защитных зон и противоэрозионные насаждения.

В целом система зеленых насаждений аула призвана обеспечить:

- Относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебной территории в пределах жилых районов

- Органическую взаимосвязь между поселковыми и загородными озелененными территориями посредством связующих элементов: бульваров, набережных, пешеходных зон и лесопаркового пояса.

Перспективы развития системы озеленения целесообразно рассматривать в разрезе всей территории муниципального образования.

Таким образом, настоящим проектом предлагается:

К первой очереди:

- Обустройство системы зеленых насаждений  прибрежной территории. Рекреационные территории общего пользования – 12,1 га;

- Обустройство сквера и спортивно-рекреационной площадки в северо-западной части аула – 0,2 га;

- Обустройство и облагораживание существующей сети уличных линейных насаждений.

К расчетному сроку:

- Создание спортивно-рекреационной площадки в юго-западной части аула – 0,4 га;

- Создание второго общеполкового парка со спортивно-рекреационной инфраструктурой в завокзальной части аула – 2,5 га. В том числе спортивно-рекреационная площадка – 0,5 га;

- Создание спортивно-рекреационной площадки в восточной части аула – 0,5 га;

- Обустройство и облагораживание существующей сети уличных линейных насаждений.

Также проектом предлагается вынос жилой застройки (по мере выбытия) из зоны затопления и водооханной зоны р. Лабы с своевременным озеленением территории водоохранными зелеными насаждениями.

Таблица 5.3.1

Баланс озеленяемых территорий*

| № п/п | Наименование насаждений | ед. изм-я | Площади зеленых насаждений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие зеленые насаждения | Проектируемые насаждения |  |
|  |  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| Насаждения общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Поселковый парк | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Парковая зона в завокзальной части населенного пункта | га | - | - | 2,5 |
| Итого |  | га | 2,1 | 2,1 | 4,6 |
| Насаждения ограниченного пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Насаждения жилой застройки | га | 454,0 | 454,0 | 454,0 |
| 2 | Насаждения школ | га | 7,0 | 8,5 | 10,0 |
| 3 | Насаждения детских садов, ясель | га | 7,5 | 9,0 | 12,0 |
| 4 | Насаждения больниц | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Итого |  | га | 472 | 475 | 479,5 |
| Защитные насаждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Насаждения в полосе отвода железных дорог | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Зеленые насаждения санитарно-защитных зон | га | 22,0 | 25,0 | 37,0 |
| 3 | Противоэрозионные насаждения | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Водоохранные зеленые насаждения | га | 46 | 50,0 | 112,5 |
| Итого |  | га | 88,0 | 95,0 | 169,5 |
| Уличные насаждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Уличные линейные насаждения | га | 43,2 | 50 | 50 |
| Насаждения специального насаждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладбища | га | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Итого |  | га | 608,2 | 625,0 | 651,9 |

*данные приведены расчетно и должны быть уточнены на следующих стадиях проектирования

# Глава 6.   транспортная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления, социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

Рассматриваемая территория поселения расположена в восточной части Республики Адыгея в 60 км к северо-востоку от Майкопа.

Внешние транспортные связи данной территории с Майкопом и Республикой осуществляются по трассе регионального значения Р-256

Транспортная инфраструктура Кошехабльского сельского поселения на данный момент находится в хорошем состоянии. Через поселение проходят 2 региональные автодороги связывающие аул Кошехабль с г. Кураганинск, г. Белоречинск а так же а. Блечепсин.

Региональная автодорога идёт с северо-востока из г. Курганинск и в а. Кошехабль расходится на 2 направления:

Направление на а. Хухоренохабль (а в дальнейшем г. Белоречинск)

Направление на а. Блечепсин.

Так же из центрального аула Кошехабльского сельского поселения идут дороги по направлению в а. Егерухай и х. Игнатьевский.

Дороги относящиеся к внешним связям поселения асфальтированы, однако нуждаются в реконструкции.

Так же через аул Кошехабль проходит железная дорога г. Курганинск – с. Дондуковская. Железная дорогая нуждается в реконструкции.

Железнодорожная дорога в основном служит для перевозки грузов (сырья и стройматериалов).

Практичсеки все дороги аула Кошехабль асфальтированные. Несмотря на это, так же в ауле присутствует грунтовые автодороги.

Дороги поселения большей частью имеет прямоугольную структуру. Достоинствами прямоугольной схемы являются отсутствие четко выраженного центрального ядра и возможность равномерного распределения транспортных потоков по всей территории. Недостатки этой схемы – большое число сильно загруженных пересечений, которые затрудняют организацию движения и увеличивают транспортные потери, большие перепробеги автомобилей по направлениям, не совпадающим с направлениями улиц

Железнодорожный и автомобильные мосты проходящие через р. Лаба в хорошем состоянии и не нуждаются в реконструкции.

Поселение полностью обеспеченно объектами логистики и объектами обслуживания транспорта. Все они расположены в а. Кошехабль.

Транспортная инфраструктура (проектные решения)

1 очередь:

- реконструкция существующих автодорог;

- асфальтирование грунтовых дорог в а. Кошехабль;

- строительство новых автодорог предназначающихся для развития планировочной структура а. Кошехабль;

- улучшение сферы транспортного обслуживания;

Расчетный срок:

- реконструкция Ж/Д путей;

- строительство новых автодорог предназначающихся для развития планировочной структура а. Кошехабль;

- строительство новых логистических центров

# Глава 7.   Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура поселения подразделяется на инфраструктуры энергетического комплекса, инфраструктуры водохозяйственного комплекса, инфраструктуры связи и систему санитарной очистки. Инженерное благоустройство представлено автономными системами водопровода, канализации, теплоснабжения, сетью природного газа, электроснабжения, радиофикации и телефона. Жилой фонд усадебной застройки не канализован.

Инфраструктура энергетического комплекса включает системы теплоснабжения, электроснабжения и топливообеспечения.

Уровень износа коммунальных сетей:

- холодного водоснабжения – 40%;

- горячего водоснабжения – 35%;

- теплоснабжения – 45%;

- водоотведения – 40%

- электроснабжения – 40%.

### 7.1 Электроснабжение

За весь срок эксплуатации работы гидросиловое и электротехническое оборудование электроподстанций района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования.

Электроснабжение Республики Адыгея обеспечивается ОАО «Кубаньэнерго»: Кошехабльский район - Лабинскими электрическими сетями.

Электроснабжение с суммарной электрической нагрузкой 8-9 МВт обеспечивается через ПС 110/10 кВ Ходзь от Лабинских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» и по сети 35 кВ от ПС 110/35/27,5/10 кВ Курганная тяговая и ПС 110/35/10 кВ Родниковская. На ПС Ходзь установлен один трансформатор 110/10 кВ мощностью 2,5 МВА. Его загрузка в последние годы составляла 0,8 - 0,9 МВА.

Распределение электроэнергии в поселениях осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 10кВ.

Состояние оборудования центров питания и электрических сетей района можно назвать удовлетворительным, т.к. процент износа относительно невысокий.

Существующая система электроснабжения в целом удовлетворяет потребности района в обеспечении электроэнергией. Однако актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии. Также развитие системы должно учитывать будущий рост промышленного и сельскохозяйственного производства, строительство жилья.

Список подстанций, расположенных на территории района приведён в таблице

| № п/п | Наименование п/ст | Местоположение | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кошехабль | Западная окраина а. Кошехабль | 35/10 |

Мероприятия по развитию системы электроснабжения Кошехабльского сельского поселения:

- Реконструкция ПС 35/10 кВ Кошехабль с переводом ее на напряжение 110 кВ ;

- Установка на ПС Кошехабль одного трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА;

- На ПС 110кВ Кошехабль и Ходзь для повышения надёжности электроснабжения потребителей необходимо установить вторые трансформаторы;

- Корректировка ПИР строительства ПС 110/35/10 кВ «Кошехабль» с заходами ВЛ-110 кВ;

- Подготовка обоснований для выполнения мероприятий по модернизации и развития источников питания для реализации инвестиционных проектов на территории района, а также развития промышленного сектора, сельского хозяйства и строительного комплекса;

- Подготовка программы использования альтернативных источников энергии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях района, а также в жилищно-коммунальном секторе.

Потребность в энергоресурсах приведена в таблице.

|  |  |  | Общая | Расчетная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | расчетная | Потребность | Примечание |
| п\п | населенного | (чел) | площадь зданий | в энергоре-сурсах |  |
|  | пункта |  | (м2) | (кВт) |  |
| 17 | аул Кошехабль | 7724 | 139032 | 2085.48 |  |

Трансформаторные  подстанций принятые для монтажа типа КТПн. Мощность и количество силовых трансформаторов указано в таблице.  Конструктивное исполнение ТП – «киосковые». Исполнение тупиковая или проходная. Ввод ВН – кабельный или воздушный. Ввод НН – кабельный или воздушный. Трансформаторы типа ТМГ. Режим нейтрали – глухозаземленная. Однотрансформаторная КТПн состоит из:

- Высоковольтного  отсека (ВН); в подстанции проходного исполнения, отсек выключателей и отсек  выключателя трансформатора разделены перегородкой и имеют раздельный доступ;

- Отсек силового трансформатора;

- Отсек разделительного устройства низкого напряжения.

От трансформаторных подстанций    к  потребителям  прокладываются  электрические провода  типа СИП по железобетонным  столбам или электрические  бронированные  электрические кабели соответствующего сечения. На столбы вдоль поселковых улиц необходимо смонтировать энергосберегающие светильники наружного освещения.

### 7.1 Электрическая связь и проводное вещание

На территории района, так же как и в республике, в сфере предоставления услуг связи , лидером является ОАО «Южная телекоммуникационная компания», с филиалом «Электросвязь РА» в столице РА г. Майкопе. Благодаря новым коммуникационным технологиям в районе повсеместно налаживается более качественная цифровая связь, внедряется сеть «Интернет». Это способствует приобщению жителей района, и особенно молодежи, к новшествам медиакультуры, что на сегодняшний день стало неотъемлемым требованием современной жизни. В районе насчитывается более 2200 абонентов во всех населенных пунктах.

Наряду с этим получила распространение сеть операторов сотовой связи : «МТС», «Мегафон», «БИЛАЙН». В целях наиболее полного удовлетворения потребности населения в услугах качественной телефонной связи предусматриваются перспективные планы по внедрению цифровых АТС.

7.2. Теплоснабжение и газоснабжение

### Теплоснабжение

Проект теплоснабжения  составлен на основании:

- архитектурно - строительных чертежей;

- действующих нормативных документов:

- СНиП  41 – 01 - 2003      Отопление, вентиляция, кондиционирование;

- СНиП  2.08.02 - 89          Общественные здания и сооружения;

- СНиП  23 – 01 – 99 *       Строительная климатология;

- СНиП  23 – 02 - 2003      Тепловая защита зданий.

В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере  Кошехабльского района эксплуатируются 30 котельных, работающих на природном газе, 3 котельных, работающих на твёрдом топливе.

Оборудование котельных и теплосетей на сегодня имеют износ, что приводит к большим потерям теплоэнергии и перерасходу природного газа. Необходимая модернизация и обновление котельных не проводится из-за отсутствия достаточных средств у предприятий ЖКХ.

Теплоснабжение  существующих и проектируемых  зданий и сооружений предлагается перевести на децентрализованную схему, и планируется от  индивидуальных  газовых   котлов, устанавливаемых в каждом  жилом  доме  или  общественном (административном)  здании, промпредприятии или сельхозпредприятии.

## Общее потребное (расчетное) количество тепла по Кошехабльскому району  составляет 66761 кВт\час.

### Газоснабжение

Настоящий раздел проекта разработан на основании:

- архитектурно- планировочных решений;

- генерального плана;

- требований к газораспределительным системам  изложенных:

- СНиП 42 – 01 2002 «Газораспределительные системы»;

- СП  42 – 101 -2003  «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем …».

Расчет потребности природного газа выполнен на основании СП 42 -101-2003 (табл. А.1) .

Основным источником газоснабжения Кошехабльского района является природный газ, поставляемый по сети магистральных газопроводов: и по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов.

Пять  не газифицированных населённых пункта и часть территорий населённых пунктов района, не обеспеченные  газоснабжением природным газом,  снабжаются сжиженным газом.

На 01.01.2007г. в районе газифицировано природным газом - 18 населенных пунктов из 23 (78,3%) и 7419 квартир из 10408 (71,3%). Процент газификации квартир газифицированных населённых пунктов очень неоднороден и составляет от 0,5% до 100%.

Газоснабжение жилой зоны осуществляется от газопровода природного газа среднего давления. Снижение давления газа осуществляется в ГРП. Многоквартирные жилые дома в новой застройке оборудованы газовыми плитами. Обеспеченность жилищного фонда газовыми плитами – 100%

Годовая потребность в природном газе определена исходя из нормы годового потребления в размере 10 000 МДж/чел.

Годовое  потребление  газа приведено  в таблице.

|  |  |  | Общая | Расчетная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | расчетная | Потребность | Примечание |
| п\п | населенного | (чел) | площадь зданий | в газовых рессурсах |  |
|  | пункта |  | (м2) | (МДж/год) |  |
|  | аул Кошехабль | 7724 | 139032 | 77 240 000 |  |

Газораспределительные сети  по территории каждого населенного пункта должны быть запроектированы  из напорных полиэтиленовых труб в подземном исполнении.

### 7.3. Водоснабжение и водоотведение

Настоящий раздел проекта разработан на основании:

- архитектурно-планировочных решений;

- генерального плана;

- требований к системам водоснабжения и канализации, изложенных:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

- СП 8.13130.2009.

Расчет водопотребления выполнен на основании СНиП 2.04.02-84*.

Глубина промерзания грунтов составляет 1,40 м.

Населённые пункты Кошехабльского сельского поселения  обеспечиваются питьевой водой из подземных источников.

Централизованным водоснабжением в Кошехабльском районе обеспечены 6901 человек (22,3% населения).

На сегодняшний день система водоснабжения Кошехабльского района включает в себя 37,5 километров водопроводных сетей, 14 водозаборов. Около 12,7 км водопроводных сетей требуют замены (32,8%).

Техническое и санитарное состояние объектов водоснабжения неудовлетворительное.

Из-за износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций. Аварии на сетях приводят  к перебоям в подаче воды населению и вторичному загрязнению питьевой воды. По отчётам, утечки составляют около 7-ми % от объёма всей поданной воды.

На водозаборах отсутствуют системы водоподготовки.

В районе отсутствует программа совершенствования системы водоснабжения.

Для обеспечения Кошехабльского сельского поселения  качественной водой необходимо обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов.

Постоянных жителей в Кошехабльском сельском поселении в настоящее время  7724 чел.

На территории Кошехабльского района отсутствуют сети и сооружения противопожарного  водопровода.   Тушение пожара осуществляется из различных деревенских водоемов (прудов, ручьев и т.д.) при помощи мотопомпы.  Пирсы  для подъезда пожарных машин – отсутствуют.

Зоны санитарной охраны водозаборных колодцев не обозначены и не огорожены.

Застройка сельского поселения обусловлена 1 - 2 этажными домами.

Водоснабжение. Проектные предложения.

Внутриплощадочные сети и сооружения.

В соответствии с Генеральным планом, техническим регламентом и действующими нормами,  проектом  предусматривается оборудование поселков   системой  хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

Вода питьевого качества расходуется на хозяйственно-питьевые нужды жителей поселков  и обслуживающего персонала сельскохозяйственных предприятий.

Норма расхода воды 230 л/чел в сутки, принята из расчета, что население поселков будет иметь дома оборудованные  водопроводом  и канализацией с ваннами от местных водонагревателей.

Расход хозяйственно-питьевой воды в Кошехабльском сельском поселении  составляет:

| №№ |  | Наименование | Кол-во |  | Расход воды |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п |  | населенного | (чел) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пункта |  |  | м3\сут | м3\час | л\сек |  |  |
| 17 | аул Кошехабль |  | 7724 | 1776.52 |  | 296.09 | 82.24 |  |  |
|  | Итого: |  | 7724 | 1776,52 |  |  |  |  |  |

Потребный напор при максимальном хозяйственно-питьевом водозаборе должен составлять не менее  14 метров.

В качестве источника водоснабжения в каждом населенном пункте предлагается  принять несколько  артезианских  скважин ( рабочие и  резервные). Глубина , расчетный расход и количество скважин определяются  после бурения разведочных водозаборных артскважин.

По результатам бурения разведочно-эксплуатационной скважины уточнить технологию водоочистки.

Вода из артезианских скважин поступает предварительно на станцию доочистки воды (в связи с повышенным содержанием железа) и далее в резервуары чистой воды.  После бурения артскважин и получения химического анализа воды будет подобрано оборудование станции доочистки. Из резервуаров чистой воды, вода забирается насосной установкой  фирмы GRUNDFOS, размещаемой в насосной станции II-го подъема.

Каждая артезианская скважина должна иметь зону санитарной охраны 30 м в каждую сторону  при условии защиты водоносного горизонта и 50 м в каждую сторону при недостаточной защите водоносного горизонта.

Для нормальной работы насосов они должны быть установлены под заливом, поэтому насосная станция II-го подъема принята полузаглубленной. Для защиты насосов от работы «всухую» предусмотреть  реле поплавкового выключателя.

Внутриплощадочные  сети хозяйственно-питьевого водопровода по территории каждого поселка должны быть запроектированы кольцевыми  из напорных полиэтиленовых труб Ф110 – 250 по ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения труб, считая до низа, принята на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры (СНиП 2.04.02-84* п. 8.42) и составляет не менее 1,9 м. На водопроводной сети на расстоянии 100  друг от друга, предусмотреть устройство водоразборных колонок «московского типа».

На расстоянии 150 м друг от друга, на сети водопровода устраиваются колодцы из сборных железобетонных элементов с установкой в них отключающей арматуры.

Расход воды   на наружное  пожаротушение для разных населенных пунктов принят в соответствии с СП 8.13130.2009 (табл. 1) -  одна  струя  с  расходом  5 л\с. (до 1000 чел), или одна струя с расходом 10 л\сек (от 1000 до 10000 чел).

При расчетном времени тушения пожара 3 часа (СНиП 2.04.01-85* п.6.10) необходимый запас воды на наружное  пожаротушение составляет:

W = 10 л/с х 3,6 х 3 часа = 108 м3.

Потребный напор в сети для обеспечения наружного пожаротушения принимается не менее 30 м.

На сети предусматриваются колодцы с установкой в них пожарных гидрантов. Колодцы  разместить вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий (согласно п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*). В случае возникновения пожара, тушение осуществляется с помощью мотопомп, которые  должны  хранятся на складе пожарного инвентаря.

Пожарные насосы устанавливаются в насосной станции II-го подъема хоз-питьевого водоснабжения.

### 2.5 Канализация

Настоящий раздел проекта разработан на основании:

- архитектурно-планировочных решений;

- генерального плана;

- требований к системам водоснабжения и канализации, изложенных:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

На сегодняшний день централизованной канализацией на территории района обеспечены 7,7%  объектов.

Не все сточные воды проходят необходимую очистку.

Сети канализации требуют модернизации и ремонта, а локальные очистные сооружения требуют приведение их современным требованиям по очистке сточных вод, в том числе:

- Реконструкция канализационных очистных сооружений в а. Кошехабль;

- Строительство новых участков сетей и сооружений, особенно очистных сооружений полной очистки  в жилом и в промышленном секторах;

Отсутствует и централизованная система водостоков. Дождевые и талые воды по уклону стекают в речку.

Бытовая канализация. Внутриплощадочные сети и сооружения.

Для  исключения попадания бытовых стоков в водоемы, улучшения эпидемиологической обстановки в сельском поселении, организации в жилом секторе душевых и ванных комнат, проектом  предусматривается устройство бытовой канализации с очистными сооружениями

Расход сточных вод бытовой канализации по Кошехабльскому сельскому поселению принят равным водопотреблению и составляет:

| №№ |  | Наименование | Кол-во |  | Расход воды |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п |  | населенного | (чел) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пункта |  |  | м3\сут | м3\час | л\сек |  |  |
| 17 | аул Кошехабль |  | 7724 | 1776.52 |  | 296.09 | 82.24 |  |  |
|  | Итого: |  | 7724 | 1776,52 |  |  |  |  |  |

Бытовые стоки от домов поступают в канализационную сеть и самотеком  по трубопроводу Ф150 мм из полипропиленовых труб  поступают в канализационную насосную станцию, а оттуда на очистные сооружения. Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в близко расположенные  водоемы.

На сети канализации устраиваются смотровые и поворотные колодцы из сборных железобетонных колец.

Глубина подводящего коллектора к канализационной насосной станции ~ 1,3м.

Включение и выключение насосов автоматическое от уровня жидкости в насосной станции.

Очистные сооружения представляют собой компактный моноблок, состоящий из блока емкостей, дезинфекции и вспомогательного технологического оборудования и поставляется в контейнерном исполнении.

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения имеют показатели:

БПК – 350мг/л;

Взвешенные вещества – 200 мг/л.

После фильтров:

БПК – ≤3,0 мг/л;

Взвешенные вещества – ≤3,0 мг/л.

Производительность очистных сооружений  биологической очистки бытовых сточных указана в таблице расхода сточных вод.

В состав поставляемой станции входят: технический контейнер (для размещения компрессора, установок УФ – обеззараживания и обезвоживания осадка, реагентных установок) и блок емкостей биологической очистки.

Из приемного резервуара после предварительной механической очистки сточная вода поступает в сооружения биологической очистки. Технологическая линия емкостных сооружений биологической очистки представляет собой прямоугольный металлический резервуар, разделенный внутренними перегородками на отдельные функциональные емкости.

Реализуемая на станции современная технология глубокой биологической очистки воды обеспечивает значительное сокращение количества образующегося осадка и позволяет достигать высоких нормативных требований, предъявляемых к выпуску очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного водопользования.

Эффективность очистки – 95-99%. Зона санитарной охраны площадки очистных сооружений биологической очистки  с иловыми площадками составляет – 50 м в каждую сторону (ТСН 40-301-97 п 3.38).

### 7.4. Инженерная защита территории

В соответствии со СНиП дождевые  и талые воды с асфальтового покрытия дорог  сели аулов  и находящихся на их территории промпредприятий и сельхозпредприятий,  торговых центров,  системой закрытых водостоков должны поступать в аккумулирующие  резервуары  дождевых вод, откуда канализационной насосной станцией дождевых стоков  направляются на очистные сооружения.

Расход дождевых стоков направляемых в аккумуляционные емкости составляет –  130  л\сек;

Объем аккумулирующих емкостей принимаются в пределах 150 м3.

Производительность очистных сооружений принята  2.50 л\сек. В качестве очистных сооружений предлагается установка типа «Свирь» производительностью 2,5л\сек изготавливаемые ТД « инженерное оборудование» г. Москва.

# ГЛАВА 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Кошехабльский район располагается в восточной части Республики Адыгея. Граничит с Шовгеновским и Гиагинским районами республики, Курганинским и Лабинскими районами Краснодарского края.

Площадь района 606 м2, население – 28,76 тыс. чел. (на 1.01.08г.). Районный центр а. Кошехабль.

Поверхность Кошехабльского района делится на две части: северную и восточную - равнинную, и южную и западную – предгорную. Район богат песком, гравием, глиной, галькой. Найдены запасы природного газа.

В районе обширны пастбищные угодья. Земельный фонд района составляет 60 581 га, в т.ч. пашни-33 925 га, пастбища – 10650 га, лесные насаждения- 1233 га, сады- 168 га. Площадь орошаемых земель составляет 5334  га или немногим менее одной десятой части.

Кошехабльское сельское поселение расположено на левом берегу реки Лабы (приток Кубани), в равнинной части, на высоте 148 метров, западнее города Курганинск, в 60 км к северо-востоку от Майкопа. На железнодорожной линии Армавир — Туапсе.

Гидрографическая сеть в черте с.п. Кошехабльский и в непосредственной близости от него представлена рекой Лаба.

Лаба является самым крупным притоком реки Кубани. Началом ее считается слияние pек Большой и Малой Лабы. Длина собственно реки Лабы 214 км. Истоки реки Большой Лабы – ледники вершины горы Абыцха. Малая Лаба зарождается у снежных вершин Аишхо и ледника Псеашхо. Общая площадь ледников, питающих эти реки, около 15 кв. км.

У станицы Каладжинской pеки Большая и Малая Лаба  сливаются, образуя многоводную Лабу, которая имеет некоторое сходство с рекой Кубанью. Долина реки Лабы здесь уже довольно широка и несет три террасы. Водный режим реки Лабы своеобразен. На pеке Малой и Большой Лабе половодья наблюдаются в теплую половину года, что объясняется таянием высокогорных снегов и ледников, ведь в бассейне реки Лабы насчитывается 48 ледников.

Питание рек происходит за счет атмосферных осадков - дождей, талых вод а также за счет разгрузки подземных вод. В питании реки Лабы значительную роль играют и подземные воды. Местами в долине реки выклиниваются мощные источники. Зимой река Лаба замерзает на 1 – 3 месяца, но в верховьях на быстринах сплошной ледяной покров не образуется.

Наибольшая часть годового стока наблюдается во время половодья в теплый период года.

Годовой ход уровней реки имеет аналогичный характер. Быстрый подъём уровней в период половодья сменяемся более медленным спадом, за которым наступает летняя, затем зимняя межень. Межень в отдельные годы нарушается небольшими дождевыми паводками. Зимний режим реки характеризуется устойчивым ледяным покровом.

На рассматриваемой территории имеются периодически (раз в год, в десять лет, в сто лет) затапливаемые территории, на которых располагается существующая застройка.

Вертикальная планировка.

При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки территории  должны назначаться исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений. Для подсыпки используется грунт извлеченный при разработке различных инженерных сооружений аула.

Регулирование русла и благоустройство берегов реки Лабы.

В связи с капитальной застройкой и благоустройством аула, настоящим проектом намечаются мероприятия по регулированию русла и благоустройству береговых откосов реки Лаба.

Регулирование русла намечается путем расчистки, планировки дна и откосов. Крутые береговые уступы предусматриваются к террасированию с последующим укреплением. Образовавшиеся в пойме реки овраги и находящиеся в пределах проектируемой и существующей застройки подлежит засыпке с последующей планировкой береговых уступов.

Освоение оврагов и отработанных карьеров

Освоение территорий, рельеф которых пересечен оврагами и отработанными карьерами, включает проведение комплекса общих и специальных мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшей эрозии почвы и рациональное градостроительное использование склонов и естественных выемок. Состав специальных мероприятий предопределяется градостроительной ценностью территории, интенсивностью процессов оврагообразования и размерами оврагов.

На территории аула расположено несколько прогрессирующих оврагов, проектом предусматривается мероприятия  по их стабилизации  и ликвидации, в районе селитебной территории ликвидируются, а вне застройки проводятся мелиоративные мероприятия.

В верховьях неглубоких оврагов можно устраивать подземные гаражи и автостоянки. При крутизне откосов оврага до 20% целесообразно размещать служебные помещения на предварительно спланированных террасах откоса.

В более глубоких средних и устьевых участках оврага с пологими склонами наиболее удобно создавать парки и сады. По дну оврагов удобно прокладывать инженерные коммуникации, однако глубокие овраги для этой цели использовать не рекомендуется, поскольку при большой разности отметок прилегающей территории и дна оврага усложняются условия присоединения разводящей сети к магистральным коллекторам.

Для оврагов, расположенных в черте аула, в первую очередь организовывают поверхностный сток на прилегающей территории, предусматриваю исключение сброса дождевых в овраг за счет обгонных водоотводящих систем, а при необходимости проектируют и дренажные устройства. Одновременно планируют склоны оврага, делая их более пологими, сопровождая вертикальную планировку защитой склонов от водной и ветровой эрозии. Вертикальная планировка склонов оврага должна обеспечить их устойчивость. Поэтому угол уположенного откоса, пренебрегая сцеплением, условно принимают меньше угла внутреннего трения грунтов, их слагающих. При высоте откосов более 5-6 м по соображениям обеспечения устойчивости устраивают бермы, ширина которых должна быть не меньше 2 м. Различные варианты инженерной подготовки показаны на рис.1.

К трассированию склонов оврага прибегают только в тех случаях, когда на склонах оврага размещают здания. Для крепления склонов сеют траву, укладывают дерн, сажают деревья, иногда применяют каменные материалы.

При вертикальной планировке стремятся так перераспределить объемы земляных масс в пределах оврага, чтобы достигнуть их баланса. Для этого срезаемый с откосов грунт используют для подсыпки дна оврага.

Поперечное сечение оврага засыпают полностью, как правило, лишь в верховой части, где склоны круты, а ширина поверху незначительна. Ликвидация оврага должна быть обоснована технико-экономическими расчетами на основе анализа различных вариантов планировочного решения и соответствующего этим вариантам метода инженерного освоения овражных территорий.

Размещать здания следует на расстоянии не менее 20 метров от бровки откоса.

Овраги, находящиеся на резервной территории аула, можно засыпать строительным мусором и другими отходами 4-5 классов опасности. Размещение таких свалок возможно, если обеспечен санитарно-защитный разрыв от застройки не менее 500 м, а засыпка мусором допустима после согласования с органами санитарного надзора. Использование для градостроительных нужд оврагов, засыпанных мусором, возможно после полного его обезвреживания, по прошествии 10-20 лет.

Поверхностный сток в овраге организовывают, собирая ливневые воды системой лотков, расположенных на бермах или по дну, и отводя их в места сброса. На засыпанных участках оврага предварительно укладывают дождевой, а при необходимости и дренажный коллектор.

В окресностях на прилегающей к оврагу водосборной площади проводят лесомлеиоративные работы в сочетании с устройством простейших гидротехнических сооружений. Все это включает посадку защитных лесополос и создание системы нагорных перехватывающих и водоотводящих канав. На обрабатываемых сельскохозяйственных землях в первую очередь проводят агротехические и лесомелиоративные мероприятия. Если же они неэффективны, то дополнительно проектируют земляные гидротехнические сооружения (см. рис.2).

К ним относят горизонтальные и наклонные валы-террасы, водозадерживающие и водоотводящие валы-канавы, распылители стока. Валы-террасы создают для сокращения скорости стока поверхностных вод и одновременного уменьшения уклонов на склонах. Террасы размещают поперек движения воды вдоль горизонталей рельефа, обычно на обрабатываемых сельскохозяйственных угодьях с уклонами поверхности 3-80. Вдоль вала-террасы проектируют залуженный водосброс для излишней воды.

Для отвода дождевых вод проектируют водозадерживающие валы, которые располагают у вершины оврага или несколько ниже. Целесообразней применять метод, указанный на рисунке 2 б. Следует иметь ввиду, что водозадерживающие валы играют вспомогательную роль в регулировании стока на прилегающей территории, поэтому их проектируют в сочетании с противоэрозионными мероприятиями на откосах оврага.

Водоотводящие валы-канавы применяют для перехвата и отвода поверхностных вод от оврагов с большим числом ответвлений. Размещение их в плане определяется топографическими особенностями территории.

Опыт строительства и эксплуатации валов показал, что наиболее целесообразны широкие валы-ложбины с пологими откосами (5÷8º) имеющие глубину 0,5-0,6 м и ширину по дну 1,0-1,5 м. Такие земляные сооружения, расположенные обычно на сельскохозяйственных землях, не создают трудностей для прохождения механизмов и хорошо сохраняются при обработке полей.

Распылители стока представляют собой простейшее земляное сооружение (валик) с параллельно расположенным лотком, перегораживающее ложбину под углом 45º. Такие сооружения позволяют рассредоточить водный поток и ослабить его разрушительную (размывающую) силу.

Вертикальную планировку выполняют так, чтобы не вызвать повторный рост уже затухших или искусственно стабилизированных оврагов. По этим соображениям особенно тщательно разрабатывают мероприятия, обеспечивающие стабильность устья оврага и подошвы склонов.

Технико-экономическую оценку проектных решений инженерной подготовки овражных территорий, расположенных в черте аула, проводят на основе сравнения вариантов различного градостроительного использования таких территорий. Экономически целесообразным является вариант, предусматривающий интенсивное использование территории, улучшение планировочной структуры аула за счет освоения неудобных (овражных) участков при минимальных затратах на инженерную подготовку и благоустройство.

Поверхностный сток.

Водоотвод поверхностного стока с территории с.п. Кошехабльский в настоящее время осуществляется в соответствии с вертикальной планировкой улиц, проездов и рельефа местности в существующую гидрографическую сеть.

Система ливневой канализации развита не на всей территории. В районах индивидуальной жилой застройки сеть дождевой канализации развита недостаточно. Дождевые и талые воды по поверхности земли, по уклону стекают в реки.

Отвод вод поверхностного стока в проектных границах территории от существующих и вновь размещаемых объектов намечается с помощью существующей и проектируемой сети дождевой канализации.

В районе одноэтажной застройки планируется водосточная сеть открытого типа путем создания придорожных лотков, канав, кюветов, перехватывающих нагорных канав и др. с устройством перепускных труб в местах пересечения с проезжими частями.

Проектируемую сеть дождевой канализации намечается присоединить к существующим сетям.

Закрытая система будет размещаться в зоне многоквартирной жилой застройки, открытая система – на промышленных территориях.

Некоторые участки существующих сетей дождевой канализации, попадающие под размещение объектов новой застройки, подлежат перекладке.

На поверхности кровли проектируемых зданий и сооружений предусмотрено устройство дождеприемных воронок, на каждой секции домов. С рассматриваемой территории удаление стоков будет выполнено посредством дождепримников по типовым проектам «Колодцы дождевой канализации и дождеприемники».

В местах высокого стояния уровня грунтовых вод предусмотрен дренаж с нормой осушения 0,5 м от пола подвалов и 1,0 м от планировочной отметки для зеленых насаждений общего пользования. Глубина прокладки дождевой канализации должна быть достаточной для приема грунтовых вод.

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. В целях защиты реки от загрязнения предусматривается строительство  очистных сооружений на водовыпуске из сети дождевой канализации в водоприемник (реку).

Очистка поверхностного стока с территории микрорайонов должна рассматриваться в рамках общепоселковой программы.

Степень очистки сооружений должна соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым санитарными органами, т.е. соответствовать нормам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Тип сооружения предлагается глубокой очистки по технологии института «Союзводоканалпроект», «МосводоканалНИИпроект» или другой наиболее эффективной конструкции ко времени детального проектирования.

Тип очистного сооружения будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

С территории гаражных комплексов в соответствии с СН 496-77 п.1.3 поверхностные сточные воды должны подвергаться локальной очистке перед сбросом их в ближайшую сеть дождевой канализации или должны использоваться оборотные системы.

Для очистки поверхностных сточных вод с данных территорий рекомендуется использовать модульные водоочистные установки различных производителей.

Для рассматриваемых территорий может быть использована модульная установка «Радуга», разработанная НПФ «Экос». Модули предназначены для очистки сточных вод от нефтепродуктов, масел, взвешенных частиц, в том числе  с территорий АЗС, гаражей, автостоянок.

Стоимость планировки дождевой канализации зависит от размеров коллекторов, протяженность сети, способы производства работ и грунтовые условия. Значительно увеличивается стоимость в условиях вечной мерзлоты. Строительство открытой дождевой сети сопряжено с меньшими затратами, однако ее использование ограничено по санитарным соображениям благоустройства территории.

Снижение стоимости может быть обеспечено за счет рационального трассирования, уменьшающего длину сети и размеры коллекторов. Для этого необходимо максимально использовать возможность отвода по лоткам улиц и проездов, выдерживая допустимую длину свободного пробега воды. Возможность уменьшения диаметров трубопроводов коллектора связана с сокращением размеров водосборной площади или созданием регулирующих сооружений.

Защита от затопления.

Часть территории с индивидуальной застройкой одноэтажными домами находится в пойменной части сельского поселения, ежегодно затапливаемой при разливах реки Лаба.

Значительная часть существующей застройки расположена на отметках ниже 1% обеспеченности и потребует подсыпки. Для подсыпки используется грунт извлеченный при разработке различных инженерных сооружений аула.

Для использования затапливаемой территории (где на прогноз располагаются жилые и общественно-деловые зоны и очистные сооружения) под строительство, а также в целях благоустройства прибрежной полосы намечается проведение мероприятий по подсыпке территории грунтом до отметки выше паводкового горизонта.

Дамбы обвалования и другие берегоукрепительные работы вместе с подсыпкой территории грунтом в целом уменьшат на прогноз площадь затопления паводком. Общая длина дамб обвалования ориентировочно составит – 12 км.

Берегоукрепительные работы.

Участки береговых склонов реки Лаба на восточной части рассматриваемой территории предусматривается к укреплению на величину колебания горизонтов воды. Общий тип берегоукрепления – дамбы обвалования с пологим  волногасящим откосом со стороны поймы (рис.3).

Рисунок 3

Общая протяженность берегоукрепительных конструкций составит около 7 км. В речных дамбах дренаж не предусмотрен, т.к. из-за кратковременного напора воды на сооружение депрессионная кривая не успевает сформироваться в теле дамбы.

В местах где застройка поселения будет находиться в непосредсвтенной близости от реки планируется разместить набережную. На данном участке возможно берегоукрепление в виде набережной стенки (рис.4). Общая протяженность набережной – 2,3 км. Общая длина инженерных сооружений по предотвращению подтопления ориентировочно составит – 14,3 км.

Рисунок 4

Более точные типы дамб будут разработаны на последующих стадиях проектирования.

