Авторский коллектив

| Маевский Б.В. Безрук Е.В. Романкевич Л.С. Коваль А.П. Караковский В.В. Теленков В.А. Лушин И.И. Бушов Ю.Н. Имангалин А.Ф. | Начальник мастерской "Генерального плана" Главный архитектор проекта Главный инженер проекта Инженер-экономист Ведущий архитектор проекта Инженер-эколог, главный специалист по ГО ЧС Главный специалист по транспорту Главный специалист по инженерии Ведущий инженер Инженер-картограф Инженер-картограф |
| --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Том 1.	Положения о территориальном планировании

Том 2.	Часть 1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея 

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея. Инженерно-технические мероприятия. Гражданская оборона. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Часть 3. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея. Охрана окружающей среды.

Перечень графических материалов

«Генеральный план МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея»

| № п/п | Наименование схемы. | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Материалы утверждаемой части проекта |  |  |
| 1 | Карта (схема) границ земель различных категорий | 1:25 000 |
| 2 | Генеральный план. (Основной чертеж). | 1:2000 |
| 3 | Карта (схема) границ функциональных зон и границ территорий объектов культурного наследия. | 1:25 000 |
| 4 | Карта (схема) границ функциональных зон и границ территорий объектов культурного наследия. Фрагмент. | 1:2 000 |
| 5 | Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:25 000 |
| 6 | Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территорий. Фрагмент. | 1:2 000 |
| 7 | Карта (схема) размещения объектов федерального, регионального и местного значения, в том числе размещения объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1:25 000 |
| 8 | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 |
| 9 | Карта (схема) размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | 1:25 000 |
| 10 | Карта (схема) размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. Фрагмент | 1:2 000 |
| 11 | Карта (схема) транспортной инфраструктуры | 1:25 000 |
| 12 | Карта (схема) транспортной инфраструктуры. Фрагмент | 1:2 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| 13 | Схема современного использования территории. (Опорный план). | 1:25 000 |
| 14 | Карта (схема) ограничений использования территорий | 1:25 000 |
| 15 | Карта (схема) комплексной оценки территории | 1:25 000 |
| 16 | Карта (схема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:2 000 |
| 17 | Карта (схема) границ поселений, входящих в состав муниципального района | 1:25 000 |

Том 2 часть 3

Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района республики адыгея

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	8

Глава 1. Климатическая характеристика	10

Глава 2.  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  И  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ	12

2.1.  Геоморфологические условия	12

2.2.  Инженерно-строительная характеристика грунтов	12

2.3.  Гидрогеологические условия	12

2.4.  Геологические и инженерно-геологические процессы	14

2.5.  Вибрационное воздействие	14

2.6.  Сейсмичность	15

2.7.  Оценка территории по степени благоприятности для градостроительного освоения	17

2.8.  Мероприятия по снижению негативного воздействия проектируемого строительства на геологическую среду	18

2.9.  Защита от вибрации	19

Глава 3.  ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ	21

3.1.  Проектные предложения	23

3.2.  Расчет рекреационной нагрузки	26

Глава 4. ОХРАНА  И  РАЦИОНАЛЬНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	29

4.1.  Поверхностные водоемы	29

4.2.  Водоснабжение и канализация	32

4.3.  Поверхностный сток	33

4.4.  Проектные предложения	33

4.4.1.  Водоснабжение и канализация	33

4.4.2.  Поверхностный сток	35

Глава 5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	39

5.1.  Характеристика источников загрязнения атмосферы	39

5.2.  Прогнозное состояние воздушного бассейна.	44

Глава 6. САНИТАРНО-ГИГИЕННИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	45

Таблица 6.1	45

Таблица 6.2	47

Глава 7. АКУСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ	49

7.1.  Существующее положение	49

7.2.  Прогнозное положение	49

7.2.1.  Оценка шумового воздействия от железнодорожного транспорта	49

7.2.2.  Оценка влияния автомобильного транспорта	50

7.2.3..Оценка шумового воздействия от инженерного оборудования	50

7.2.4.  Оценка шумового воздействия от котельной	51

Глава 8. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА	52

Отходы строительства,  сноса и реконструкции	55

Глава 9. СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА	62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	67

Природоохранные мероприятия	68

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка раздела «Охрана окружающей среды» генерального плана с.п. Калиниский выполняется в соответствии с Законом об охране окружающей среды, а также требованиями контролирующих органов: Регионального управления Росприроднадзора ЮФО, ТУ Роспотребнадзора по Республики Адыгея.

Целью работы является:

-анализ экологических и санитарно-гигиенических условий проектируемой территории;

-оценка экологических и санитарно-гигиенических характеристик проектируемых объектов в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству компонентов природной среды;

-укрупненный анализ видов и уровней негативного воздействия объектов на окружающую среду с учетом существующего состояния компонентов среды;

-разработка мероприятий природоохранного и средозащитного назначения, обеспечивающих достижение нормативных параметров качества окружающей среды, как на рассматриваемой, так и на прилегающей территории.

Раздел выполнен на основании технического задания, утвержденного Заказчиком, и базируется на существующих нормативных и методических документах об охране окружающей природной среды и защите здоровья населения, санитарно-эпидемиологическом и природоохранном законодательстве Российской Федерации.

Исходными данными по характеристике состояния компонентов окружающей среды послужили фондовые материалы НП НПО «Южно-Российский градостроительный центр» СТП Кошехабльского района Республики Адыгея, материалы предоставленные администрацией, нормативно-правовая база Российской Федерации, а также результаты натурных обследований проектируемой территории.

Состояние окружающей среды (существующее и прогнозное) проанализировано по следующим аспектам:

- климатическая характеристика;

- инженерно-геологические и гидрогеологические условия;

- зеленые насаждения;

- характеристика поверхностного стока;

- состояние воздушного бассейна;

- шумовой режим территории;

- санитарная очистка.

В результате проведенных исследований разработаны предложения по обеспечению экологических требований к градостроительной деятельности на проектируемой территории.

Кошехабльский район располагается в восточной части Республики Адыгея. Граничит с Шовгеновским и Гиагинским районами республики, Курганинским и Лабинскими районами Краснодарского края.

Площадь района 606 м2, население – 28,76 тыс. чел. (на 1.01.08г.). Районный центр а. Кошехабль.

Поверхность Кошехабльского района делится на две части: северную и восточную - равнинную, и южную и западную – предгорную. Район богат песком, гравием, глиной, галькой. Найдены запасы природного газа.

В районе обширны пастбищные угодья. Земельный фонд района составляет 60 581 га, в т.ч. пашни-33 925 га, пастбища – 10650 га, лесные насаждения- 1233 га, сады- 168 га. Площадь орошаемых земель составляет 5334  га или немногим менее одной десятой части.

Кошехабльское сельское поселение расположено на левом берегу реки Лабы (приток Кубани), в равнинной части, на высоте 148 метров, западнее города Курганинск, в 60 км к северо-востоку от Майкопа. На железнодорожной линии Армавир — Туапсе.

В настоящее время в границах поселения сложились жилые, общественно-деловые и производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования и специального назначения, а также зоны рекреационного назначения, в том числе озелененные территории общего пользования. Кроме того, в границы сельского поселения входит часть водоохранных зон прилегающих гидрографических объектов.

Генеральным планом аула предусматривается реконструкция существующей застройки, включая снос малоэтажной и малоценной жилой застройки, и размещение на освобождаемых участках и на свободных территориях новых объектов жилищного, общественного, коммунально-бытового и производственно-складского назначения.

Предусматривается сохранение существующих объектов озеленения общего пользования и дальнейшее развитие озелененных территорий данной категории, дополнительное озеленение и благоустройство территории массового отдыха населения вблизи водоемов.

# Глава 1. Климатическая характеристика

Метеоклиматические условия рассматриваемой территории формируются в зависимости от общих циркуляционных процессов происходящих в атмосфере, прихода солнечной радиации и местных факторов подстилающей поверхности.

Краткая характеристика общего метеоклиматического фона рассматриваемой территории выраженная в числовых среднемноголетних показателях отдельных метеоэлементов, представлена на основе данных наблюдений  местной метеостанции.

Территория Кошехабльского района расположена в умеренно-континентальной климатической зоне, влажной. Наиболее характерными чертами климата района являются:

- переувлажнение;

- жаркое лето и холодная зима;

- кратковременный ливневый характер летних и, отчасти, осенне-весенних осадков;

- относительно небольшая высота снежного покрова и большое число дней с оттепелями в зимнее время;

- быстрое нарастание температур весной, ведущие к быстрому иссушению почвы.

Территория района характеризуется значительными сезонными и суточными колебаниями температур воздуха.

Средняя многолетняя температура воздуха равна 10,5о. Самый теплый месяц август, максимум 39° С.. Самый холодный месяц январь, минимум -25° С.

Средняя декадная высота снежного покрова незначительная (до 25 см.).

Появление снежного покрова отмечается в ноябре, окончание снежного покрова приходится на конец марта.

Среднегодовая сумма осадков равна 984 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время (до 168,5 мм в сентябре), причем в большей части в виде ливней, основная часть их при высокой летней температуре испаряется.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3-5 м/с. Максимальные значения скорости ветра: зима – 7 м/с, осень – 9 м/с, лето – 12 м/с, весна – 11 м/с. В летний период при высокой температуре и низкой относительной влажности восточные ветры могут приобретать характер суховеев.

Одним из наиболее отрицательных атмосферных явлений, наносящих вред хозяйству и жизнедеятельности человека, являются гололед, зернистая и кристаллическая изморозь и другие сложные отложения.

Параметр метеопотенциала загрязнения воздуха на рассматриваемой территории (частота повторяемости приземных инверсий, слабых ветров, 0-2 м/с, штилей, туманов, осадков и их суммарное количество) характеризуется высокими значениями: вероятны условия рассеивания вредных примесей в атмосфере, нежели их накопление («Климат, погода, экология Москвы». Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1995г. Раздел 2. «Загрязнение атмосферы»).

# В целом территория характеризуется умеренными показателями температуры воздуха, преобладают ветры небольшой скорости, влажностный режим находится в зоне комфорта. Почвенный покров представлен черноземными и лугово-черноземными почвами. Почвы склона пойменной террасы подвержены эрозии.

# Глава 2.  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  И  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

## 2.1.  Геоморфологические условия

По характеру поверхности территория района представляет  собою равнину. Максимальная высота 148 м. над уровнем моря.

В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок расположен на левой надпойменной террасе р. Лаба.

Рельеф имеет уклон в северо-восточном направлении. Рельеф типично равнинный, пологий, местами встречаются овраги. Довольно крутые уклоны поверхности встречаются по берегам рек.

Часть территории населенного пункта располагается в паводковой зоне реки Лаба.

- 2.2.  Инженерно-строительная характеристика грунтов

Деформационные и прочностные характеристики для грунтов в основаниях зданий должно соответствовать с табл. 2,3 приложения 1 СНиП 2.02.01-83*, иметь высокие прочностные показатели и являться надежным основанием инженерных сооружений

Коэффициент фильтрации грунтов определяется по корреляционной зависимости от их физических свойств.

Техногенные грунты и современные аллювиальные отложения относятся к категории слаболитифицированных, сильно и неравномерно сжимаемых. Данные грунты не используются в основании инженерно-строительных сооружений без применения специальных методов фундирования, либо подлежат выемке на полную мощность.

Категория сложности инженерно-геологических условий - вторая.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0.5 м.

Группы грунтов по трудности разработки необходимо принимать в соответствии с их физическими свойствами и способом разработки   (ТЕР 81-02-01-2001).

## 2.3.  Гидрогеологические условия

По особенностям геолого-тектонического строения и гидрогеологическим условиям в пределах Республики Адыгея выделяется две крупные гидрогеологические структуры: Азово-Кубанский артезианский бассейн и Больше-Кавказский бассейн пластово-поровых и трещинно-жильных напорных вод. Первый развит в равнинной части республики, второй – в горной и предгорной.

На территории Кошехабльского района развиты подземные воды четвертичных отложений. Водоносный комплекс четвертичных отложений эксплуатируется колодцами с.п. Кошехабльский, для капитальной и нежилой застройки используются 2 водозабора. Эксплуатируется водоносный комплекс четвертичных отложений, водозаборы  работают на неутвержденных запасах. Летом местное население ощущает нехватку хозяйственно-питьевой воды.

К верхним водоносным горизонтам относятся:

- верховодка;

- воды аллювиального водоносного горизонта, распространённые по поймам рек на глубине 1-3 м;

- воды четвертичного комплекса, приуроченные к террасам рек на глубине более 3-5 м и более.

По условиям естественной дренированности подъема уровня грунтовых вод не ожидается.

Все эти горизонты необходимо учитывать при застройке и предусмотреть мероприятия по понижению их уровня.

Используемые подземные воды по составу преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые или гидрокарбонатно-натриево-кальциевые, с минерализацией 0,2-0,6 г/л.

Согласно таблице 4 СНиП 2.03.11-85 степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из бетона и железобетона по содержанию сульфатов и хлоридов = неагрессивная.

Водоносные горизонты четвертичных отложений являются незащищенными от поверхностного загрязнения. Опасность загрязнения увеличивается в периоды паводков, так как многие скважины оказываются затопленными.

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории определяются ее геолого-литологическим строением, а также степенью инженерно-хозяйственного воздействия на геологическую среду.

Основным источником загрязнения грунтовых и подземных вод является поверхностный сток с территорий промышленных предприятий, сельско-хозяйственных объектов, жилых микрорайонов, транспортных магистралей и промливнестоки.

В последнее время уменьшились объёмы сбрасываемых нормативно-чистых вод и недостаточно очищенных вод. Обусловлено это, прежде всего тем, что основной сброс в поверхностные водные объекты осуществляют предприятия, эксплуатирующие оросительные сети рисовых систем и использующие технологии выращивания риса без применения гербицидов. Кроме того, поступающие в оросительные системы коллекторно-дренажные воды также характеризуются как нормативно-чистые. Количество остальных сбрасываемых сточных вод (нормативно-очищенных, загрязнённых без очистки, загрязнённых недостаточно очищенных), остаётся на протяжении последних лет практически без изменения.

Основным эксплуатационным для питьевого водоснабжения является водоносный комплекс четвертичных отложений. На прогноз после инженерно-геологических изысканий подземные водоносные горизонты можно рассматривать как источники водоснабжения. Для этого необходимо иметь три условия – естественная защищенность водоносного горизонта (то есть по степени защищенности от проникновения с поверхности загрязняющих веществ эти водоносные горизонты в соответствии с «Методикой оценки степени природной защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов», разработанной институтом ВСЕГИНГЕО (Гольдберг В.М. и др., 1972 г.), относится к I категории – благоприятные условия защищенности с высокой степенью надежности), качество воды должно соответствовать нормативным показателям, запас воды в водоносном горизонте должен быть достаточным для обеспечения населения на длительный срок.

Предварительно в качестве питьевого водоснабжения  можно порекомендовать Азово-Кубанский артезианский бассейн, залегающий значительно ниже четвертичных отложений.

Загрязнение подземных вод исключается при обеспечении целостности водоупорных перекрытий водоносных горизонтов и при водоотборе, не превышающем эксплуатационные запасы.

- 2.4.  Геологические и инженерно-геологические процессы

В соответствии с положениями пункта 7.3. СНиП 2.01.15-90: «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» участки с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м относятся к категории природно подтопленных, остальная территория – не подтопленых.

Местами встречаются старые овраги.

- 2.5.  Вибрационное воздействие

# В центре сельского поселения имеется крупная железная дорога.

Движение поездов по железной дороге является источником вибрации и оказывает негативное воздействие на устойчивость инженерных сооружений. Величина зоны вибрационного воздействия зависит от литологического состава грунтов и гидрогеологических условий территории, прилегающей к железной дороге, и по литературным и фондовым данным может достигать 280 м, считая от ближнего пути полотна железной дороги (ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы, титул 14-91/396). Следует ограничивать строительство сооружений на расстояние ближе 50 м (нежилые) и 100 м (жилые) от ближайшего полотна железной дороги.

## 2.6.  Сейсмичность

Территория Республики Адыгея имеет сложное тектоническое строение, ее пересекают крупные сейсмологические разломы и тектонические структуры как интенсивно растущие, так и интенсивно прогибающиеся. Северо-Западная часть республики: Тахтамукайский, Теучежский и западная половина Красногвардейского районов расположена в Западно-Кубанском прогибе, испытывающем интенсивное прогибание. Северная и Северо - Восточная часть республики: восточная часть Красногвардейского, Шовгеновский и Кошехабльский районы расположены в Восточно-Кубанском предгорном прогибе, испытывающем умеренное прогибание. Гиагинский, северная часть Майкопского района, до ст. Абадзехской и г. Майкоп находятся в пределах Майкопского (Адыгейского) выступа - внешней зоны предгорий, на данном этапе вовлечены в поднятие. Южная часть Майкопского района находится на западном склоне Центрального Кавказа, испытывающем устойчивое поднятие.

В соответствии с разработанным новым комплектом сейсмических карт России ОСР-97 Республика Адыгея расположена в зоне повышенной интенсивности сотрясений – 7-8 баллов (частота 10-6), 8-9 баллов (10-9) по сейсмической шкале MSK-64 (СНиП II-7-81 прил. I), по категориям А, В, С, соответственно. Указанные карты предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объекта и отражают вероятности возможного превышения сейсмической интенсивности в течение 50 лет. При застройке территории в сейсмоопасных зонах необходимо использовать СНиП II-7-81** «Строительство в сейсмических районах».

Помимо вышеуказанного документа в 2002-2003 гг. по заказу департамента строительства Краснодарского края было разработано изменение N 1 СНКК 22-3-2000  к территориальным строительным нормам строительства в сейсмических районах Краснодарского края, где подробно описан основной порядок строительства и проектирования различных сооружений и мероприятия по сейсмической безопасности. Необходимо помнить, что от свойств грунтов в основаниях зданий зависит и сейсмичность (см. табл.).

| Категория грунта по сейсмическим свойствам | Грунты | Сейсмичность площадки строительства при сейсмичности района, баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 |
| I | Скальные грунты всех видов невыветрелые и слабовыветрелые, крупнообломочные грунты плотные маловлажные из магматических пород, содержащие до 30% песчано-глинистого заполнителя. | 6 | 7 | 8 |
| II | Скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые; крупнообломочные грунты, за исключением отнесенных к I категории; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности маловлажные и влажные, пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности маловлажные, глинистые грунты с показателем консистенции 0,5 при коэффициенте пористости е<0,9 - для глин и суглинков, и е<0,7 - для супесей. | 7 | 8 | 9 |
| III | Пески рыхлые независимо от степени влажности и крупности; пески гравелистые крупные и средней крупности плотные и средней плотности водонасыщенные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности влажные и водонасыщенные; глинистые грунты с показателем консистенции >0,5; глинистые грунты с показателем консистенции 0,5 при коэффициенте пористости е0,9 - для глин и суглинков и е0,7 - для супесей. | 8 | 9 | >9 |

По условиям обеспечения сейсмической безопасности прогулочные дорожки, малые формы архитектуры, автостоянки не рекомендуется размещать под окнами зданий, вдоль капитальных заборов и ограждений. Минимальные расстояния удаления элементов благоустройства от зданий и сооружений следует принимать при высоте здания до 10 м - 3,5 м; при высоте 20 м - 5 м; при высоте 70 м - 7 м; при высоте 120 м - 10 м. при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта. После реализации проекта  будут сформированы  экологически эффективные и эстетически привлекательные зеленые насаждения.

Планируется строительство и введение в общую сеть сейсмонаблюдений 2-х постов с наблюдательными скважинами на территории Республики Адыгея и 8 постов на территории Краснодарского края. Это позволит своевременно получать прогнозы возможных землетрясений, на основе проведения и анализа результатов сейсмологических наблюдений.

- 2.7.  Оценка территории по степени благоприятности для градостроительного освоения

Анализ современного состояния геологической среды, по совокупности таких факторов, как

-устойчивость грунтов;

-глубина залегания грунтовых вод;

-наличие или возможность проявления негативных инженерно-геологических процессов,

позволяет выделить на рассматриваемой территории по степени благоприятности для градостроительного освоения следующие категории:

-благоприятные;

-неблагоприятные.

Территории, благоприятные для градостроительного освоения, занимают около 85% оцениваемой площади. В основании инженерных сооружений залегают устойчивые песчано-глинистые грунты. Глубина залегания грунтовых вод – от 3,0 до 5,0 и более метров.

Неблагоприятные для градостроительного освоения территории занимают около 15% проектируемой площади. К данной категории относятся участки надпойменной террасы с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м. А также территории пойм и заболоченные участки, в пределах которых в основании сооружений залегают слаболитифицированные грунты, глубина залегания грунтовых вод - менее 3,0 м. Кроме того, к данной категории относятся территории отработанных и разрабатываемых карьеров, и оврагов, и различных неудобий.

Оценка современного состояния геологической среды с.п. Кошехабльский дает основание считать, что дальнейшее развитие аула, возможность размещения тех или иных объектов требует учета природных условий и возможных изменений геологической среды при увеличении техногенных нагрузок с целью обоснования защитных инженерно-технических мероприятий, направленных на исключение возможной активизации негативных инженерно-геологических процессов.

- 2.8.  Мероприятия по снижению негативного воздействия проектируемого строительства на геологическую среду

Проектируемые объекты размещаются как в пределах существующих микрорайонов, так и на территориях, свободных в настоящее время от застройки. Строительство будет вестись в различных инженерно-геологических условиях, на участках благоприятных, относительно благоприятных и неблагоприятных для градостроительного освоения.

При новом строительстве основные мероприятия по защите геологической среды должны обеспечить:

-устойчивость строительных котлованов и прилегающих территорий;

-защиту сооружений от воды при заглублении фундаментов ниже уровня залегания грунтовых вод;

-устойчивость сооружений, возводимых на грунтах с низкой несущей способностью;

-рекультивацию территорий отработанных карьеров;

-исключение дополнительного обводнения территории;

-защиту грунтовых вод от загрязнения;

-защиту возводимых сооружений от вибрационного воздействия.

При подземном строительстве велика вероятность вскрытия грунтовых вод.

Для обеспечения устойчивости строительных котлованов и прилегающих территорий, защиты от грунтовых вод котлованов на период строительства и подземных сооружений на период эксплуатации рекомендуется:

-строительное водопонижение;

-крепление бортов строительных котлованов шпунтовым ограждением;

-применение усиленной гидроизоляции заглубленных частей сооружений и, при необходимости, устройство локальных систем пристенных дренажей для обеспечения требуемой нормы осушения.

При освоении подземного пространства в сложных инженерно-геологических условиях – при высоком уровне залегания грунтовых вод в пределах территорий сложившихся жилых микрорайонов может быть рекомендовано применение специального метода строительства «стена в грунте».

При размещении проектируемых объектов выше уровня грунтовых вод также должно быть предусмотрено крепление бортов строительных котлованов шпунтовыми ограждениями со сплошной затяжкой по всему периметру.

Для обеспечения устойчивости сооружений, возводимых на грунтах с низкой несущей способностью, в пределах пойм рек и  ручьев требуется применение специальных методов фундирования. Типы и конструкции фундаментов будут определены на детальной стадии проектирования в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83г и СП 11.105-95, с учетом инженерно-геологических условий строительной площадки и конструктивных особенностей размещаемых объектов.

Размещение застройки около карьеров и крупных оврагов должно вестись на расстоянии не менее 20,0-30,0 м от бровки склона. Возведению объектов должны предшествовать инженерно-технические мероприятия по обеспечению устойчивости склонов карьеров и оврагов.

Проекты вертикальной планировки, а также благоустройства и озеленения территории будут разработаны специализированными организациями на последующей стадии проектирования.

Для предотвращения дополнительного обводнения территории и исключения проникновения с поверхности загрязняющих веществ в грунты и грунтовые воды предусматривается:

- -вертикальная планировка территории, обеспечивающая быстрый отвод поверхностного стока от домов и с территории в целом;

- -регулирование и отвод поверхностного стока закрытой системой дренажей;

- -поддержание системы водонесущих коммуникаций в исправном техническом состоянии;

- -организация специально оборудованных площадок для сбора мусора.

- 2.9.  Защита от вибрации

В зону вибрационного воздействия от движения поездов по железнодорожным веткам попадают существующая и проектируемая нормируемая застройка.

На детальной стадии проектирования следует предусмотреть проведение специальных исследований с соответствующими замерами и расчетами уровней вибрации и, при необходимости, разработать инженерно-технические меры по защите возводимых сооружений от вибрационного воздействия с целью обеспечения их устойчивости.

В соответствии с положениями пункта 5.5. Пособия к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий» предварительно может быть рекомендовано применение специальных противовибрационных фундаментов или защитных экранов.

С учетом реализации предлагаемых защитных мероприятий строительство и эксплуатация проектируемых сооружений не внесет негативных изменений в состояние геологической среды рассматриваемой территории.

Разработка конкретных защитных мероприятий будет выполнена на детальных стадиях проектирования по результатам инженерно-геологических изысканий.

Выводы. По степени благоприятности для градостроительного освоения в пределах рассматриваемой территории выделены благоприятные (85%) и неблагоприятные (15%) участки.

К основным негативным факторам, требующим учета при размещении объектов нового строительства, относится наличие природно подтопленных территорий, участков отработанных и действующих карьеров, оврагов, толщи слаболитифицированных грунтов в основании сооружений, размещаемых в пределах пойм рек и ручьев.

Для обеспечения устойчивости геологической среды и возводимых зданий и сооружений при реализации проектных решений следует предусмотреть:

- - сейсмичность территории;

- - крепление бортов строительных котлованов шпунтовым ограждением;

- - применение специального метода строительства «стена в грунте»;

  - - строительное водопонижение;

- - применение специальных методов фундирования сооружений;

- - устройство локальных систем пристенных дренажей для обеспечения требуемой нормы осушения природно подтопленных участков;

- - рекультивацию территорий отработанных карьеров;

- - организацию закрытой системы отвода поверхностного стока;

  - - проведение противовибрационных мероприятий.

# Глава 3.  ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Сельское поселение Кошехабльское расположено в восточной части  в северной зоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей и естественных дубовых лесов.

В большой степени характер климата определяется особенностями географического положения, в первую очередь, близостью незамерзающего Черного моря, широтой местности, высотой и распределением горных хребтов Северо-Западного Кавказа. Черное море является хорошим «аккумулятором» тепла, накапливая его летом и постепенно отдавая окружающим местностям в зимний период. Одновременно оно является очагом формирования так называемых черноморских циклонов, несущих влагу в прибрежные районы. В свою очередь, Кавказские горы задерживают влажные ветры западных составляющих и способствуют достаточному увлажнению территории республики в весенне-летний период. Количество дней с осадками в целом за год бывает 115 - 150. Теплых дней в году 200 - 210.

Преобладают ветры северного и юго-восточного направлений. Характерной особенностью ветрового режима является наличие горно-долинных ветров.

Климат умеренно-континентальный - теплый, влажный.

Почвенно-климатические условия оптимальны для произрастания древесно-кустарниковой растительности.

К поселению с севера и северо-востока, востока и юго-востока подходят значительные массивы лесов, служащие аулу заслоном от ветров.

Леса расположены на правобережье по течению р. Лабы, которая отделяет поселение от города Курганинска с юга на север. Основная растительность представлена дубом, кленом, ясенем, грушей кавказской, яблоней, кизилом, боярышником.

Также на территории сельского поселения есть лесозащитные полосы, расположенные вдоль основных транспортных магистралей (прежде всего железнодорожной линии). Также имеются противоэрозионные зеленые насаждения.

Все леса в районе относятся к первой группе с наличием практически всех категорий водоохранного, почвозащитного, санитарно-гигиенического и оздоровительного назначения.

Лесные массивы, прилегающие к с.п. Кошехабльский, выполняют защитную функцию, заслоняя с.п. от ветров.

Такие насаждения обладают малой устойчивостью к рекреационным нагрузкам, это следует учитывать при дальнейшем проектировании. Однако следует отметить, что площадь лесных массивом по отношению к пашне, пустырям и другим незалесенным территориям незначительна.

Зеленые насаждения в с.п. имеют большое значение в снижении негативного воздействия окружающей среды. Их роль заключается в способности нивелировать неблагоприятные для человека факторы техногенного происхождения. Кроме того, они являются местом повседневного отдыха горожан и участвуют в организации благоприятной визуальной среды.

В границах с.п. Кошехабльский сложились жилые, общественно-деловые и производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования и специального назначения, а также зоны рекреационного назначения, в том числе озелененные территории общего пользования.

Существующие зеленые насаждения общего пользования в ауле Кошехабль состоят из парков и массивов естественных зеленых насаждений.

Поселковый парк (сад) расположен в центре аула и занимает площадь 2,1 га. Насаждения разновозрастные, в основном в районе 50-60 лет. Планировка парка – ландшафтная, регулярная. Породный состав растительности парка состоит из дуба черешчатого и дуба Гартвиса.

Парк (сад) находится в хорошем состоянии.

Значительная часть улиц аула Кошехабль озеленена однорядной посадкой деревьев, преимущественно дубами и тополями.

В соответствие со СНиП 2.07.01-89* был проведен расчет обеспеченности населения насаждениями общего пользования. Общая площадь насаждений общего пользования составляет 21000 м2, обеспеченность ими населения – 2,72 м2/чел, этот показатель ниже нормативных показателей – 7-8 м2/чел (СНиП 2.07.01-89*).

К зеленым насаждениям ограниченного пользования относятся озелененные придомовые территории жилых микрорайонов, приусадебных участков индивидуальной жилой застройки, учреждений обслуживания, общественных организаций, учреждений отдыха.

На территории индивидуальной жилой застройки на приусадебных участках произрастают плодово-ягодные породы деревьев Старые и некронированные деревья с тяжелыми раскидистыми кронами представляют потенциальную опасность для населения в случаях экстремальных условий погоды.

Участки детских садов и школ, как правило, по периметру обрамлены древесными насаждениями из тополя, клена, . Вдоль стен зданий и дорожек часто имеются живые изгороди из кустарников.

Территории объектов культурно-бытового и торгового назначения  в целом озеленены хорошо.

К зеленым насаждения специального назначения относятся озелененные территории промышленных и коммунально-складских предприятий, санитарно-защитные зоны, кладбища, зеленые насаждения  вдоль улиц и дорог.

Доля озеленения на территориях промышленных и коммунально-складских предприятий составляет менее 5%. Их территории озеленены небрежно, неравномерно зарастают самосевом сорной древесно-кустарниковой растительности или совсем не имеют озелененных участков. Зеленые насаждения здесь не ухожены и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Улицы аула озеленены в основном с использованием линейных насаждений.

В полосе отвода железной дороги откосы заросли сорной травянистой растительностью, местами самосевом малоценных деревьев.

Вдоль рек развиты пойменные и байрачные леса. У пойм также развита луговая и лугово-болотная растительность.

Санитарно-гигиеническая роль лесных массивов для аула велика. Они способствуют очищению атмосферного воздуха.

- 3.1.  Проектные предложения

Проектом предлагается новые озелененные площади общего пользования для проведения досуга и отдыха населения.

Также проектом предлагается вынос жилой застройки (по мере выбытия) из зоны затопления и водооханной зоны р. Лабы с своевременным озеленением территории водоохранными зелеными насаждениями.

Таблица 3.1

Баланс озеленяемых территорий*

| № п/п | Наименование насаждений | ед. изм-я | Площади зеленых насаждений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие зеленые насаждения | Проектируемые насаждения |  |
|  |  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| Насаждения общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Поселковый парк | га | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Парковая зона в завокзальной части населенного пункта | га | - | - | 2,5 |
| Итого |  | га | 2,1 | 2,1 | 4,6 |
| Насаждения ограниченного пользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Насаждения жилой застройки | га | 454,0 | 454,0 | 454,0 |
| 2 | Насаждения школ | га | 7,0 | 8,5 | 10,0 |
| 3 | Насаждения детских садов, ясель | га | 7,5 | 9,0 | 12,0 |
| 4 | Насаждения больниц | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Итого |  | га | 472 | 475 | 479,5 |
| Защитные насаждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Насаждения в полосе отвода железных дорог | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Зеленые насаждения санитарно-защитных зон | га | 22,0 | 25,0 | 37,0 |
| 3 | Противоэрозионные насаждения | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Водоохранные зеленые насаждения | га | 46 | 50,0 | 112,5 |
| Итого |  | га | 88,0 | 95,0 | 169,5 |
| Уличные насаждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Уличные линейные насаждения | га | 43,2 | 50 | 50 |
| Насаждения специального насаждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладбища | га | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Итого |  | га | 608,2 | 625,0 | 651,9 |

*данные приведены расчетно и должны быть уточнены на следующих стадиях проектирования

На перспективу на территории аула растительность различного характера будет занимать площадь 651,9 га.

При расчете показателей для озелененных территорий должны использоваться рекомендуемые проценты озеленения участков общественной, жилой и производственной застройки, указанные в «Нормах и правилах проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы» (МГСН 1.02-02, табл. В.3). Используются применительно.

Вырубка древесной растительности должна компенсироваться в установленном порядке, согласно «Положению о порядке и правилах вырубки древесной и кустарниковой растительности на территории аула и методики расчета платежей за вырубку зеленых насаждений и исчисления ущерба и убытков, вызванных их повреждением на территории ауда Кошехабль». Для определения размеров вырубки и компенсации на детальных стадиях проектирования требуется составить перечетную ведомость вырубаемых деревьев и дендроплан территории.

Проектирование на детальных стадиях надо вести с учетом максимального сохранения существующей древесной растительности. На детальных стадиях требуется разработать схемы благоустройства и озеленения участков нового строительства жилой и общественной застройки, новых объектов озеленения общего пользования.

При создании новых озеленённых территорий следует стремиться к организации открытых и полуоткрытых пространств (газоны, цветники, декоративные группы деревьев и кустарников, солитеры, аллеи, живые изгороди). Такие пространства играют значительную санирующую роль, стимулируют проветриваемость, улучшают микроклимат и способствуют формированию благоприятной экологической и эстетической среды территории.

Деревья и кустарники должны быть размещены по отношению друг к другу, к коммуникациям и сооружениям в соответствии с существующими нормативами (СНиП 2.07.01-89*).

При подборе породного состава насаждений следует учитывать их функциональное назначение, устойчивость к различным неблагоприятным факторам и декоративные качества. Необходимо руководствоваться экологическим принципом подбора растений, который должен основываться на анализе соответствия их биологических особенностей условиям произрастания и степени средообразующего влияния.

Желательно использовать растения, обладающие фитонцидными свойствами, а также с сильно выраженной воздухоочищающей и шумопоглащающей способностью, которые будут способствовать оздоровлению воздушной среды аула. Необходимо также учитывать неприхотливость, декоративность во все времена года и разновысотность деревьев и кустарников. В наибольшей степени этими свойствами обладают ель колючая, сосна разных видов, туя западная, клен сахаристый, береза повислая, виноград девичий, сирень обыкновенная, чубушник венечный, спиреи, кизильник блестящий и др.

Защита территории от пыли и выбросов автотранспорта должна достигаться созданием плотных, изолирующих насаждений. Их пылезащитная роль усиливается подбором соответствующих видов растений с большим количеством листовой массы. Наиболее устойчивы к загазованности воздуха липы широколистная и голландская. Кроме того, они обладают хорошей газопоглотительной способностью, фитонцидны и хорошо задерживают пыль. Рекомендуются также ясень пенсильванский и клен остролистный, тополь берлинский, ива белая и ива ломкая шаровидной формы, клен татарский и клен Гиннала. Для кустарниковых изгородей рекомендуются пузыреплодник калинолистный, кизильник блестящий, смородина альпийская, дерен белый. Даже в безлистном состоянии живые изгороди из кустарника способны осаждать и задерживать пыль. Для пылезащитных насаждений возможно применение устойчивых хвойных растений (туя западная), так как на хвое оседает пыли почти в 1,5 раза больше, чем на листьях.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, вдоль промышленно-коммунальных зон со стороны селитебной территории необходимо предусматривать размещение защитных полос древесно-кустарниковых насаждений изолирующего типа шириной 20-50 м.

Научно обоснованное проектирование, создание и квалифицированный уход за зелеными насаждениями являются залогом их экологической устойчивости и эффективности.

Предусмотренное озеленение и благоустройство проектируемой территории с формированием системы общественного озеленения, сохранением существующих озелененных объектов и прилегающих лесных массивов будет способствовать созданию экологически благоприятных условий проживания на рассматриваемой территории.

- 3.2.  Расчет рекреационной нагрузки

Парковые зоны поселения имеют статус озелененных территорий общего пользования, что предполагает их интенсивное благоустройство, использование в рекреационных целях для прогулочного отдыха, а также уход за насаждениями, включающий проведение всех видов рубок ухода и санитарных рубок, санитарную очистку территории.

Увеличение численности населения с.п. Кошехабльский повлечет за собой возрастание рекреационных нагрузок на входящие в рассматриваемые парка.

Основным методом предупреждения дигрессии природной среды является поддержание рекреационной нагрузки на природные территории на допустимом уровне.

Парк  является участком зеленых насаждений общего пользования.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* расчетное число единовременных посетителей или предельно допустимая единовременная плотность отдыхающих (Р) принимается для насаждений для озелененных территорий общего пользования 70 чел./га.

Предельно допустимая единовременная плотность отдыхающих показывает, сколько людей могут использовать данную единицу площади для отдыха без ущерба для составляющих ее природных компонентов.

Площадь (S) парков составит 46000 м2 или 4,6 га.

Максимальная единовременная емкость рекреационной территории (Σ) характеризует количество отдыхающих без учета единицы площади территории отдыха. Она рассчитывается по формуле:

Σ = S х Р,

где S – площадь рекреационной территории (чел.),

Р - предельно допустимая плотность отдыхающих (чел./га).

Для территорий озеленения общего пользования: Σ=4,6 га х 70чел./га = 322 чел.

Посещаемость рекреационной территории рассчитывается исходя из численности населения, проживающего в районе пешеходной доступности. В данном случае в зоне пешеходной доступности рекреационных территорий находится все проектируемое население, то есть 8400 человек.

Общая проектируемая максимальная единовременная посещаемость (П) указанных рекреационных территорий в воскресный день составит:

П = N´6  =  8400 х 6  = 840 чел.,

30´2         30 х 2

где N – проектная численность населения в районе пешеходной доступности рекреационного объекта;

6 – среднее число посещений в месяц;

30 – количество дней в месяце;

2 – коэффициент сменности.

Коэффициент сменности указывает, что использование рекреационной территории обычно происходит не сразу всеми отдыхающими, а посменно: одной группой, потом другой.

Этот показатель превышает максимальную единовременную емкость озелененных территорий общего пользования (322 чел.).

Проектируемая плотность посещения (Р*) будет равна:

Р*= П ,

S

где П - проектируемая максимальная единовременная посещаемость рекреационного объекта в воскресный день (чел.),

S – его площадь (га).

Средняя проектная плотность посещения на рекреационных территориях составит 183 чел./га, что выше норматива для озелененных территорий общего пользования - 70чел./га

Формирование благоустроенной системы озеленения общего пользования, создаст максимально привлекательные условия для отдыха, что будет способствовать перераспределению посетителей и оттоку их от лесных территорий.

Тем не менее, рекреационную нагрузку на лесонасаждения возможно снизить мероприятиями по благоустройству территории с организацией локальных мест отдыха, особенно в опушечной, наиболее посещаемой зоне. Для упорядочения движения отдыхающих необходимо правильно организовать стабильную дорожно-тропиночную сеть, вдоль которой сформировать защитные живые изгороди из кустарников. По границам благоустроенных мест отдыха и детских площадок, а также вдоль лесных опушек рекомендуется создание посадок из кустарников.

Правильное использование закономерностей расположения дорожно-тропиночной сети и рекреационных элементов, формирование и обустройство мест для отдыха и детских игр, посадка защитных кустарниковых изгородей могут значительно снизить рекреационное воздействие на территории лесопарков и способствовать созданию устойчивых растительных сообществ.

Выводы. В настоящее время на территории с.п. Кошехабльский растительность различного характера занимает площадь 608,2 га.

Общая площадь насаждений общего пользования составляет 2,1 га, обеспеченность ими населения – 2,72 м2/чел., что не соответствует нормативу.

На перспективу на территории аула растительность различного характера будет занимать площадь 651,9 га.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) увеличится и составит 4,6 га. Учитывая наличие обширных территорий лесов в пойме реки Лаба в пределах района, обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования будет соответствовать нормативу.

Вырубка древесной растительности, попадающей под габариты новой застройки, должна компенсироваться в установленном порядке.

Проектная плотность посещения на территориях парковых зон составит 183 чел./га.

# Глава 4. ОХРАНА  И  РАЦИОНАЛЬНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

## 4.1.  Поверхностные водоемы

Гидрографическая сеть в черте с.п. Кошехабльский и в непосредственной близости от него представлена рекой Лаба.

Лаба является самым крупным притоком реки Кубани. Началом ее считается слияние pек Большой и Малой Лабы. Длина собственно реки Лабы 214 км. Истоки реки Большой Лабы – ледники вершины горы Абыцха. Малая Лаба зарождается у снежных вершин Аишхо и ледника Псеашхо. Общая площадь ледников, питающих эти реки, около 15 кв. км.

Водосборный бассейн реки Лабы по своему очертанию не совсем симметричен. Левобережная часть бассейна больше как по площади, так и по количеству притоков. Всего Лаба принимает в себя: 4776 притоков (считая и самые мелкие). Их общая длина составляет солидную величину – 10 500 км. Наиболее крупными левыми притоками (считая сверху вниз по течению) являются: pека Ходзь, Чохрак, Фарс и Гиага. Самый крупный правобережный приток река Чамлык. Почти все притоки реки Лабы многоводны в паводки, а в остальное время мелеют и становятся маловодными. Характер долины реки Лабы, ее течение, водный режим и химический состав воды меняются от истоков к устью, так как река пересекает целый ряд различных географических ландшафтов.

Реки Большая и Малая Лаба в верховьях проложили свои русла через районы высокогорий, сложенных из гранитов, гнейсов и сланцево-песчаных пород. Их долины имеют здесь вид узких глубоких каньонов. Затем эти реки пересекают полосу лесистых высоких складчатых горных хребтов, сложенных из палеозойских песчаников, сланцев и известняков. Дикие скалистые ущелья pек Большой и Малой Лабы местами расширяются, образуя горные долины.

У станицы Каладжинской pеки Большая и Малая Лаба  сливаются, образуя многоводную Лабу, которая имеет некоторое сходство с рекой Кубанью. Долина реки Лабы здесь уже довольно широка и несет три террасы. Водный режим реки Лабы своеобразен. На pеке Малой и Большой Лабе половодья наблюдаются в теплую половину года, что объясняется таянием высокогорных снегов и ледников, ведь в бассейне реки Лабы насчитывается 48 ледников.

Питание рек происходит за счет атмосферных осадков - дождей, талых вод а также за счет разгрузки подземных вод. В питании реки Лабы значительную роль играют и подземные воды. Местами в долине реки выклиниваются мощные источники. Зимой река Лаба замерзает на 1 – 3 месяца, но в верховьях на быстринах сплошной ледяной покров не образуется.

Наибольшая часть годового стока наблюдается во время половодья в теплый период года.

Годовой ход уровней реки имеет аналогичный характер. Быстрый подъём уровней в период половодья сменяемся более медленным спадом, за которым наступает летняя, затем зимняя межень. Межень в отдельные годы нарушается небольшими дождевыми паводками. Зимний режим реки характеризуется устойчивым ледяным покровом.

На рассматриваемой территории имеются периодически (раз в год, в десять лет, в сто лет) затапливаемые территории, на которых располагается существующая застройка.

В таблицах 4.1 представлены санитарно-гигиенические и микробиологические нормативы качества воды. Пробы воды карьеров и озер должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по БПК5 и по микробиологическим показателям (НВЧ ОКБ и ОВЧ ТКБ).

Таблица 4.1

Санитарно-гигиенические показатели качества воды

| № п/п | Определяемые показатели | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- |
| 1 | запах | не более 2б |
| 2 | цветность |  |
| 3 | прозрачность |  |
| 4 | рН |  |
| 5 | растворенный кислород | не менее 4 мгО/л |
| 6 | БПК-5 | не более 4 мгО/л |
| 7 | хлориды | 350 мг/л |
| 8 | аммонийный азот | 2 мг/л |
| 9 | нитриты | 3,3 мг/л |
| 10 | нитраты | 45 мг/л |
| 11 | кадмий | 0,001 мг/л |
| 12 | цинк | 1 мг/л |
| 13 | марганец | 0,1 мг/л |
| 14 | медь | 1 мг/л |
| 15 | мышьяк | 0,05 мг/л |
| 16 | свинец | 0,03 мг/л |
| 17 | хром (6+) | 0,05 мг/л |
| 18 | ртуть | 0,0005 мг/л |

Регулярные (посезонные) наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории республики проводятся лабораторией мониторинга загрязнения поверхностных вод АЦГМОС на главных притоках р. Кубань.

В 2006 году Южно-Российским градостроительным центром была проведена инициативная гидрохимическая съемка на территории Республики Адыгея. На рисунках 1.7-1.13 и в таблицах 4.2-4 приведены основные результаты гидрохимического опробования рек в августе 2006 года.

Как показали гидрохимические исследования «Экологической лаборатории», в водах реки Лабы на территории Кошехабльского района Адыгеи наблюдается повышенное содержание фенолов (возможно, природного генезиса), нефтепродуктов (местные жители часто моют свои автомобили прямо на берегу реки), железа (региональные геохимические особенности территории республики). Содержание органики в речных водах повышается от истоков к устью не только вследствие развития процессов боковой эрозии в равнинной части, но и в связи с хозяйственной деятельностью человека. Основными источниками загрязнения рек являются предприятия жилищно-коммунального комплекса, которые сбрасывают без надлежащей очистки около 95% загрязнённых сточных вод.

Табл.4.2

Химический состав поверхностных вод на территории Кошехабльского района Адыгеи  летом 2006 года, мг/дм3.

| Место отбора проб | Мин. | НСО3 | Сl | SO4 | SiO2 | NO3 | Ca | Mg | Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Лаба (Кошехабль) | 244,0 | 85,4 | 7,1 | 88,9 | 2,8 | 0,01 | 32,1 | 0,0 | 40,7 |
| ПДК | 1000 |  | 350 | 500 |  | 45 |  |  | 200 |

Табл.4.3

Концентрация растворенных форм металлов в реках Адыгеи, мг/дм3.

| Место отбора проб | Mn | Cu | Zn | Pb | Cd | Сг | Li | Sr | Al | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Лаба (Кошехабль) | 0,01 | 0 | 0,005 | и.о. | 0 | 0,021 | 0,01 | 0,15 | 0 | 0,002 |
| ПДК | 0,1 | 0,1 | 5,0 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,03 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |

Табл.4.4

Концентрация загрязняющих веществ в речных водах, мг/дм3.

| Место отбора проб | фенолы | нефтепродукты | СПАВ | NH4 | Fe | БПК5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Лаба (Кошехабль) | 0,0063* | 0,1 | 0 | 0,8 | 1,1 | 3,8 |
| ПДК | 0,001 | 0,05 | 0,5 | 2,0 | 0,3 | 5,0 |

*Жирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДК

Водоохранные зоны р. Лаба в соответствии с Водным кодексом 2006 г., ст.65 и по данным СТП Ростовской агломерации составляет 200 м, прибрежные защитные полосы – 40 м. Все остальные мелкие ручьи и речки имеют прибрежные защитные полосы – 40 м.

Для прудов, карьеров и озер менее 0,5 км2 в соответствии с Водным кодексом РФ от 3.06.2006 г. №74–ФЗ ст.65 водоохранная зона не устанавливается. Прибрежная полоса – 40 м.

На основании ст.65 п.п.15,16,17 Водного кодекса в пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников мест за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей.

Вдоль береговой линии водоемов выделяется 20-ти метровая полоса с использованием ее под озеленение и благоустройство с обеспечением доступа общего пользования.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

- 4.2.  Водоснабжение и канализация

С.п. Кошехабльский имеет компактную застройку. Планировка улиц прямоугольная.

Жилые дома представлены как индивидуальными одноэтажными строениями, так и капитальной застройкой.

В качестве водоснабжения используются поверхностные и подземные источники.

Система канализации находится  в неудовлетворительном состоянии.

Большинство сетей работает самотеком. Назначение канализационных насосных станций - перекачка стоков из образующихся, по условиям рельефа, локальных бассейнов стока в главный поселковый коллектор, по которому они направляются на канализационные очистные сооружения, находящиеся на северо-востоке, за чертой сельского населения. КНС находятся в аварийном состоянии

Основной объем хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от промышленных предприятий сбрасывается в канализацию без очистки.

По результатам бурения разведочно-эксплуатационной скважины следует уточнить технологию водоочистки, а также размеры зон санитарной охраны.

## 4.3.  Поверхностный сток

Основным источником загрязнения рек и водоемов является поверхностный сток с рассматриваемой и прилегающей территории.

Территория с.п. Кошехабльский находится в частном водосборном бассейне реки Лаба.

Водоотвод поверхностного стока с территории с.п. Кошехабльский в настоящее время осуществляется в соответствии с вертикальной планировкой улиц, проездов и рельефа местности в существующую гидрографическую сеть.

Система ливневой канализации развита не на всей территории. В районах индивидуальной жилой застройки сеть дождевой канализации развита плохо, поверхностный сток сбрасывается прямо на рельеф, что может вызвать подтопление прилегающих территорий.

Для улучшения качества поверхностного стока необходимо проведение водоохранных мероприятий на промышленных территориях, в частности, оборудование промышленных предприятий очистными сооружениями поверхностного стока.

При застройке надлежит предусматривать организованные водоснабжение, канализование, организацию сбора и отвода поверхностного стока с рассматриваемой территории и строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод.

Степень очистки бытовых и дождевых вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, должна отвечать требованиям санитарных органов и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

# 4.4.  Проектные предложения

# В соответствии с генпланом на рассматриваемой территории с.п. Кошехабльский намечается размещение жилищного строительства, объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания, объектов промышленности, отдыха  и др.

# При размещении объектов необходимо строгое соблюдение водоохранных мероприятий, исключающих негативное влияние на водные объекты.

Водоохранные мероприятия осуществляются за счет инженерного обеспечения, инженерной подготовки и благоустройства территории.

# 4.4.1.  Водоснабжение и канализация

# Существующие и вновь размещаемые объекты рассматриваемой территории оборудуются централизованными системами водоснабжения и канализации.

Основным источником водоснабжения будут являться подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Глубина , расчетный расход и количество скважин определяются  после бурения разведочных водозаборных артскважин.

По результатам бурения разведочно-эксплуатационной скважины следует уточнить технологию водоочистки.

Качественный состав подземных вод характеризуется удовлетворительными показателями и может использоваться для питьевых целей, не требуя сложной системы водоподготовки.

Однако, в связи с повышенным содержанием железа, вода из артезианских скважин должна поступать предварительно на станцию доочистки воды и далее в резервуары чистой воды.  После бурения артскважин и получения химического анализа воды будет подобрано оборудование станции доочистки. Из резервуаров чистой воды, вода забирается насосной установкой  фирмы GRUNDFOS, размещаемой в насосной станции II-го подъема.

Каждая артезианская скважина должна иметь зону санитарной охраны 30 м в каждую сторону  при условии защиты водоносного горизонта и 50 м в каждую сторону при недостаточной защите водоносного горизонта.

Для нормальной работы насосов они должны быть установлены под заливом, поэтому насосная станция II-го подъема принята полузаглубленной. Для защиты насосов от работы «всухую» предусмотреть  реле поплавкового выключателя.

# На рассматриваемой территории необходимо проведение водосберегающих мероприятий, таких как установка приборов индивидуального учета воды и применение водосберегающих технологий и оборотно-повторного водоснабжения на предприятиях.

# Среди основных водоохранных мероприятий следует отметить ликвидацию сброса недостаточно очищенных канализационных сточных вод путем дальнейшего развития систем канализации.

# Канализование существующей и намечаемой к размещению застройки                       предусматривается с учетом сложившейся схемы канализации, строительства новых и усиления существующих сетей и КНС, с передачей сточных вод на очистные сооружения и, частично, на проектируемые  локальные очистные сооружения.

Проектируемые очистные сооружения представляют собой компактный моноблок, состоящий из блока емкостей, дезинфекции и вспомогательного технологического оборудования и поставляется в контейнерном исполнении.

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения имеют показатели:

БПК – 350мг/л;

Взвешенные вещества – 200 мг/л.

После фильтров:

БПК – ≤3,0 мг/л;

Взвешенные вещества – ≤3,0 мг/л.

Производительность очистных сооружений  биологической очистки бытовых сточных указана в таблице расхода сточных вод.

В состав поставляемой станции входят: технический контейнер (для размещения компрессора, установок УФ – обеззараживания и обезвоживания осадка, реагентных установок) и блок емкостей биологической очистки.

Из приемного резервуара после предварительной механической очистки сточная вода поступает в сооружения биологической очистки. Технологическая линия емкостных сооружений биологической очистки представляет собой прямоугольный металлический резервуар, разделенный внутренними перегородками на отдельные функциональные емкости.

Реализуемая на станции современная технология глубокой биологической очистки воды обеспечивает значительное сокращение количества образующегося осадка и позволяет достигать высоких нормативных требований, предъявляемых к выпуску очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного водопользования.

# Эффективность очистки – 95-99%. Зона санитарной охраны площадки очистных сооружений биологической очистки  с иловыми площадками составляет – 50 м в каждую сторону (ТСН 40-301-97 п 3.38).

# Производственные стоки перед сбросом в поселковую канализацию должны проходить очистку на локальных очистных сооружениях до показателей, отвечающих требованиям «Правил приема производственных сточных вод в городскую систему канализации», 1984 г.».

# 4.4.2.  Поверхностный сток

# Значительную роль в охране водного бассейна призвана сыграть система отвода ливневых вод с устройством очистных сооружений на ливнестоках перед выпуском в водоем.

Реализация проектных предложений вызовет перераспределение площадей занятых водонепроницаемыми покрытиями (застройка, асфальтированные проезды, площадки, тротуары) и зелеными насаждениями, что повлияет на качественный и количественный состав поверхностного стока загрязненного взвешенными веществами и нефтепродуктами.

Снижение выноса загрязняющих веществ возможно при уменьшении концентраций взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке с территорий аула и промышленных площадок. Уменьшение концентраций взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке перед сбросом в водосточную сеть может быть достигнуто путем дальнейшего развития систем сбора и отвода поверхностного стока, строительства локальных очистных сооружений (согласно СН 496-77 п.1.3) на промышленных, автотранспортных и коммунально-складских объектах.

Отвод поверхностного стока с территории аула намечается с помощью существующей и проектируемой закрытой сети дождевой канализации.

Водосточная сеть запроектирована в основном по улицам и проездам поселения с учетом отвода стока от пониженных точек рельефа. Отвод поверхностного стока намечается самотеком.

# Дождевая канализация будет раздельной  закрытого типа.

# С жилых территорий дождевой сток будет собираться закрытой системой (на некоторых участках, вдоль трасс система будет смешанного типа) дождевой канализации и разгружаться в местную гидрографическую сеть, перед этим проходя очистку на локальных очистных сооружениях, в соответствии «Правил охраны поверхностных вод от загрязнений точными водами».

# С производственных и других нежилых территорий дождевой сток будет собираться открытой системой водоотведения.

# Значительную роль в охране водного бассейна призвана сыграть система отвода ливневых вод с устройством очистных сооружений на ливнестоках перед выпуском в водоем.

Реализация проектных предложений вызовет перераспределение площадей занятых водонепроницаемыми покрытиями (застройка, асфальтированные проезды, площадки, тротуары) и зелеными насаждениями, что повлияет на качественный и количественный состав поверхностного стока загрязненного взвешенными веществами и нефтепродуктами.

Снижение выноса загрязняющих веществ возможно при уменьшении концентраций взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке с территорий аула и промышленных площадок. Уменьшение концентраций взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке перед сбросом в водосточную сеть может быть достигнуто путем дальнейшего развития систем сбора и отвода поверхностного стока, строительства локальных очистных сооружений (согласно СН 496-77 п.1.3) на промышленных, автотранспортных и коммунально-складских объектах.

Отвод поверхностного стока с территории аула намечается с помощью существующей и проектируемой закрытой сети дождевой канализации.

Водосточная сеть запроектирована в основном по улицам и проездам аула с учетом отвода стока от пониженных точек рельефа. Отвод поверхностного стока намечается самотеком.

В целях защиты рек и водоемов на территории с.п. Кошехабльский предусматривается очистка поверхностного стока на очистных сооружениях поверхностного стока. Расход дождевых стоков направляемых в аккумуляционные емкости составляет –  130  л/сек. Объем аккумулирующих емкостей принимаются в пределах 150 м3. Производительность очистных сооружений принята  2,50 л/сек.

Очистные сооружения следует размещать в наиболее пониженных участках рассматриваемой территории. Намечаемые сооружения глубокой очистки должны быть построены по современным технологиям. Тип сооружения может быть предложен по технологиям ООО «Росэкострой», институтов «Союзводоканалпроект», «МосводоканалНИИпроект» или другой наиболее эффективной конструкции ко времени детального проектирования.

Степень очистки бытовых и дождевых вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, должна отвечать требованиям СаНПиН 2.1.5.-980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

# В состав водоохранных мероприятий входят благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов с размещением рекреационных зон для отдыха населения.

# Выводы. Водоохранные мероприятия:

# -оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения, канализации;

- -развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

- -строительство очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям рыбохозяйственного водопользования;

- -строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;

# -благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов

- позволят стабилизировать экологическую ситуацию в целом и предотвратить загрязнение водных объектов, а также обеспечить качество воды, отвечающее нормативным требованиям.

- Глава 5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Оценка состояния атмосферного воздуха рассматриваемой территории согласно РД 52.04.186-89 М., 1991 г. и Методическим рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы», Санкт-Петербург, 2005 год приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Загрязняющее Вещество | Предельно-допустимая концентрация вещества в воздухе, мг/м3 | Фоновые концентрации изучаемого участка, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Окись углерода | 5,0 | 2,5 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,22 |
| Диоксид азота | 0,2 | 0,074 |
| Сернистый ангидрид | 0,5 | 0,025 |

Фоновые значения приводятся без учета вклада стационарных источников выбросов и передвижного автотранспорта.

- 5.1.  Характеристика источников загрязнения атмосферы

Одной из наиболее актуальных проблем обеспечения экологической безопасности района остается охрана атмосферного воздуха от загрязнения вредными выбросами. В Кошехабльском районе основными загрязнителями окружающей среды, а также атмосферного воздуха являются: дорожное строительство, транспорт, пищевая и деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

Карта суммарного загрязнения атмосферного воздуха в Кошехабльском районе (2006 год)

Таблица 5.2.

Динамика выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников

по административным районам Адыгеи (тыс. тонн).

| Выбросы | Город Майкоп | Город Адыгейск | #### районы |  |  |  |  |  |  |  | Всего по Республике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теучежский | Майкопский | Тахтамукайский | Красногвардейский | Гиагинский | Кошехабльский |  | Шовгеновский |  |
| 1998 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 1,586 |  | 0,130 | 0,383 | 0,569 | 0,111 | 0,212 | 0,024 | 0,010 |  | 3,025 |
| Оксиды азота | 0,592 |  | 0,020 | 0,033 | 0,043 | 0,012 | 0,018 | 0,002 | 0,003 |  | 0,723 |
| Оксиды серы | 0,320 |  | 0,014 | 0,071 | 0,073 | 0,013 | 0,042 | 0,005 | 0,005 |  | 0,543 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,398 |  | 0,098 | 0,404 | 0,299 | 0,064 | 0,108 | 0,097 | 0,042 |  | 1,510 |
| 1999 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 2,027 |  | 0,089 | 0,154 | 0,157 | 0,171 | 0,239 | 0,069 | 0,015 |  | 2,921 |
| Оксиды азота | 0,501 |  | 0,010 | 0,036 | 0,044 | 0,014 | 0,022 | 0,007 | 0,005 |  | 0,639 |
| Оксиды серы | 0,497 |  | 0,010 | 0,038 | 0,020 | 0,014 | 0,010 | 0,011 | 0,008 |  | 0,608 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,502 |  | 0,108 | 0,317 | 0,206 | 0,113 | 0,122 | 0,111 | 0,047 |  | 1,526 |
| 2000год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 1,922 | 0,040 | 0,089 | 0,142 | 0,160 | 0,174 | 0,189 | 0,071 | 0,016 |  | 2,763 |
| Оксиды азота | 0,504 | 0,032 | 0,050 | 0,030 | 0,044 | 0,012 | 0,022 | 0,007 | 0,004 |  | 0,673 |
| Оксиды серы | 0,503 | 0,011 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | 0,008 |  | 0,618 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,378 | 0,053 | 0,301 | 0,265 | 0,206 | 0,155 | 0,109 | 0,127 | 0,061 |  | 1,602 |
| 2001год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 1,232 | 0,021 | 0,059 | 0,356 | 0,094 | 0,168 | 0,125 | 0,034 | 0,008 |  | 2,097 |
| Оксиды азота | 0,995 | 0,017 | 0,029 | 0,075 | 0,059 | 0,014 | 0,017 | 0,008 | 0,002 |  | 1,216 |
| Оксиды серы | 0,198 | 0,006 | 0,012 | 0,030 | 0,007 | 0,018 | 0,009 | 0,005 | 0,004 |  | 0,289 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,306 | 0,028 | 0,187 | 0,277 | 0,167 | 0,221 | 0,171 | 0,121 | 0,064 |  | 1,542 |
| 2002 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 1,052 | 0,017 | 0,068 | 0,232 | 0,137 | 0,129 | 0,065 | 0,020 | 0,007 |  | 1,727 |
| Оксиды азота | 0,806 | 0,015 | 0,020 | 0,048 | 0,084 | 0,011 | 0,012 | 0,007 | 0,002 |  | 1,005 |
| Оксиды серы | 0,205 | 0,003 | 0,009 | 0,024 | 0,011 | 0,015 | 0,005 | 0,004 | 0,001 |  | 0,277 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,245 | 0,007 | 0,121 | 0,119 | 0,159 | 0,110 | 0,161 | 0,113 | 0,052 |  | 1,087 |
| 2003 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 0,946 | 0,016 | 0,056 | 0,176 | 0,055 | 0,112 | 0,043 | 0,038 | 0,005 |  | 1,457 |
| Оксиды азота | 0,720 | 0,015 | 0,016 | 0,037 | 0,032 | 0,010 | 0,016 | 0,012 | 0,002 |  | 0,860 |
| Оксиды серы | 0,143 | 0,002 | 0,007 | 0,023 | 0,002 | 0,014 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |  | 0,196 |
| Взвеси и аэрозоли | 0,122 | 0,006 | 0,120 | 0,097 | 0,055 | 0,095 | 0,058 | 0,101 | 0,030 |  | 0,684 |

Таблица 5.3

Динамика выбросов в атмосферу от

стационарных и передвижных источников (тыс. тонн).

| Выбросы от стационарных и передвижных источников загрязнения | Город Майкоп | Город Адыгейск | #### районы |  |  |  |  |  |  | #### По республике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теучежский | Майкопский | Тахтамукайский | Красногвардейский | Гиагинский | Кошехабльский | Шовгеновский |  |
| 1998 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 29,485 | 1,093 | 9,951 | 11,024 | 3,597 | 3,342 | 3,025 | 4,278 | 1,913 | 66,615 |
| Стационарные | 4,673 | 0,128 | 1,091 | 1,111 | 0,392 | 0,589 | 0,322 | 0,427 | 0,160 | 8,765 |
| Передвижные | 24,812 | 0,965 | 8,860 | 9,913 | 3,205 | 2,753 | 2,703 | 3,851 | 1,753 | 57,850 |
| 1999 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 29,451 | 1,274 | 10,250 | 10,632 | 3,372 | 2,734 | 2,641 | 5,135 | 1,445 | 65,660 |
| Стационарные | 4,732 | 0,135 | 1,191 | 1,011 | 0,392 | 0,584 | 0,280 | 0,450 | 0,120 | 8,760 |
| Передвижные | 24,719 | 1,124 | 9,059 | 9,621 | 2,980 | 2,150 | 2,361 | 4,685 | 1,325 | 56,900 |
| 2000 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 29,085 | 1,296 | 9,985 | 10,538 | 3,298 | 2,482 | 2,537 | 5,183 | 1,252 | 64,360 |
| Стационарные | 4,492 | 0,150 | 1,066 | 0,980 | 0,466 | 0,469 | 0,316 | 0,479 | 0,149 | 8,417 |
| Передвижные | 24,593 | 1,146 | 8,919 | 9,558 | 2,832 | 2,013 | 2,221 | 4,704 | 1,103 | 55,943 |
| 2001 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 20,273 | 1,638 | 8,351 | 8,984 | 4,049 | 2,524 | 2,811 | 5,000 | 1,624 | 55,254 |
| Стационарные | 4,059 | 0,078 | 0,897 | 0,505 | 0,458 | 0,368 | 0,179 | 0,320 | 0,109 | 6,973 |
| Передвижные | 16,214 | 1,560 | 7,454 | 8,479 | 3,591 | 2,156 | 2,632 | 4,680 | 1,515 | 48,281 |
| 2002 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 19,834 | 1,386 | 6,018 | 5,581 | 3,461 | 1,764 | 2,135 | 4,075 | 1,203 | 45,457 |
| Стационарные | 3,450 | 0,043 | 0,498 | 0,429 | 0,275 | 0,263 | 0,162 | 0,289 | 0,085 | 5,494 |
| Передвижные | 16,384 | 1,343 | 5,520 | 5,152 | 3,186 | 1,501 | 1,973 | 3,786 | 1,118 | 39,963 |
| 2003 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма выбросов | 17,033 | 1,004 | 5,166 | 4,481 | 2,401 | 1,752 | 1,694 | 2,255 | 1,153 | 36,939 |
| Стационарные | 2,932 | 0,041 | 0,458 | 0,400 | 0,161 | 0,255 | 0,123 | 0,176 | 0,050 | 4,596 |
| Передвижные | 14,101 | 0,963 | 4,708 | 4,081 | 2,240 | 1,497 | 1,571 | 2,079 | 1,103 | 32,343 |

Транспортные потоки. Уровень загрязнения примагистральных территорий выбросами автомобильного транспорта должен определятся путем расчетов рассеивания выбрасываемых загрязняющих веществ в соответствии с ОНД-86

Промышленность. Условия загрязнения атмосферного воздуха аула в значительной степени зависят от количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ, которые определяются технологическими процессами и технологическим оборудованием, используемым на предприятиях поселения. Наиболее крупными промышленными источниками выбросов загрязняющих веществ на рассматриваемой территории является нефтебазы: ООО «Тора», ООО «Хапровская нефтебаза».

Расчет загрязнения атмосферного воздуха от существующих источников будет проводиться на последующих стадиях проектирования при уточнении количественных показателей.

Котельные. Единой централизованной системы теплоснабжения в ауле не имеется. Оборудование котельных и теплосетей на сегодня имеют износ, что приводит к большим потерям теплоэнергии и перерасходу природного газа. Необходимая модернизация и обновление котельных не проводится из-за отсутствия достаточных средств у предприятий ЖКХ. В индивидуальных жилых домах поселения теплоснабжение осуществляется от печей и котлоагрегатов.

## 5.2.  Прогнозное состояние воздушного бассейна.

Основным фактором, влияющим на состояние атмосферного воздуха рассматриваемой территории на перспективу, являются выбросы передвижного автотранспорта, объектов теплоэнергетики, промышленности и стационарных автотранспортных объектов.

Котельные. Теплоснабжение  существующих и проектируемых  зданий и сооружений предлагается перевести на децентрализованную схему, и планируется от  индивидуальных  газовых котлов, устанавливаемых в каждом жилом доме  или  общественном (административном)  здании, промпредприятии или сельхозпредприятии.

Общее потребное (расчетное) количество тепла по Кошехабльскому району  составляет 66761 кВт\час. Из-за большого разброса источников теплоснабжения на огромной площади загрязнение атмосферного воздуха не будет превышать 0,1ПДК м.р.

При проектировании крупных теплоэнергетических объектах для подавления окислов азота может быть использована установка каталитического восстановления окислов азота ДЕНОКС (Датская фирма Хальдор Топсе) степень очистки которой может регулироваться в диапазоне от 10 % до 80 %. В настоящее время это оборудование успешно применяется на ТЭЦ крупных городов Российской Федерации.

Вывод. Основным фактором, влияющим на состояние атмосферного воздуха рассматриваемой территории, как в настоящее время, так и на перспективу, являются выбросы передвижного автотранспорта, объектов теплоэнергетики, промышленности, сельского хозяйства и стационарных автотранспортных объектов.

- Глава 6. САНИТАРНО-ГИГИЕННИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В настоящее время на территории с.п. Кошехабльский расположено несколько средних разнопрофильных промышленных объектов.

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон (СЗЗ) вышеуказанных объектов, является нормативный документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Руководствуясь основными положениями этого документа, были определены ориентировочные размеры СЗЗ рассматриваемых объектов.

Перечень существующих объектов с указанием ориентировочных размеров их санитарно-защитных зон приведен в таблице 6.1.

## Таблица 6.1

| № на плане | Наименование предприятия | Размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, м | Наличие нормируемой застройки в СЗЗ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. положение |  |  |
|  | Производственно-складские помещения | 50 м | - |  |
|  | Элеваторное хозяйство | 100 м |  |  |
|  | Свалка | 500 м (по СНиП 2.07.01-89) | - |  |
|  | Электроподстанция | 50 м | - |  |
|  | МТФ (от 100 до 1200 голов) | 300 | - |  |
|  | СТФ (до 100 голов) | 100 |  |  |
|  | ЗАО «Кошехабльский КНМ» | 500 | - |  |
|  | ОАО «Адыгеянеруд» | 500 | - |  |
|  | МУП «Кошехабльский рынок» | 50 |  |  |
|  | Кладбища | 50 м | - |  |

Анализ приведенных данных (таблица 6.1) показал, что в настоящее время около 10 % селитебной территории с.п. Кошехабльский расположено в границах санитарно-защитных зон 3-ех рассматриваемых объектов.

Перечень проектируемых объектов с указанием ориентировочных размеров их санитарно-защитных зон приведен в таблице 6.2.

## Таблица 6.2

| № на плане | Наименование предприятия | Размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, м | Наличие нормируемой застройки в СЗЗ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. положение |  |  |
|  | Полигон ТБО | 500 м (по СНиП 2.07.01-89) | + |  |
|  | МТФ | 100 м | - |  |
|  | АЗС | 50 м |  |  |
|  | СТО | 100 м |  |  |
|  | Складские территории | 50 м |  |  |
|  | Гаражи | 50 м |  |  |
|  | Кладбища | 50 м |  |  |

Анализ приведенных данных (таблица 6.2) показал, что на проект около 20 % селитебной территории аула Кошехабль расположено в границах санитарно-защитных зон 44-ех рассматриваемых объектов.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61)

- - промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- (в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61)

- - промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- (в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61)

- - промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- (в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61)

- - промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- (в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61)

- - промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

- (в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61) (см. прогнозную схему ограничений использования территории).

- Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 6.2. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.12)

Таблица 6.2

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территория детского сада | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |

- Глава 7. АКУСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Основными источниками шума, определяющими акустический режим проектируемой территории, являются:

-движение железнодорожного транспорта;

-движение автомобильного транспорта.

Уровни звука на рассматриваемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих и прогнозных уровней звука с допустимыми значениями нормируемых показателей.

Величина превышения существующих и прогнозных уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта в застройке.

- 7.1.  Существующее положение

Акустическое состояние на рассматриваемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих и прогнозных уровней звука с допустимыми значениями нормируемых показателей.

Величина превышения существующих и прогнозных уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта в застройке и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

В настоящее время наблюдается превышение уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя в первом эшелоне нормируемой застройки вдоль железнодорожной ветки Армавир – Туапсе.

- 7.2.  Прогнозное положение

### 7.2.1.  Оценка шумового воздействия от железнодорожного транспорта

Первый эшелон застройки, примыкающий к железнодорожной ветке, находится в зоне акустического дискомфорта.

Потребуется установка шумозащитных окон, обеспечивающих снижение шума до нормативных величин внутри помещений проектируемых зданий, попадающих в зону акустического дискомфорта до 19 и более дБА.

- 7.2.2.  Оценка влияния автомобильного транспорта

На прогноз интенсивность автотранспортных потоков заметно измениться. Таким образом, проектируемая и сохраняемая застройка для проживания и служебной деятельности должна быть запроектирована в комфортных акустических условиях от влияния автомобильного транспорта.

Для создания комфортных акустических условий в помещениях нормируемой зданий первого эшелона застройки, попадающих в зону акустического дискомфорта, необходима установка шумозащитных окон, обеспечивающих снижение шума на расчетную величину дБА, которая будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

Рекомендуется следующий тип шумозащитных окон:

- окна «двойной, тройной стеклопакет» с установленным клапаном-проветривателем ф. «Аэрэко» (Франция), который обеспечивает приток воздуха на комнату до 30 кв.м. Клапан применим только при герметичных окнах. Эффект вентиляции основан на автоматическом регулировании влажности в помещении. При установке клапана в окно эффективность снижения шума составит до 33 дБА в режиме проветривания.

Возможно применение и других типов шумозащитных окон, обеспечивающих требуемое снижение шума. На последующей стадии проектирования шумозащитные мероприятия будут уточнены.

Для обеспечения комфортных условий на территории жилой застройки вдоль железной дороги, возможно, потребуется установка шумозащитных экранов высотой не менее 4 м и акустической эффективностью до требуемого снижения уровней звука в дБА, более подробный расчёт которых должен быть осуществлён на последующей стадии проектирования. Ориентировочная длина экранов составит 1,5 км.

- 7.2.3..Оценка шумового воздействия от инженерного оборудования

На следующей стадии проектирования для обеспечения комфортных условий в проектируемых нормируемых помещениях и на нормируемой территории должна быть проведена оценка ожидаемых уровней звука от работы приточно-вытяжной системы вентиляции и технологического оборудования проектируемых объектов.

Инженерное оборудование зданий и проведение шумозащитных мероприятий должны соответствовать требованиям СНИПа 23-03-2003 «Защита от шума».

- 7.2.4.  Оценка шумового воздействия от котельной

Котельные должны находиться на расстоянии более 50 м от жилой застройки, чтобы не оказывать негативного влияния на нормируемые территорию и помещения.

Конкретное оборудование котельной, её мощность определяется на последующей стадии проектирования, после уточнения тепловых нагрузок.

Выводы: Для обеспечения комфортных условий на территории жилой застройки вдоль железной дороги, возможно, потребуется установка шумозащитных экранов высотой не менее 4 м и акустической эффективностью до требуемого снижения уровней звука в дБА, более подробный расчёт которых должен быть осуществлён на последующей стадии проектирования. Ориентировочная длина экранов составит 1,5 км.

На следующей стадии проектирования для обеспечения комфортных условий в проектируемых нормируемых помещениях и на нормируемой территории должна быть проведена оценка ожидаемых уровней звука от работы приточно-вытяжной системы вентиляции и технологического оборудования проектируемых объектов.

# Глава 8. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

Рассматриваемая в проекте территория с.п. Кошехабльский занята жилой, общественной, общественно-деловой, производственно-коммунальной застройкой, землями сельскохозяйственного, специального, рекреационного назначения и прочими территориями.

Накопление твердых бытовых отходов (ТБО) происходит их двух источников: жилого фонда и культурно-бытовых, административных, деловых, торговых предприятий и прочих нежилых объектов.

Жилая застройка аула представлена в основном индивидуальными малоэтажными домами. Капитальная застройка представлена школами, приютом, поликлиническим стационаром и т.д.. Численность жителей в аула составляет 7724 человек.

Расчет объемов образования бытовых отходов представлен в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Объем образования бытовых отходов от жителей с.п. Кошехабльский

| Наименование | Емкости | Объем образования ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| Отходы от жителей, в т.ч. | 7724 человек |  |  |
| ТБО |  | 10427 | 2085,5 |
| КГМ |  | 2858 | 594,7 |
| ВСЕГО бытовых отходов |  | 13285 | 2680,2 |

Объем образования бытовых отходов от жителей составляет по расчету 13,3 тыс.м3/год или 2,7 тыс.т/год.

Отходы, образующиеся в муниципальных жилых домах, собираются в контейнеры по 0,75 м3 и бункеры по 8 м3. Образующиеся отходы вывозятся для захоронения на не санкционированную свалку, которая находится в пределах Кошехабльского района, за пределами поселения.

Расчетная потребность в контейнерах для сбора бытовых отходов от жителей составляет минимально 39 контейнеров по 0,75 м3 и 1 бункер по 8 м3 для КГМ при ежедневном вывозе отходов.

Централизованная система сбора и вывоза бытовых отходов применяется для обслуживания муниципального многоквартирного жилья. В индивидуальной жилой застройке (в коттеджах) жители самостоятельно решают вопросы сбора, накопления и заключения договоров на вывоз отходов.

Вывоз ТБО и КГМ осуществляется мусоровывозящими организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности в сроки, указанные в договорах, не реже одного раза в два дня, а при температуре выше +14 градусов С - ежедневно.

Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Проект площадки и место размещения обязательно согласовывается с администрацией с.п. Кошехабльский, и пожарной службой.

Для культурно-бытового и коммунального обслуживания в ауле расположены объекты социального и коммерческого обслуживания, в т.ч. ДДУ, школы, училища, лечебно-профилактические учреждения, библиотеки, торгово-бытовые, досуговые учреждения, предприятия и фирмы разных форм собственности.

Показатели образования бытовых отходов по объектам культурно-бытового назначения рассчитывались в соответствии с действующими в ауле нормами накопления бытовых отходов от предприятий и организаций и  представлены в таблице  8.2.

Таблица 8.2

Расчетные показатели объема образования бытовых отходов

от объектов культурно-бытового обслуживания

| Наименование помещений | Емкости помещений | Объем образования ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| ДОУ | 330 мест | 264 | 44,9 |
| Общеобразовательные школы | 935 мест | 196 | 30,9 |
| Библиотека | 150 мест | 27 | 4,1 |
| МУ «Кошехабльская ЦРБ» | 150 коек | 302 | 60,3 |
| Спортивные школы | 251 мест | 48 | 7,3 |
| МУП «Кошехабльский рынок» | 160 м2 торг.пл. | 194 | 58,1 |
| Пождепо | 3 м/м | 1 | 0,1 |
| Административные здания | 1093 м2 общей пл. | 65 | 9,8 |
| Итого по объектам обслуживания |  | 1097 | 215,5 |

Расчетный объемов образования бытовых отходов от нежилых объектов составляет– 1097 м3/год или 215,5 т/год.

Работы по организации сбора и вывоза отходов нежилые объекты осуществляют самостоятельно, устанавливая контейнеры, заключая договора на вывоз со спецавтохозяйствами и другими организациями, имеющими лицензию на вывоз отходов.

Общие показатели по образованию бытовых отходов на территории с.п. Кошехабльский представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3

Сводный среднегодовой объем накопления ТБО на территории .с.п. Кошехабльский

| Наименование помещений | Емкости помещений | Объем образования ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| Жители | 7724 человек | 13285 | 2680,2 |
| Объекты обслуживания |  | 1097 | 215,5 |
| ИТОГО: |  | 14382 | 2895,7 |

Общий объем образования бытовых отходов на рассматриваемой территории составляет по расчету ориентировочно 14,3 тыс. м3/год (2,9 тыс.т/год).

Услуги по вывозу бытовых отходов в ауле осуществляют местные коммунальные хозяйства. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов осуществляется ежедневно.

В настоящее время одной из важных санитарных проблем в с.п. Кошехабльский остается загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. Образующиеся твёрдые бытовые отходы на территории района вывозятся для захоронения на несанкционированную свалку с.п. Кошехабльский.

На стихийных свалках активно протекают процессы брожения, разложения, окисления, возгорания отходов, с выбросом в атмосферу хлоруглеродов, диоксинов, бифенилов, меркаптанов (I класс опасности).

Промышленные отходы

Производственно-хозяйственный комплекс представлен объектами промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортными предприятиями, производственно-складскими базами и прочими предприятиями.

В структуре промышленного производства ведущая роль принадлежит пищевой, добывающей и строительной промышленности, а также предприятиям коммунально-складского назначения. На территории Кошехабльского сельского поселения  расположены множество малых и средних предприятий. Наиболее крупными предприятиями являются: ОАО «Адыгеянеруд», ЗАО «Кошехабльский КНМ», и др. На всех предприятиях образуются различные виды отходов производства и потребления, качественный и количественный состав которых зависит от назначения, мощности, технологии производства, потребляемого сырья и т.д. Деятельность предприятий при обращении с отходами регламентируется действующим законодательством и утвержденным «Лимитом на размещение отходов». Предприятия самостоятельно решают проблемы обращения с отходами производства и потребления под контролем природоохранных организаций аула Кошехабль.

Обезвреживание отходов 1, 2 и 3 классов опасности производится на специальных установках или объектах юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на деятельность по обезвреживанию определенного вида отходов.

Специализированные установки, объекты обезвреживания отходов должны иметь согласование с  Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея и положительное заключение государственной экологической экспертизы Управления по техническому и экологическому надзору РОСТЕХНАДЗОРА по Республике Адыгея.

Чрезвычайно  опасные ртутьсодержащие отходы – 1 класса опасности (использованные осветительные приборы – люминесцентные и ртутные лампы; отработанные ртутьсодержащие приборы и оборудование – термометры, манометры и т.д.)  подлежат обязательной сдаче для обезвреживания в демеркуризационной установке в специализированную организацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности.

Сбор и утилизация трупов павших животных и других биологических отходов должна производиться в  соответствии с «Санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 04.12.1995 года № 13-72/460 путем утилизации на ветсанутильустановках или захоронению в специально оборудованном месте.

Сбор, временное хранение, обезвреживание и захоронение отходов лечебно-профилактических учреждений (амбулаторий, больниц, поликлиник и т.д.) с классами  опасности А, Б, В, Г, Д должно осуществляться в соответствии с «Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. СанПиН 2.1.7.728-99».

Опасные воспроизводимые отходы сельского хозяйства ограниченного происхождения (растительного и животного) – навоз, помет, отходы ОСК и др. должны обезвреживаться компостированием на специально оборудованных водонепроницаемых площадках.

Опасные отходы сельского хозяйства минерального и химического происхождения (пришедшие в негодность и  запрещенные к применению пестициды и минеральные удобрения и др.) должны передаваться для обезвреживания специализированным организациям, имеющим лицензию.

Деятельность предприятий и организаций по обращению с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с действующими требованиями, «Лимитами на размещение отходов» и договорами с организациями, имеющими лицензию на работу с отходами.

Остальные неутилизируемые отходы 4-5 классов опасности вывозятся для размещения на полигон аула, находящейся на севере аула.

Утилизация отходов производства осуществляется по разрешению Департамента природных ресурсов предприятиями, имеющими лицензии на прием и захоронение отходов.

## Отходы строительства,  сноса и реконструкции

В процессе сноса, реконструкции и нового строительства зданий и сооружений будут образовываться строительные отходы, в т.ч. древесные, отходы железобетона, кирпич, арматура, утеплитель, скол асфальта, и другие виды отходов.

Отходы бетона и железобетона после специальной переработки (дробления, сортировки, фракционирования) могут быть использованы вторично в дорожном строительстве, монолитном домостроении и пр. Целесообразно использовать строительные отходы для рекультивации оврагов и карьеров.

В настоящее время в РФ действуют и строятся дробильно-сортировочные установки и комплексы переработки железобетонных и бетонных строительных отходов, куда могут направляться строительные отходы, образующиеся на проектируемой территории (предположительно в г. Краснодар или г. Майкоп)

Другие строительные отходы, переработка и вторичное использование которых затруднены, должны своевременно вывозиться для захоронения на полигоны для предотвращения замусоревания и захламления строительных площадок.

Состав и количество строительных отходов должны определяться при разработке проектов строительства жилых и общественных зданий.

Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен бункер-накопитель.

Генеральная подрядная организация должна обеспечивать своевременный вывоз мусора на полигоны или специально отведенные места.

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест. Места для складирования строительного мусора и грунта определяются администрацией с.п. Кошехабльский.

Прогнозное положение

По завершении нового строительства и реконструкции численность населения составит 8,4 тыс. человек,

Объем образования бытовых отходов от жителей аула рассчитывался по нормам накопления бытовых отходов с учетом тенденции их постоянного роста и представлен в таблице 8.4.

Таблица 8.4

Объем образования бытовых отходов от жителей

| Наименование источника образования отходов | Емкости | Объем образования ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| Жители | 8400 человек |  |  |
| ТБО |  | 12180 | 2284,8 |
| КГМ |  | 3864 | 823,2 |
| ИТОГО |  | 16044 | 3108 |

Общий объем образующихся бытовых отходов от жителей составляет 16 тыс. м3/год или 3,1 тыс. т/год.

Расчетная потребность в мусоросборниках составит 31-42 штуки по 1,1-0,8 м3 и 2 штуки по 8 м3 при ежедневном вывозе отходов.

Для обеспечения благоприятных  санитарно-гигиенических условий контейнеры рекомендуется установить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на расстоянии от 20 до 100 м от участков жилых домов, детских площадок. Должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками и т.д.). Подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в вечернее и ночное время.

Сбор крупногабаритных отходов должен осуществляться в бункеры-накопители с использованием специального транспорта для их регулярного вывоза, что позволит предотвратить контакт отходов с элементами окружающей среды (поверхностью земли, почвой, растительностью и т.д.).

В жилом секторе вывоз ТБО должен осуществляться ежедневно, КГМ – по мере наполнения бункера-накопителя.

В жилых кварталах предусматривается размещение новых объектов культурно-бытового обслуживания, включая ДДУ, школы, объекты здравоохранения, торговли, общественного питания, досуга, спорта и т.д., а также объекты поселкового и районного значения.

В результате хозяйственной деятельности проектируемых предприятий и организаций будут образовываться бытовые и близкие им по составу отходы.

Таблица 8.2

Расчетные показатели объема образования бытовых отходов

от объектов культурно-бытового обслуживания

| Наименование помещений | Емкости помещений | Объем образования ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| ДОУ | 480 мест | 384 | 65,3 |
| Общеобразовательные школы | 935 мест | 196 | 30,9 |
| Библиотека | 150 мест | 27 | 4,1 |
| МУ «Кошехабльская ЦРБ» | 150 коек | 302 | 60,3 |
| Спортивные школы | 251 мест | 48 | 7,3 |
| МУП «Кошехабльский рынок» | 160 м2 торг.пл. | 194 | 58,1 |
| Пождепо | 3 м/м | 1 | 0,1 |
| Административные здания | 1093 м2 общей пл. | 65 | 9,8 |
| Итого по объектам обслуживания |  | 1217 | 235,9 |

Ориентировочный расчетный объем образования бытовых отходов от нежилых объектов, расположенных на территории аула, составит 1217 м3/год или 236 т/год.

Работы по организации сбора и вывоза отходов нежилые объекты осуществляют самостоятельно, устанавливая контейнеры, заключая договора на вывоз со спецавтохозяйствами и другими организациями, имеющими лицензию на вывоз отходов.

Общие показатели по образованию бытовых отходов на территории. Аула Кошехабль  представлены в таблице 8.6.

Таблица 8.6

Сводный среднегодовой объем накопления ТБО

на территории с.п. Кошехабльский

| Наименование помещений | Емкости помещений | Объем образования ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | т/год |
| Жители |  | 16044 | 3108 |
| Нежилые объекты |  | 1217 | 235,9 |
| ИТОГО |  | 17261 | 3343,9 |

Общий расчетный объем образования бытовых отходов на территории аула составляет 17261 м3/год или 3343,9 т/год.

В жилом секторе вывоз отходов должен осуществляться ежедневно. От объектов общественного назначения отходы удаляются с регулярностью, предусмотренной заключенными договорами.

В скором времени встанет проблема переработки и захоронения образующихся бытовых отходов и места их складирования.

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Адыгея предлагается рациональное размещение объектов размещения отходов производства и потребления регионального и межмуниципального значения в соответствии с действующими экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.

На расчетный срок  генеральным планом предлагается сохранение  существующего полигона с последующим расширением в сторону от поселения.

Около полигона предлагается создание мусороперегрузочной станции. Это позволит сократить количество отходов вывозимых на полигон, отобрать вторсырье для дальнейшей переработки.

Бытовые отходы являются потенциально крупным источником вторичного сырья.

В связи с этим на перспективу отходы от объектов нового строительства следует рассматривать в основном (на 40-60% от объема образования) как потенциальное вторсырье, собираемое раздельно по видам, а не отходы, подлежащие обезвреживанию и переработке на объектах санитарной очистки аула.

Процентный морфологических состав образующихся отходов определен в соответствии с рекомендациями АКХ им. К.Д. Памфилова (Таблица 8.7.)

Таблица 8.7

Перечень отходов, образующихся на

территории аула Кошехабль

| Наименование отходов | Код по ФККО* | Объем образования, т/год | Единовременное накопление на территории, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 911 001 00 01 00 4 | 1142,4 | 3,13 |
| Отходы от жилищ крупногабаритные | 911 002 00 01 00 5 | 411,6 | 1,13 |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 912 004 00 01 00 4 | 118,0 | 0,32 |
| Отходы оборудования: оргтехники, электроники, телефонии, электроинструмент | 920 003 00 13 01 4 | 33,4 | 2,79 |
| Стеклобой, использованная стеклянная тара | 971 010 00 00 00 5 | 33,4 | 2,79 |
| Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства | 171 105 03 13 00 5 | 66,9 | 5,57 |
| Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства | 571 018 00 13 00 5 | 133,8 | 11,15 |
| Полиэтиленовая тара поврежденная | 571 029 03 13 99 5 | 66,9 | 5,57 |
| Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 187 102 01 01 00 5 | 501,6 | 9,65 |
| Отходы упаковочного картона незагрязненные | 187 102 02 01 00 5 | 234,1 | 4,50 |
| Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 912 010 01 00 00 5 | 217,4 | 0,60 |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 187 103 00 01 00 5 | 267,5 | 5,14 |
| Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, и брак | 353 101 03 13 99 5 | 50,2 | 4,18 |
| Лом черных металлов несортированный | 351 301 00 01 99 5 | 66,9 | 5,57 |
|  | Итого, в т.ч.: | 3343,9 | 62,09 |
|  | - 4 класс | 1293,8 | 6,24 |
|  | - 5 класс | 2050,1 | 55,85 |

*При уточнении спецификации  каждого проектируемого объекта на последующих стадиях проектирования класс опасности образующихся отходов может быть изменен.

Работы по организации сбора и вывоза отходов должны осуществляться строго по договорам со специализированными организациями.

Одновременно необходимо создавать и развивать систему раздельного сбора ТБО в жилом секторе, строить пункты сбора и заготовки вторичного сырья в жилых кварталах.

Для сокращения полигонного захоронения, расстояния вывоза отходов и увеличения уровня использования отходов в качестве вторичного сырья в жилых районах необходима организация приемных пунктов вторичного сырья из расчета обслуживания одним пунктом 15-20 тыс.человек. Таким образом, для обслуживания поселения и прилегающих территорий необходимо размещение 1-го приемного пункта.

В составе всех зданий и помещений должна быть организована система раздельного сбора отходов по видам и классам опасности с соблюдением всех действующих правил и требований и по мере накопления вывозить на предприятия по их переработке и обезвреживанию.

Вторсырье будет передаваться предприятиям, имеющим лицензию на работу с отходами.

Кроме бытовых отходов в зданиях и сооружениях будут образовываться отходы, включающие такие виды как, отработанные ртутьсодержащие лампы, масла, фильтрующие загрузки, обтирочные материалы, отходы отработанной оргтехники, абразивные материалы, металлоотходы, медицинские, автомобильные отходы и прочие виды. Состав и количество отходов зависит от назначения, емкости объектов, используемого технологического оборудования на каждом из объектов и определяются при проектировании каждого из объектов нового строительства.

Отходы более высоких классов опасности, в т.ч.: люминесцентные, ртутные лампы (1 класс опасности), масла от эксплуатации лифтового оборудования, отработанные фильтры вентсистем (3 класс опасности) и т.д. будут собираться непосредственно от источников образования и размещаться на специально отведенных площадках соответствующих требованиям СанПиН до передачи специализированным предприятиям на утилизацию.

Для каждого из объектов нового строительства на дальнейшей стадии проектирования должен быть разработан раздел «Контроль за отходами», где на основании разработанной технологии и расчетов определяются виды и количество образования отходов производства и потребления и даются рекомендации по движению отходов на переработку, обезвреживание и захоронение, а также допустимое количество накопления отходов и места их сбора на территории объекта.

Основная часть отходов будет собираться и храниться внутри зданий в хозяйственных, технических и других помещениях.

Предельный объем временного накопления отходов определяется требованиями экологической безопасности, санитарными нормами и наличием площадей для временного хранения отходов. При накоплении отходов необходимо соблюдать условия беспрепятственного подъезда транспорта и вывоза отходов с территории аула.

Бытовые и промышленные отходы, разрешенные к размещению на полигонах, собираются и хранятся нераздельным способом в контейнерах и бункерах-накопителях на хозяйственных площадках, в т.ч. на подземных уровнях зданий и сооружений.

Существующие производственные объекты сохраняются на расчетный срок. Намечено новое строительство объектов коммунального, складского, транспортно-обслуживающего назначения. Количественный и качественный состав промышленных отходов в основном сохраняется на расчетный срок.

Деятельность каждого из объектов в сфере обращения с отходами должна осуществляться в соответствии с действующими правилами охраны окружающей среды от отходов производства и потребления, предусматривающими постоянный учет и контроль за образованием, накоплением и движением отходов, раздельный сбор тех отходов, которые должны и могут быть переработаны и использованы вторично, или опасных отходов, подлежащих обезвреживанию и переработке на специальных объектах, максимальное сокращение отходов, подлежащих обезвреживанию и захоронению на объектах санитарной очистки и т.д.

Новое строительство увеличивает нагрузку на проектируемую территорию, однако, отрицательное влияние на состояние окружающей среды от деятельности любого объекта может быть уменьшено при правильной организации работ по обращению с отходами.

Для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий жизнедеятельности аула любое мероприятие по очистке поселковых территорий от отходов производства и потребления должны проводиться своевременно и в кратчайшие сроки при максимальной механизации и герметизации всех выполняемых операций.

После реализации проектных предложений ориентировочный годовой объем накопления бытовых отходов в границах проектирования составит 57263 м3/год или 13375 т/год.

Порядок сбора, хранения и удаления отходов обеспечит соблюдение требований санитарных норм и правил, предъявляемых законодательством РФ и Новосибирской области в области охраны окружающей среды.

Выводы. Для создание благоприятных санитарно-гигиенических условий деятельности при обращении с отходами производства и потребления на проектируемой территории необходимо:

- сохранение  существующего полигона с последующим расширением;

- использование отходов 4-5 классов опасности для рекультивации оврагов и карьеров;

- размещение и строительство мусороперегрузочной станции с сортированием вторичного сырья;

- внедрение раздельного сбора отходов по видам и классам опасности;

- сокращение объемов отходов, направляемых на объекты санитарной очистки;

- максимальная передача отходов на вторичную переработку и промышленное обезвреживание.

- Глава 9. СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Негативный вклад в развитие деградационных процессов на почвах республики вносит наличие парка тракторов с недопустимо высоким удельным давлением, что является одной из главных причин неудовлетворительного структурного состояния большинства используемых почв. Разрушение почвенных агрегатов стимулирует их уплотнение выше уровня, за которым наблюдается неблагоприятное изменение воздухообеспечения и следующего за ним нарушения питательного режима.

Наряду с этим развитие деградационных процессов связано с незавершенностью системы противоэрозионного обустройства агроландшафта, неэффективным размещением полезащитных лесных полос, слабым внедрением почвозащитных технологий (безотвальная обработка, полосное размещение культур, увеличение доли культур сплошного сева, расширение посевов многолетних бобовых трав и др.).

Рассматривая динамику процессов деградации почвенного покрова, следует отметить их интенсивное развитие. Только за 1980-1990 годы, удвоились площади, подверженные дефляции, в 1,25 раза увеличились эродированные площади, более чем в два раза возросли площади подкисленных почв, а площади переувлажненных и уплотненных почв возросли более чем в шесть раз (Государственный доклад…, 2003). В связи с этим необходимо существенное ограничение режима хозяйственного использования истощенных и деградированных земель и проведение срочных агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах и защиту почв от дефляции и засоления.

Летом 2006 года Южно-Российским градостроительным центром была проведена инициативная литохимическая съемка на территории Республики Адыгея. (см. схемы ниже)

Следует подчеркнуть, что тяжелые металлы, которые при современной лабораторной технике легко выявляются в объектах окружающей среды, имеют значение не только как загрязняющие вещества, но и как индикаторы других видов загрязнения среды, требующих более трудоемких исследований. В частности, распределение металлов во многих случаях отражает структуру загрязнения окружающей среды соединениями серы, оксидами азота, нефтепродуктами, поэтому выявленные аномальные зоны – это зоны комплексного устойчивого загрязнения окружающей среды.

На большей части Кошехабльского района почвы не загрязнены тяжелыми металлами. На территории а. Кошехабля и в окрестностях с. Вольное отмечено слабое загрязнение верхнего почвенного горизонта.

Валовое содержание меди в верхнем почвенном горизонте на территории Кошехабльского района.

Валовое содержание свинца в верхнем почвенном горизонте на территории Кошехабльского района.

Суммарный уровень загрязнения тяжёлыми металлами верхнего почвенного горизонта на территории Кошехабльского района.

В указанной ниже таблице приведены основные методы рекультивации нарушенных земель с.п. Кошехабльского:

| Нарушенная территория | Мероприятия |
| --- | --- |
| Нарушенные территории, планируемые под размещение сельскохозяйственных объектов | Ликвидация свалок и снос ветхих сооружений, поддержание санитарного состояния территории Ремедиация почв или их замена (полная или частичная) Обеззараживание и санация территории Организация поверхностного стока Дренаж подтопленных территорий |
| Нарушенные территории ЛПК и другие промышленные территории, не меняющие функционального назначения | Ликвидация свалок и снос ветхих сооружений, поддержание санитарного состояния территории Организация поверхностного стока Дренаж подтопленных территорий |
| Нарушенные территории, планируемые под размещение рекреационных и охранных зон | Ликвидация свалок и снос ветхих сооружений, поддержание санитарного состояния территории Ремедиация почв или их замена (полная или частичная) Организация дорожно-тропиночной сети Одернение Подбор устойчивых лесных и травянистых культур для озеленения территории Сохранение и восстановление природных и культурных ландшафтов |
| Нарушенные территории, планируемые под размещение зон общественно-делового, транспортного и другого нежилого назначения | Ликвидация свалок и снос ветхих сооружений, поддержание санитарного состояния территории Ремедиация почв Озеленение Организация поверхностного стока Дренаж подтопленных территорий |

Уточнение мероприятий и нарушенных площадей возможно только после проведения подробного обследования рассматриваемой территории. Для подробного рассмотрения нарушенных территорий потребуется отдельная разработка проекта планировки рекультивации.

Предварительно можно порекомендовать новые научно-исследовательские разработки по следующим темам:

- разработка порядка по восстановлению, улучшению и осуществлению компенсационного оздоровления почв аула;

- разработка порядка осуществления снятия, транспортировки и сохранения плодородного слоя почвы;

- разработка единого технологического регламента производства искусственных почвогрунтов и осуществления их контроля на производстве;

- разработка in-situ методики дезактивации 3,4-бенз(а)пирена в поселковых почвах с использованием современных биотехнологических методов;

- разработка новых видов травянистых и лесных культур, устойчивых к суровому климату.

После завершения всех восстановительных работ необходимо производить мониторинг состояния почв и грунтов, направленных на своевременное выявление неблагоприятных факторов, оказывающих угнетающее воздействие на состояние почвы и растительности. Также необходима постоянная поддержка территории в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии (уборка территории, полив газонов, очистка и поддержание систем поверхностного стока и т.д.), согласно утвержденной в РФ нормативно-правовой документации (например, СанПиН 2.1.7.1287-03; ГОСТ 17.5.1.02-85; ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.1.03-86).

Контроль над состоянием восстановленных территорий с.п. Кошехабльский возлагается на местные органы Росприроднадзора.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ существующих экологических условий, включая оценку природных условий и современного состояния окружающей среды аула Кошехабль, показал, что для его территории характерно:

- наличие благоприятных (85%) и неблагоприятных (15%) инженерно-геологических условий;

- В настоящее время на территории с.п. Кошехабльский растительность различного характера занимает площадь 608,2 га;

- Общая площадь насаждений общего пользования составляет 2,1 га, обеспеченность ими населения – 2,72 м2/чел., что не соответствует нормативу;

- неполный охват территории аула сетью дождевой канализации;

- отсутствие очистных сооружений поверхностного стока;

- фоновые уровни загрязнения воздушного бассейна территории не превышают ПДК;

- первый эшелон застройки, примыкающей к железнодорожной ветке находятся в зоне акустического дискомфорта;

- около 10% селитебной территории расположено в границах санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских объектов.

- наблюдается почвенная эрозия и загрязнение тяжелыми металлами.

Генеральным планом аула  предусматривается реконструкция существующей застройки, включая снос малоэтажной и малоценной жилой застройки, и размещение на освобождаемых участках и на свободных территориях новых объектов жилищного, общественного, коммунально-бытового и производственно-складского назначения.

Предусматривается сохранение существующих объектов озеленения общего пользования и дальнейшее развитие озелененных территорий данной категории, строительство новых физкультурно-спортивных объектов.

Предварительная оценка планируемых воздействий на окружающую среду позволила сделать вывод о допустимости дополнительных техногенных нагрузок на данную территорию при условии соблюдения нормативных требований, ограничений и разработки природоохранных мероприятий.

При реализации проектных решений необходимо проведение ряда природоохранных мероприятий по обеспечению экологической безопасности территории при функционировании объектов и нормативных условий проживания населения.

## Природоохранные мероприятия

Геологическая среда:

- сейсмичность территории;

- крепление бортов строительных котлованов шпунтовым ограждением;

- применение специального метода строительства «стена в грунте»;

- строительное водопонижение;

- применение специальных методов фундирования сооружений;

- устройство локальных систем пристенных дренажей для обеспечения требуемой нормы осушения природно подтопленных участков;

- рекультивацию территорий отработанных карьеров;

- организацию закрытой системы отвода поверхностного стока;

- проведение противовибрационных мероприятий.

Зеленые насаждения:

- озеленение территории должно поддерживаться санитарными службами, общественными и частными организациями, владельцами и арендаторами территории;

- общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) увеличится и составит 4,6 га. Учитывая наличие обширных территорий лесов в пойме реки Лаба в пределах района, обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования будет соответствовать нормативу

Поверхностные водоемы:

- оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения и канализации;

- развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям рыбохозяйственного водопользования;

- строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов.

Шумозащитные мероприятия:

- установка шумозащитных окон, обеспечивающих снижение шума до нормативных величин внутри помещений проектируемых зданий, попадающих в зону акустического дискомфорта до нормального уровня звука дБА;

- установка шумозащитных экранов высотой не менее 4 м и акустической эффективностью до требуемых уровней звука в дБА вдоль железной дороги Армавир-Туапсе, граничащих с территорией жилой застройки.

Санитарная очистка:

- сохранение  существующего полигона с последующим расширением;

- использование отходов 4-5 классов опасности для рекультивации оврагов и карьеров;

- размещение и строительство мусороперегрузочной станции с сортированием вторичного сырья;

- внедрение раздельного сбора отходов по видам и классам опасности;

- сокращение объемов отходов, направляемых на объекты санитарной очистки;

- максимальная передача отходов на вторичную переработку и промышленное обезвреживание.

Санитарно-гигиенические ограничения:

- разработка Проектов организации СЗЗ для существующих крупных промышленных объектов, имеющих нормируемую застройку в пределах своей СЗЗ;

- разработка обоснования размера СЗЗ вновь размещаемых объектов на рассматриваемой территории.

Состояние почвенного покрова:

- ликвидация свалок и снос ветхих сооружений, поддержание санитарного состояния территории;

- ремедиация почв;

- озеленение.