Авторский коллектив

| Маевский Б.В. Безрук Е.В. Романкевич Л.С. Коваль А.П. Караковский В.В. Теленков В.А. Лушин И.И. Бушов Ю.Н. Имангалин А.Ф. | Начальник мастерской "Генерального плана" Главный архитектор проекта Главный инженер проекта Инженер-экономист Ведущий архитектор проекта Инженер-эколог, главный специалист по ГО ЧС Главный специалист по транспорту Главный специалист по инженерии Ведущий инженер Инженер-картограф Инженер-картограф |
| --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Том 1.	Положения о территориальном планировании

Том 2.	Часть 1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея 

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея. Инженерно-технические мероприятия. Гражданская оборона. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Часть 3. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея. Охрана окружающей среды.

Перечень графических материалов

«Генеральный план МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея»

| № п/п | Наименование схемы. | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Материалы утверждаемой части проекта |  |  |
| 1 | Карта (схема) границ земель различных категорий | 1:25 000 |
| 2 | Генеральный план. (Основной чертеж). | 1:2000 |
| 3 | Карта (схема) границ функциональных зон и границ территорий объектов культурного наследия. | 1:25 000 |
| 4 | Карта (схема) границ функциональных зон и границ территорий объектов культурного наследия. Фрагмент. | 1:2 000 |
| 5 | Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:25 000 |
| 6 | Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территорий. Фрагмент. | 1:2 000 |
| 7 | Карта (схема) размещения объектов федерального, регионального и местного значения, в том числе размещения объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1:25 000 |
| 8 | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 |
| 9 | Карта (схема) размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | 1:25 000 |
| 10 | Карта (схема) размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. Фрагмент | 1:2 000 |
| 11 | Карта (схема) транспортной инфраструктуры | 1:25 000 |
| 12 | Карта (схема) транспортной инфраструктуры. Фрагмент | 1:2 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| 13 | Схема современного использования территории. (Опорный план). | 1:25 000 |
| 14 | Карта (схема) ограничений использования территорий | 1:25 000 |
| 15 | Карта (схема) комплексной оценки территории | 1:25 000 |
| 16 | Карта (схема) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:2 000 |
| 17 | Карта (схема) границ поселений, входящих в состав муниципального района | 1:25 000 |

Том 2. Часть 2

Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района республики адыгея

Содержание

Введение	7

Глава 1. Сведения об объекте	8

Глава 2. Климатические характеристики	9

Глава 3. Границы зон возможных опасностей, предусмотренных	10

СНиП 2.01.51 - 90	10

Глава 4. Опасные природные процессы	11

Глава 5. Аварии на автотранспорте	15

Глава 6. Общая характеристика опасных объектов и оценка их риска	19

Глава 7. Химически-опасные объекты с.п. Кошехабльское	25

Глава 8. Энергетические объекты с.п. Кошехабльское	26

Глава 9. Пожаротушение и водоснабжение в условиях ЧС	26

Глава 10. Защита населения от радиоактивного загрязнения	27

Глава 11. Оповещение населения	30

Глава 12. Заключение	31

Глава 13. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	35

Глава 14. ВЫПИСКА ИЗ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШЕХАБЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ	39

Глава 15. Анализ результатов оценки риска	39

Глава 16. Выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития ЧС	40

Глава 17. Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории	40

# Введение

Том «Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС» является частью градостроительной документации, вследствие этого, обязательным официальным документом для осуществления строительства и производственной деятельности на территории данного муниципального образования.

Основными задачами тома ИТМ ГОЧС являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий, производственного персонала и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий.

Том ИТМ ГОЧС предназначен также для информирования органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации о муниципальном образовании в целях организации ими контроля за соблюдением мер безопасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на нем, окружающего населения и персонала других рядом расположенных и проектируемых объектов.

Данный раздел разработан в полном соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами в области проектирования ИТМ ГО и ЧС и обеспечивает безопасность при соблюдении установленных требований. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» выполнен для градостроительной документации:  «генеральный план МО "Кошехабльское сельское поселение Кошехабльского района Республики Адыгея». Раздел выполнен на основании «паспорта безопасности территории муниципального образования «Кошехадбльское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея (утвержден адниситрацией с.п. Кошехабльское 25 июля 2009 года) и «Схемы Территориального Планирования Кошехабльского района Республики Адыгея» НКП НПО «Южно-Российский градостроительный центр». Проектные технические решения разработаны с учетом положений и требований следующих нормативно-технических документов:

Федеральный закон “О гражданской обороне” № 28-ФЗ от 12.02.98;

Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.04;

СНиП 11-1-95, СП 11-107- 98 и СП 11-112-2001 «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”;

СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий”;

СНиП II-7-81* “Строительство в сейсмических районах”;

СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования”;

СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территории от затопления и подтопления”;

СНиП 2.01.09-91 “Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах”;

СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

# Глава 1. Сведения об объекте

Кошехабльский район располагается в восточной части Республики Адыгея. Граничит с Шовгеновским и Гиагинским районами республики, Курганинским и Лабинскими районами Краснодарского края.

Площадь района 606 м2, население – 28,76 тыс. чел. (на 1.01.08г.). Районный центр а. Кошехабль.

Поверхность Кошехабльского района делится на две части: северную и восточную - равнинную, и южную и западную – предгорную. Район богат песком, гравием, глиной, галькой. Найдены запасы природного газа.

В районе обширны пастбищные угодья. Земельный фонд района составляет 60 581 га, в т.ч. пашни-33 925 га, пастбища – 10650 га, лесные насаждения- 1233 га, сады- 168 га. Площадь орошаемых земель составляет 5334  га или немногим менее одной десятой части.

Кошехабльское сельское поселение расположено на левом берегу реки Лабы (приток Кубани), в равнинной части, на высоте 148 метров, западнее города Курганинск, в 60 км к северо-востоку от Майкопа. На железнодорожной линии Армавир — Туапсе.

В настоящее время в границах села сложились жилые, общественно-деловые и производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования и специального назначения, а также зоны рекреационного назначения, в том числе озелененные территории общего пользования. Кроме того, в границы аула  входит часть водоохранных зон прилегающих гидрографических объектов.

Генеральным планом аула предусматривается реконструкция существующей застройки, включая снос малоэтажной и малоценной жилой застройки, и размещение на освобождаемых участках и на свободных территориях новых объектов жилищного, общественного, коммунально-бытового и производственно-складского назначения.

Предусматривается сохранение существующих объектов озеленения общего пользования и дальнейшее развитие озелененных территорий данной категории, дополнительное озеленение и благоустройство территории массового отдыха населения вблизи водоемов.

# Глава 2. Климатические характеристики

Метеоклиматические условия рассматриваемой территории формируются в зависимости от общих циркуляционных процессов происходящих в атмосфере, прихода солнечной радиации и местных факторов подстилающей поверхности.

Краткая характеристика общего метеоклиматического фона рассматриваемой территории выраженная в числовых среднемноголетних показателях отдельных метеоэлементов, представлена на основе данных наблюдений местной метеостанции.

Климат Кашехабльского района умеренно континентальный с малоснежной зимой, короткой весной, жарким и сухим летом и непродолжительной осенью. В целом зима нехолодная, часто наблюдаются продолжительные оттепели.

Зима неустойчива с частыми оттепелями, высота снежного покрова не превышает 25 см.

Территория района характеризуется значительными сезонными и суточными колебаниями температур воздуха.

Средняя многолетняя температура воздуха равна 10,5о. Самый теплый месяц август, максимум 39° С.. Самый холодный месяц январь, минимум -25° С.

Среднегодовая сумма осадков равна 984 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время (до 168,5 мм в сентябре), причем в большей части в виде ливней, основная часть их при высокой летней температуре испаряется.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3-5 м/с. Максимальные значения скорости ветра: зима – 7 м/с, осень – 9 м/с, лето – 12 м/с, весна – 11 м/с. В летний период при высокой температуре и низкой относительной влажности восточные ветры могут приобретать характер суховеев.

Одним из наиболее отрицательных атмосферных явлений, наносящих вред хозяйству и жизнедеятельности человека, являются гололед, зернистая и кристаллическая изморозь и другие сложные отложения.

Параметр метеопотенциала загрязнения воздуха на рассматриваемой территории (частота повторяемости приземных инверсий, слабых ветров, 0-2 м/с, штилей, туманов, осадков и их суммарное количество) характеризуется высокими значениями: вероятны условия рассеивания вредных примесей в атмосфере, нежели их накопление («Климат, погода, экология Москвы». Санкт-Петербург, Гидрометеоиздат, 1995г. Раздел 2. «Загрязнение атмосферы»).

В целом территория характеризуется умеренными показателями температуры воздуха, преобладают ветры небольшой скорости, влажностный режим находится в зоне комфорта. Почвенный покров представлен черноземными и лугово-черноземными почвами. Почвы склона пойменной террасы подвержены эрозии.

- Глава 3. Границы зон возможных опасностей, предусмотренных

- СНиП 2.01.51 - 90

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», исходными данными и требованиями Главного управления МЧС РФ по Республике Адыгея и требованиями СНиП 2.01.51-90 г. с.п. Кошехабльское характеризуется следующими параметрами:

- с.п. Кошехабльское является некатегорированной территорией, категорированные объекты отсутствуют;

- Существующие опасные производственные объекты и транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности: автозаправочная станция, нефтебаза ООО «ГПОЙЛ», автомобильные и железная дороги (транспортировка нефтепродуктов до 6 тонн, перевозка сжиженного газа в баллонах), полигон бытовых отходов (не соответствует санитарным нормам).

# Глава 4. Опасные природные процессы

На территории села проявляются следующие основные опасные природные процессы активизируемые геофизическими воздействиями:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- ливни;

- грозы;

- гололед;

- подтопление населенных пунктов в период весенних половодий;

- смерчи;

- оползни.

Активизация одного опасного процесса может вызвать ряд других, например, при землетрясениях активизируются оползни, также и при ливнях

В соответствии с критериями оценки сложности природных условий строительства по СНиП 22-01-95     «Геофизика опасных воздействий» условия строительства в данном районе относятся к категории средней сложности. Сведения о проявлении на территории села природных процессов и оценка опасности в соответствии со СНиП 22-01-95 приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Сведения о проявлении природных процессов и оценка их опасности

| Показатели, используемые при оценке степени опасности природного процесса (ОПП) | Категории опасности процессов |
| --- | --- |
| Землетрясения |  |
| Район строительства в соответствии с. ОСР- 97 имеет расчетную сейсмическую интенсивность в 7-8 баллов при 1% вероятности возможного превышения в течение 50 лет для проектируемых объектов (объекты повышенной ответственности) | Опасный |
| Ураганы, смерчи |  |
| Для района строительства проектируемого объекта максимально возможная скорость ветра м/с один раз за 1 год - >32 м/с, один раз за 10 лет - 40 м/с, один раз за 20 лет – более 40 м/с | Умеренно опасный |
| Штормы |  |
| Для района строительства проектируемого объекта максимально возможная скорость ветра м/с – 15-31 м/с | Умеренно опасный |
| Град |  |
| Для района строительства проектируемого объекта максимально размер градин в мм – 20-31 мм | Опасный |
| Цунами, наводнения, подтопления |  |
| Для района строительства проектируемого объекта максимально, поднятия уровня в м – 5 м и более. | Опасный |
| Гололед | Опасный |

Ливневые дожди, таяние снега в горах в весенне-летнее время представляют опасность возникновения паводков и затопления части территории МО, подтопления низинных сельских поселений. Кроме того опасность представляют: оледенение дорог и линий электропередач, град, обильные снежные заносы и ураганных ветер.

Затопление и наводнения.

Реки Кошехабльского района в период паводков и половодья представляют потенциальную опасность населённым пунктам и объектам экономики. Особую тревогу представляют река Лаба, сформированная стоком рек двух субъектов Северного Кавказа.  По положению русла реки  в зону затопления попадает и Кошехабльское с.п. Площадь затопления сельхозугодий 2,8 кв. км (по всему району). В период паводка и половодья при средних расходах отметки горизонтов воды превышают отметки прилегающих территорий на 1.5-2.0 м, создавая при этом угрозу прорыва реки и затопления  населённых пунктов района.

В соответствии с положениями пункта 7.3. СНиП 2.01.15-90: «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» участки с глубиной залегания грунтовых вод менее 3,0 м относятся к категории природно подтопленных, остальная территория – не подтопленых.

Сейсмичность.

Территория Республики Адыгея имеет сложное тектоническое строение, ее пересекают крупные сейсмологические разломы и тектонические структуры как интенсивно растущие, так и интенсивно прогибающиеся. Северо-Западная часть республики: Тахтамукайский, Теучежский и западная половина Красногвардейского районов расположена в Западно-Кубанском прогибе, испытывающем интенсивное прогибание. Северная и Северо - Восточная часть республики: восточная часть Красногвардейского, Шовгеновский и Кошехабльский районы расположены в Восточно-Кубанском предгорном прогибе, испытывающем умеренное прогибание. Гиагинский, северная часть Майкопского района, до ст. Абадзехской и г. Майкоп находятся в пределах Майкопского (Адыгейского) выступа - внешней зоны предгорий, на данном этапе вовлечены в поднятие. Южная часть Майкопского района находится на западном склоне Центрального Кавказа, испытывающем устойчивое поднятие.

В соответствии с разработанным новым комплектом сейсмических карт России ОСР-97 Республика Адыгея расположена в зоне повышенной интенсивности сотрясений – 7-8 баллов (частота 10-6), 8-9 баллов (10-9) по сейсмической шкале MSK-64 (СНиП II-7-81 прил. I), по категориям А, В, С, соответственно. Указанные карты предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объекта и отражают вероятности возможного превышения сейсмической интенсивности в течение 50 лет. При застройке территории в сейсмоопасных зонах необходимо использовать СНиП II-7-81** «Строительство в сейсмических районах».

Помимо вышеуказанного документа в 2002-2003 гг. по заказу департамента строительства Краснодарского края было разработано изменение N 1 СНКК 22-3-2000  к территориальным строительным нормам строительства в сейсмических районах Краснодарского края, где подробно описан основной порядок строительства и проектирования различных сооружений и мероприятия по сейсмической безопасности. Необходимо помнить, что от свойств грунтов в основаниях зданий зависит и сейсмичность (см. табл.).

| Категория грунта по сейсмическим свойствам | Грунты | Сейсмичность площадки строительства при сейсмичности района, баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 |
| I | Скальные грунты всех видов невыветрелые и слабовыветрелые, крупнообломочные грунты плотные маловлажные из магматических пород, содержащие до 30% песчано-глинистого заполнителя. | 6 | 7 | 8 |
| II | Скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые; крупнообломочные грунты, за исключением отнесенных к I категории; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности маловлажные и влажные, пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности маловлажные, глинистые грунты с показателем консистенции 0,5 при коэффициенте пористости е<0,9 - для глин и суглинков, и е<0,7 - для супесей. | 7 | 8 | 9 |
| III | Пески рыхлые независимо от степени влажности и крупности; пески гравелистые крупные и средней крупности плотные и средней плотности водонасыщенные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности влажные и водонасыщенные; глинистые грунты с показателем консистенции >0,5; глинистые грунты с показателем консистенции 0,5 при коэффициенте пористости е0,9 - для глин и суглинков и е0,7 - для супесей. | 8 | 9 | >9 |

По условиям обеспечения сейсмической безопасности прогулочные дорожки, малые формы архитектуры, автостоянки не рекомендуется размещать под окнами зданий, вдоль капитальных заборов и ограждений. Минимальные расстояния удаления элементов благоустройства от зданий и сооружений следует принимать при высоте здания до 10 м - 3,5 м; при высоте 20 м - 5 м; при высоте 70 м - 7 м; при высоте 120 м - 10 м. при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта. После реализации проекта  будут сформированы  экологически эффективные и эстетически привлекательные зеленые насаждения.

Планируется строительство и введение в общую сеть сейсмонаблюдений 2-х постов с наблюдательными скважинами на территории Республики Адыгея и 8 постов на территории Краснодарского края. Это позволит своевременно получать прогнозы возможных землетрясений, на основе проведения и анализа результатов сейсмологических наблюдений.

Оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, получив от Государственной компании "Кубаньгеология" информацию об угрозе землетрясения, приводит в действие территориальную систему централизованного оповещения населения республики, которая находится в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и информации и обеспечивает автоматизированное включение оконечных средств оповещения.

Для оповещения и информирования населения используются радиотрансляционные сети и радиовещательные станции, государственная теле-радиокомпания Республики Адыгея, а также объектовые сети вещания. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания, в двух  или трехратном повторении речевого сообщения. Передача информации осуществляется дикторами, способом прямой передачи с рабочего места оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, а также передачи магнитной записи заранее заготовленных текстов. Для привлечения внимания населения перед передаваемыми речевыми сообщениями, включаются электросирены, подавая команду "Внимание всем".

# Глава 5. Аварии на автотранспорте

В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее 1 года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий, вероятность крупных аварий на автотранспорте невелика.

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АСДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Помимо аварий на автотранспорте, перевозящем АХОВ, опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и др.) потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке ЛВЖ):

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин, дизельное топливо).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

q=Еf⋅Fq⋅τ, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

d=4Sπ,

где	S – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1,4 кВт/м2, составляет 61 м.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина	М = 94,0 г/моль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление ΔPm на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

ΔPm=P0⋅Px, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

Px=VГCВ2⋅(σ−1)σ⋅0,83Rx−0,14Rx2;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов дизельного топлива на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров дизельного топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 1.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 
1,4 кВт/м2, составляет 45,2 м.

# Глава 6. Общая характеристика опасных объектов и оценка их риска

Общая характеристика опасных объектов на рассматриваемой территории указана в следующей таблице:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Пожаро-взрывоопасные объекты |  |
| Количество взрывоопасных объектов, ед.; Количество пожароопасных объектов, ед.; Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, тыс.т.: взрывоопасных веществ легковоспламеняющихся веществ | 1 5 4,6 4,0 0,7 |
| Гидротехнические сооружения |  |
| Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам и ведомственной принадлежности); | 3 |
| Количество мест размещения отходов |  |
| - могильников; - свалок (организованных и неорганизованных); | 1 1 |
| Количество отходов, тонн |  |
| - бытовых | 126 |

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций  указаны в следующей таблице:

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Место расположение и наименование объектов | Виды и возможное количество вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельность, чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | Районные распределительные электрические сети Адыгейских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» | крупных подстанций – 3, линий электросетей – 478км | 10-2 | 10-2 | 300 | 1797 | - | 12 (в леч. учр.) | 7,8 млн. |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | МУП «Жилкомсервис» | вода питьевая ____ тыс.м3/с | 10-2 | 10-2 | 54 | 1620 | - | - | 4,6 млн. |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте | Перевозка хлора ж/д транспортом Перевозка сжиженного газа и ГСМ авто- и ж/д транспортом | хлор в баллонах 0,07/42м до 5/900м газа до 6/1100м ГСМ | 10-2 | 10-2 | 35,25/ 1,92 | 2860 | 216 | 2160 | 2,6 млн. |

#### Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

Из ЧС техногенного характера наиболее распространены пожары и взрывы. Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономическими последствиями происходят пожары на пожароопасных и пожаровзрывоопасных объектах (ПОО и ПВОО), т.е. объектах, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или вещества, приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву.

Характеристика пожароопасных и взрывоопасных объектов приведена в таблице №30.

Таблица 30

Характеристика пожароопасных и взрывоопасных объектов

| № п/п | Наименование объекта. | Вид опасности (пожароопасные, взрывопожароопасные) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов | Пожаровзрывоопасные |
| 2 | Местные АЗС | Пожаровзрывоопасные |
| 3 | Местная ГЗС | Пожаровзрывоопасные |

Таблица 31

Максимально возможное прогнозируемое количество нефтепродукта, участвующего в аварии на территории с.п. Кошехабльское

| Источник ЧС |  | Объем нефтепродукта участвующего в аварии, м3 | Площадь разлива на ровной поверхности, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуарный парк | Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов ООО «ГП Ойл» | 400 | 9240,04 |
|  | Традиционная (типовая) АЗС с подземными резервуарами (ООО «Салют», АЗС 33) | 50 | 40,3 |
| Автоцистерна |  | 15,55 | 612,7 |
| Технологические трубопроводы, диаметр от 80 мм до 100 мм |  | от 0,5 до 2,5 | от 60 до 120,5 |
| Технологические газопроводы, диаметр от 200 мм до 250 мм |  | Давление 0,6*106 Па | - |
| Насос производительностью 37м3/час |  | до 9,25 | 441,5 |

Разлив нефтепродукта.

При расположении аварийного резервуара на возвышенности, что характерно при авариях на автомобильном и железнодорожном транспорте, площадь разлива увеличивается в 2,4 раза.

Наиболее неблагоприятной аварийной ситуацией является полное разрушение резервуара нефтепродуктов, связанное с образованием гидродинамической волны, которая разрушает обвалование либо перехлестывает через него с образованием пожара пролива площадью до 9240,04м с попаданием нефтепродуктов на поверхность земли или воды и с выгоранием нефтепродуктов.

Расчет зон поражения выполнялся по наихудшему варианту с использованием детерминированных критериев (ГОСТ Р 12.3.047-98), а потери при пожарах определены с использованием вероятностных критериев — пробит-функций.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

q=Еf⋅Fq⋅τ, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

d=4Sπ,

где	S – площадь пролива, м2.

Технологический газопровод.

Наиболее опасным источником возникновения ЧС являются газопроводные сети высокого давления. Рассмотрим сценарий возникновения аварии на газопроводе. Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и событиями:

- Разрыв (разгерметизация) трубопровода; - Истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);

- Закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Смешиваясь с воздухом, газ образует облако взрывоопасной смеси.

Взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному.

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в детонационном режиме.

Дальность распространения облака взрывоопасной смеси направлении ветра определяется по эмпирической формуле:

L=25МW, м

Где: М - массовый секундный расход газа, кг/с, 25 - коэффицент, пропорциональности,  имеющий размерность м3/2/кг1/2.

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле:

ro=12,5МW, м

массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) остаются постоянными, может быть определен по формуле:

М=ψFμPV, кг/с

Где: ψ- коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для критической скорости истечения, при которой максимальный расход газа, ψ =0,7);

F - площадь отверстия, истечения принимается равной площади сечения трубопровода, м2;

µ - коэффициент, учитывающий форму отверстия, в расчетах принимается µ =0,9;

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vr - удельный объем транспортируемого газа:

Vr=R0TP, м3/кг

Т - температура транспортируемого газа, К;

Ro - удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qk и молекулярным массам компонентов смеси из соотношения:

R0=8314,4qm, Дж/КмольК

m - молярная масса компонентов; q - число компонентов. При прогнозировании последствий случившиеся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия воздушной ударной волны принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра.

Состав обычного природного газа может быть принят в следующих пропорциях:

- Метан (СН4) - 90%;

- Этан (С2Н6) - 4%;

- Пропан (С3Н8) - 2%;

- Н-будан (С4Н10) - 2%;

- Изопентан (С5Н12) -2%.

1. Д = 200 мм; Рг = 0,6* 106 Па; t = 20°C; W = 1м/с.

2. Д = 250 мм; Рг = 0,6* 106 Па; t = 20°C; W = 1м/с.

При проектировании новых  и реконструкции действующих систем газоснабжения необходимо предусматривать в основных узловых точках (на выходе из ГРС, перед опорными ГРП) установку отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а также устройство перемычек между тупиковыми газопроводами.

На сетях газоснабжения необходимо предусмотреть электрозащиту от блуждающих токов, с целью снижения скорости коррозионных процессов на подземных сетях.

Результаты расчетов сведены в таблицу 32.

Таблица 32

Радиусы зон поражения при пожаре

| Вид поражения | Расстояние, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От центра пожара |  |  | От границы пламени |
| При горении резервуара емкостью 400 м3 с ДТ за пределами обвалования, м |  |  |  |  |
| Безопасное расстояние | 54,82 |  | 30,56 |  |
| Ожоги I степени | 50,42 |  | 26,16 |  |
| Ожоги II степени | 46,62 |  | 22,36 |  |
| Ожоги III степени | 44,02 |  | 19,76 |  |
| Смертельное поражение | 41,62 |  | 17,36 |  |
| Традиционная (типовая) АЗС |  |  |  |  |
| При горении резервуара 50 м3 внутри емкости, м |  |  |  |  |
| Безопасное расстояние | 17,1 |  | 14,7 |  |
| Ожоги I степени | 13,1 |  | 10,7 |  |
| Ожоги II степени | 10,1 |  | 7,7 |  |
| Ожоги III степени | 9,3 |  | 6,9 |  |
| Смертельное поражение | 8,0 |  | 5,6 |  |
| Автомобильная цистерна - при горении АЦ за пределами обвалования, м |  |  |  |  |
| Безопасное расстояние | 167,1 |  | 153,1 |  |
| Ожоги I степени | 145,1 |  | 131,1 |  |
| Ожоги II степени | 125,1 |  | 111,1 |  |
| Ожоги III степени | 113,1 |  | 99.1 |  |
| Смертельное поражение | 101,1 |  | 87,1 |  |
| Технологический трубопровод - пожар, м |  |  |  |  |
| Безопасное расстояние | 23,1 |  | 19,7 |  |
| Ожоги I степени | 18.1 |  | 14,7 |  |
| Ожоги II степени | 14.1 |  | 10,7 |  |
| Ожоги III степени | 12,1 |  | 8,7 |  |
| Смертельное поражение | 10,1 |  | 6,7 |  |
| Технологический газопровод, 200-250 мм, при давление 0,6*106 Па |  |  |  |  |
| Размер зоны детонации, 200 мм |  | 48 м |  |  |
| Размер зоны детонации, 250 мм |  | 61 м |  |  |
| При разрушении насоса - пожар, м |  |  |  |  |
| Безопасное расстояние | 17,1 |  | 14,7 |  |
| Ожоги I степени | 13,1 |  | 10,7 |  |
| Ожоги II степени | 10,1 |  | 7,7 |  |
| Ожоги III степени | 9,3 |  | 6,9 |  |
| Смертельное поражение | 8,0 |  | 5,6 |  |

# Глава 7. Химически-опасные объекты с.п. Кошехабльское

Поставку электроэнергии на территории с.п. Кошехабльский осуществляет ОАО «Кубаньэнерго».

Чаще всего угроза населению возникает вследствие аварийных ситуаций на химически опасных объектах, к которым, в первую очередь, относятся предприятия различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также средства транспортировки аварийных химически опасных веществ.

В с.п. Кошехабльский главным потребителем химически опасных веществ являются предприятия пищевой промышленности и коммунального хозяйства.

В с.п. Кошехабльский имеется  2 объекта, третьей степени химической опасности:

1. ОАО Птицефабрика «Кошехабльская»;

2. ОАО Кошехабльский молзавод.

Проверка состояния ХОО проводится  в соответствии с планом периодических проверок объектов и планом внезапных проверок объектов.

Сведения о химически-опасных объектах приведены в таблице:

| Наименование ПОО | Количество объектов, ед. | Возможные площади поражения, км2 | Численность населения в зоне вероятной ЧС, тыс. чел. | Степень износа, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основных производственных фондов | Систем защиты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Химически опасные | 2 | 0,265 | 0,045 | 80 | 70 |

- Глава 8. Энергетические объекты с.п. Кошехабльское

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90 %) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее частые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями, в частности, грозовой деятельностью, в ходе которой происходят мощные разряды электричества.

Аварии на передающих сетях чаще всего связаны с ветровыми и гололёдными нагрузками.

# Глава 9. Пожаротушение и водоснабжение в условиях ЧС

В настоящее время система  противопожарного водопровода для наружного пожаротушения в селе отсутствует. Количество общественных зданий, в которых существует автоматическая пожарная сигнализация составляет 6 единиц, это покрывает лишь 12 % всех общественных зданий.

Пожарных депо – 2 штуки, из них одна требует реконструкции.

Среднесуточное водопотребление на одного человека - 126,6 л/сут. Качество воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Устойчивость источников водоснабжения и их защита от отравляющих веществ, а также выполнение мероприятий по подготовке к работе системы водоснабжения в условиях возможного применения оружия массового поражения обеспечивается за счет создания аварийных резервуаров пресной воды, возможность использования подземных вод, пригодных для питья (сарматский водоносный горизонт) и применение распределительных трубопроводов на Шпаковском водпроводе. Устойчивость работы источников водоснабжения и защита их от радиоактивных и отравляющих веществ достигается за счет:

- обеспечение инструментального и лабораторного контроля;

- обеспечение режима охраны источников водоснабжения.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение всех улиц противопожарным водопроводом низкого давления, совмещенного с хозяйственно-питьевым. Противопожарное водоснабжение предусмотрено осуществлять из пожарных гидрантов, устанавливаемых на расстоянии не менее 150 м друг от друга.

Необходимый напор для тушения пожара создается передвижными насосами  пожарной машины, подающими воду от гидрантов к месту пожара.

Расчетная продолжительность наружного пожаротушения согласно СНиП 2.04.02-94 принимается равной 3 часа, а расчетный расход воды на наружное пожаротушение  составит 15 л/сек., на внутреннее пожаротушение – 5*2 л/сек. на один пожар. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят  2 струи по 5 л/с.

При расчетном времени тушения пожара 3 часа (СНиП 2.04.01-85* п.6.10) необходимый запас воды на наружное  пожаротушение составляет:

W = 25 л/с х 3,6 х 3 часа = 270 м3.

Потребный напор в сети для обеспечения наружного пожаротушения должен быть  не менее 50 м.

На сети предусматриваются колодцы с установкой в них пожарных гидрантов. Колодцы  должны быть размещены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий (согласно п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*). В случае возникновения пожара, тушение осуществляется с помощью мотопомп , которые  должны  хранятся на складе пожарного инвентаря или пожарных автомашин.

Пожарные насосы устанавливаются в насосной станции II-го подъема хоз-питьевого водоснабжения.

Схема размещения сетей и сооружений водоснабжения приведена в графической части настоящего проекта. Пополнение противопожарного запаса принимается за счет снижения подачи воды населению на хозбытовые нужды до 70% в ночное время суток.

# Глава 10. Защита населения от радиоактивного загрязнения

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ), загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей, находящихся вблизи места аварии;

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником;

- при ядерном взрыве.

Для защиты населения и животных от радиоактивного заражения необходимо устройство противорадиационных укрытий (ПРУ).

Под укрытия рекомендуется использовать существующие подвалы зданий, подполья домов, отдельно стоящие погреба, овощехранилища, а также цокольные и первые этажи жилых и производственных зданий.

Противорадиационные укрытия должны допускать пребывание в них людей в течение 1-2 суток, для чего необходимо создать запас воды и продуктов питания. Помещения, предназначенные для ПРУ, должны производиться в готовность для приема населения в установленные сроки.

Численность населения, подлежащего укрытию в особый период, рассчитывалась по следующей формуле:

Н = А*85%, где:

Н – количество укрываемого населения,

А – расчетная перспективная (численность) населения,

Укрываемое население составит: Н = 8400*85% = 7140 чел.

Противорадиационные укрытия проектируются из основных помещений для размещения укрываемого населения, санитарного узла, вентиляционной камеры и помещения для хранения загрязненной одежды. Принимается во внимание, что в настоящее время с.п. Кошехабльское не имеет канализации, предусматриваются помещения для выноса тары под фекалии и отбросы.

Норма площади для основных помещений принимается не менее 0,5 м2 на одного укрываемого. Площадь помещений для хранения загрязненной уличной одежды принята равной 0,07 м2 на одного человека.

Принимая во внимание географическое положение Республики Адыгея, а также учитывая наличие детей до 7 лет, беременных и кормящих матерей, для расчетов суммарная площадь пола на одного укрываемого принимается не менее 0,75 м2.

Таким образом, расчетная площадь противорадиационных укрытий в с.п. Кошехабльское составит:

Р = Н*0,75 = 7140*0,75=5355 м2.

Помимо основного населения с.п. Кошехабльский, необходимо учитывать население, подселяемое из категорированных городов. На последующих стадиях проектирования расчетная площадь ПРУ в с.п. Кошехабльский будет уточнена.

В настоящее время по данным администрации на территории Кошехабльского района находится 42 ПРУ, 1932 подвалов, которые можно использовать как ЗСГО.

Противорадиационные укрытия будут размещаться в следующих проектируемых зданиях:

- детские сады МДОУ;

- средние общеобразовательные школы;

- кинотеатры;

- клубы и учреждения клубного типа;

- библиотеки;

- магазины;

- банно-оздоровительные комплексы;

- застройка общественно-делового назначения.

Полная обеспеченность населения ПРУ будет достигнута после строительства новых объектов на расчетный срок.

При выдаче заданий на рабочее проектирование упомянутых зданий необходимо оговаривать устройство под ними противорадиационных укрытий. Помещения для укрываемых необходимо оборудовать местами для лежания и сидения. Места для лежания должны составлять не менее 50% от общего количества мест в укрытии.

Степень защиты, конструктивно-планировочные решения, требования к системам жизнеобеспечения защитных сооружений ГО и порядок их использования в мирное время определяются нормами проектирования инженерно-технических мероприятий ГО (ИТМ ГО), строительными нормами и правилами СНиП II-11-77* («Защитные сооружения ГО») и другими нормативными документами по проектированию жилых, общественных, производственных и вспомогательных сооружений.

В местах размещения убежищ для личного состава боевых расчетов пожарной охраны предусматривать строительство защитных укрытий для пожарной техники из расчета 30% основных пожарных автомобилей дежурной смены гарнизона пожарной охраны аула, дежурного караула пожарной части по охране объектов «ОВ».

Фонд ЗС для НРС создается на территории предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки.

Создание фонда ЗС осуществляется заблаговременно, в мирное время, и при переводе ГО на военное положение.

# Глава 11. Оповещение населения

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (приказ Министра МЧС России министра информационных технологий и связи РФ и Министра культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г.). К системе оповещения подключаются радиостанции и телеканалы для передачи звуковых и речевых сигналов оповещения в мирное и военное время при взаимодействии со штабами гражданской обороны.

Система оповещения в с.п. Кошехабльское не соответствует нормам. Но на территории села существует устойчивый прием радио- и телесигнала. Оповещение населения села должно производиться по специальной схеме с использованием существующей проводной телефонной связи - для села. В соответствие с исходными данными необходимо предусмотреть установку электросирен для 100 %-го охвата на территории размещения проектируемой застройки.

В соответствии с письмом №1 от июля 2008 года, выданное ГУ МЧС России по РА, предусматриваются следующие требования к системам оповещения ГО и локальным системам оповещения при авариях на потенциально опасных объектах:

-установка радиотрансляционных устройств проводного вещания из расчета – 1 (одна) точка на жилую квартиру; встроено-пристроенное служебное помещение (объект), в местах проживания и временного нахождения населения жилого комплекса, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых ЗС;

-установка радиотрансляционных устройств проводного вещания из расчета – 1 (одна) точка на каждый этаж (холл), лестничный пролет проектируемых жилых зданий и объектов микрорайона;

-установка громкоговорителей (типа DSP 25 Eex) на территории комплекса (открытых площадок, парковок, стоянок автомобилей, территории спортивного комплекса, ипподрома) с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) жителей микрорайона, персонала объектов, находящихся вне служебных зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель (типа «Интер-М» РАМ-24М Р);

-установку сирены С-40 с ПУ П-164а с дистанционным включением (подключение к центральной автоматизированной системе централизованного оповещения Республики Адыгея) на одном из высотных зданий;

-при создании сети внутренней дежурно-диспетчерской телефонной связи объектов микрорайонов использовать комплекс оперативно-диспетчерской связи «ТеIrad) S-400 с резервным питанием на 8 часов.

# Глава 12. Заключение

Территория с.п. Кошехабльское является не категорированной по гражданской обороне. К возникновению ЧС могут привести:

- нарушение правил пожарной безопасности;

- опасные природные процессы;

- аварии на газо-нефтепроводах;

- аварии на нефтебазе, АЗС и других ПВОО;

- аварии на химически-опасных объектах;

- аварии на энергетических объектах;

- аварии связанные с перевозкой опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом;

- теракты;

- ограниченные эпидемии дизентерии, лептоспироза, гепатита.

Необходимо активно осуществлять превентивные меры, которые способны заметно уменьшить риск и смягчить последствия природных и техногенных катастроф. Это представляется важным еще и потому, что расходы на реализацию таких мер, по расчетам международных экспертов, примерно в 15 раз меньше затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Стратегия уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, должна иметь прочную научную, законодательную и экономическую базу и содержать следующие основные аспекты:

- выявление опасностей и оценка риска чрезвычайных ситуаций. Эта работа предполагает комплексный анализ информации систем наблюдения за предвестниками катастроф, данных об устойчивости зданий, сооружений, потенциально опасных объектов и др.;

- применение новейших достижений науки и техники для решения прикладных задач в области гражданской безопасности. Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, необходимо использовать существующие уникальные технологии и технические средства, с помощью которых защита населения и территорий от катастроф может быть поднята на значительно более высокую ступень;

- повышение уровня осведомленности населения о риске катастроф и мерах по смягчению их последствий и защите, создание разветвленной системы информирования населения в этой области, обучения его правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;

- необходимо создание экономических механизмов стимулирования деятельности по снижению рисков катастроф и формирование необходимых резервов;

- необходимо разработать и внедрить систему льгот, которые поощряли бы организации, осуществляющие указанную деятельность.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Для опасных производственных объектов (ОПО) обязательны:

- лицензирование деятельности;

- сертификация применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности;

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии;

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06. 1997 г.).

Реализация мероприятий настоящего раздела может обеспечить снижение потерь в чрезвычайных ситуациях на 30-40%, а в некоторых случаях — и полное их исключение.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики населенных пунктов в военное время и при чрезвычайных ситуациях в данном разделе были проведены:

- анализ и оценка размещения нового строительства;

- оптимальное размещение предприятий и производительных сил;

- учтены возможности транспортных коммуникаций;

- учтены возможности и ресурсы источников электро- водо- газо- тепло- снабжения, наличие, а также состояние резервных стационарных, автономных и подвижных источников электроэнергии, наличие запасов материально-технических средств, ГСМ, продовольствия.

Руководство гражданской обороной на территории муниципального образования Кошехабльского  сельсовета должно осуществляться главой администрации сельсовета, в организациях их руководители.

По решению органов местного самоуправления (организаций) могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.

# Глава 13. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05).

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации – действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Градостроительная деятельность - деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного планирования развития территорий и поселений, определения видов использования земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических, природных особенностей указанных территорий и поселений (по № 190-ФЗ).

Градостроительная документация – документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке (по № 190-ФЗ).

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (по № 28-ФЗ).

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий чрезвычайных ситуаций, разработанным и утвержденным в установленном порядке (по ГОСТ Р 22.3.05).

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02).

Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них поражающих факторов (по ГОСТ Р 22.0.02).

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Объекты градостроительной деятельности (для объектов градостроительной деятельности разрабатывается градостроительная документация) – территория Российской Федерации, части территории Российской Федерации, территории субъектов Российской Федерации, части территорий субъектов Российской Федерации, территории поселений, части территорий поселений, территории других муниципальных образований, части территорий других муниципальных образований; объекты недвижимости и их комплексы в границах поселений и на межселенных территориях (по № 73-ФЗ).

Опасность в чрезвычайной ситуации - состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Рассредоточение рабочих и служащих – комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, заблаговременно назначенных населенных пунктов и размещению в загородной зоне рабочих и служащих объектов народного хозяйства, продолжающих работу в этих городах и населенных пунктах в военное время (по ГОСТ 22. 0.002).

Риск возникновения чрезвычайной ситуации – вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска (по ГОСТ Р 22.0.02).

Сооружение двойного назначения - инженерное сооружение производственного, общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное (запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, диверсиях, в результате аварий на потенциально опасных объектах или стихийных бедствий.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (по ГОСТ Р 22.0.02).

# Глава 14. ВЫПИСКА ИЗ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШЕХАБЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

(Введен в действие распоряжением главы муниципального образования Кошехабльского сельского поселения Кошехабльского района Республики Адыгея от 25  июля  2009 года)

# Глава 15. Анализ результатов оценки риска

В результате произведенных расчетов установлено, что наиболее вероятными на территории района являются чрезвычайные ситуации локального и муниципального класса (до 10 и 50 чел. пострадавших соответственно и с материальным ущербом до 100 и 500 тыс. руб. соответственно). Частота возникновения чрезвычайных ситуаций локального и муниципального уровня – 1 раз в 2-3 года по статистике России. В районе аварий техногенного характера за последние 5 лет не зарегистрировано. Основной риск возникновения ЧС техногенного характера – на химически опасных, взрывоопасных объектах. Из химически опасных объектах наибольшую опасность представляют объекты использующие аммиак. Из транспортных ЧС наибольшую реальную угрозу представляет перевозка аммиака автомобильным  транспортом до объектов экономики закачки и откачки аммиака. Существует большая вероятность возникновения пожаров на взрывоопасных объектах (1 раз в 3-5 лет). Из ЧС на коммунально-энергетических сетях – опоры линий электропередач. Из природных ЧС – паводки на р. Лаба, Белая, Кубань реализация которых за последние 5 лет участилась (2002г, 2003г., 2004г., - один, два раза в год). Существует вероятность возникновения эпидемий дизентерии, холеры, лептоспироза и сибирской язвы (1 раз в 4-5 лет). Вероятность разрушительных землетрясений мала (1 раз в 100 лет), однако при строительстве новых жилых и производственных зданий необходимо строить в сейсмоустойчивом исполнении до 10 баллов. Износ производственного оборудования и основных сетей жизнеобеспечения подошел к критической отметке, и представляет угрозу увеличения частоты чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Необходимы работы по реконструкции коммунально-энергетических сетей и технологических линий с АХОВ.

# Глава 16. Выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития ЧС

Общая оценка территории муниципального образования «Кошехабльский район»: относится к категории – территория приемлемого риска оп оценке опасности – социальный риск, и территории жесткого контроля за мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций – по оценке опасности – финансовый риск.

Для наиболее опасного сценария развития ЧС (аварии на взрывопожароопасных объектах, при транспортировании ГСМ и газа, землетрясения, паводки на реках Лаба, Ходзь, Фарс, Чехрак, пожары и взрывы на крупных АЭС, емкость оборудования и сетях с природным газом) необходима оценка целесообразности мер и неотложные меры по уменьшению риска возникновения техногенных аварий, жесткий контроль за достаточность мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и сетях жизнеобеспечения, берегоукрепительные работы на гидротехнических объектах, сейсмостойкое строительство.

Для наиболее вероятных ЧС (локальные и муниципальные ЧС на потенциально-опасных объектах, землетрясения силой до 8 баллов, подтопления населенных пунктов при паводках, пожары локального характера на пожароопасных объектах, террористические акты, ограниченные эпидемии дизентерии, лептоспироза, гепатита) необходимости плановая система предупредительных мер по уменьшению риска возникновения ЧС.

# Глава 17. Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории

- Разработки распорядительных и организационных документов, правовых и экономических мер по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- Прогнозирование ЧС техногенного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска, зонирование территории аула в зависимости от опасности возникновения ЧС;

- Ведение учета потенциально-опасных объектов;

- Периодическое обновление паспорта безопасности;

- Осуществление целевых программ по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Согласование заданий на подготовку градостроительной. Проектно-сметной документации, согласование мест размещения объектов строительства;

- Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств аула для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Подготовка населения к действиям в условиях ЧС;

- Страхование рисков ответственности для природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;

- Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- Создание резервов финансовых и материальных средств на случай чрезвычайных ситуаций;

- Осуществление надзора и контроля в области предупреждения  чрезвычайных ситуаций;

- Осуществление взаимодействия с вышестоящими органами Республики Адыгея, федеральными структурами на территории района по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от нормативной потребности | ЗСГО (убежища) – 16,9/5,36 подвалы-36,5/115,9 |
| Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед./% от нормативной потребности | Против-зы фильтр-149030/87; ПДФ-13762/43; КЗД-320/5,5; ИП-41-174/100; костюмы Л-1-410/84 |
| Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС (по видам ресурсов), ед./% от расчетной потребности | АС формирования -68 ед. техники/100; неподвижных электростанций-3/20; компрессоров-2/30; палаток-20/10; ГСМ-1т/10 |
| Количество общественных зданий, в которых автоматическая пожарная сигнализация, ед./% | 6/12 |
| Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед./% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов, вертолетов) | автобусов-20; микроавтобусов-5 |
| Количество коек в подготовительных для перепрофилирования стационарах, ед./% от потребности | в Кошехабльской центральной районной больнице-203 |
| Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. % от расчетной потребности | 112/0,2 от расходной части бюджета поселения |
| Защищенные запасы воды, м3/% от расчетной потребности | 24000м3/с-21 скважина участок артезианского водозабора/28 |
| Запасы продуктов питания (по номенклатуре), тонн /% от расчетной потребности | 4/80 |
| Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. / % от расчетной потребности | 2/16 |
| Запас палаток и т.п. в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед. / % от расчетной потребности | 20/10 |
| Запасы топлива, тонн / % от расчетной потребности | 1/10 |
| Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС (по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности | АС формирования -68 ед. техники/100; неподвижных электростанций-3/20; компрессоров-2/30; палаток-20/10; ГСМ-1т/10 |